Elektrický chladicí box E32

Úvod

Úvod / Všeobecné bezpečnostní pokyny / Všeobecné pokyny k použití / Obsluha

Bezpečnost při provozu přístroje

POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU  ELEKTRICKÝM PROUDEM! Před uvedením do provozu dbejte na to, aby přípojný kabel a zástrčka byly suché.

Návod  k obsluze je součástí tohoto přístroje. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnost, použití a likvidaci. Před použitím přístroje se seznamte se všemi pokyny k obsluze a bezpečnostními pokyny. Používejte přístroj jen popisova- ným způsobem a pouze pro uvedené oblasti použití. Při předání výrobku třetí osobě současně předejte i všechny jeho podklady.

Použití k určenému účelu

Elektrický chladicí box slouží výlučně k chlazení předchlazených pokrmů a nápojů. Přístroj je určen k použití v domácnosti nebo při kempování, v osob- ních vozidlech a podobných oblastech použití, jako např. v soukromých ku- chyňských prostorách obchodů, kanceláří a jiných pracovišť, v zemědělství a k použití pro hosty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení, penzionů a rovněž k použití v cateringu a podobnému použití ve velkoobchodu.  Přístroj není určen ke komerčnímu použití.

Rozsah  dodávky

1 elektrický chladicí box

2 náhradní pojistky 6,3 A (připevněné na 12 V	přívodním kabelu)

1 návod k obsluze

POZOR! NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Nikdy přístroj neinstalujte v přímé blízkosti otevřeného plamene nebo jiných zdrojů tepla.

POZOR! NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ! Dbejte na to, aby větrací štěrbiny na horní straně víka přístroje nebyly zakryté a aby byl umožněn dosta- tečný odvod tepla vznikajícího při provozu přístroje. Postarejte se o to, aby se přístroj nacházel  v dostatečné vzdálenosti od stěn nebo před- mětů, aby mohl volně cirkulovat vzduch.

Chraňte přístroj a přípojné kabely před horkem, deštěm a vlhkostí a ostatními poškozeními. Poškozené přípojné kabely znamenají nebezpečí ohrožení života úrazem elektrickým proudem.

Neplňte vnitřní prostor přístroje přímo tekutinami nebo ledem. V opačném případě může dojít k poškození věcí.

Nikdy přístroj neponořujte do vody. V opačném  případě může dojít k poškození elektrické instalace.

Během jízdy v osobním vozidle přístroj nepřepravujte v prostoru pro cestující.

Při provozu s 12 V vždy dbejte na to, aby 12 V zástrčka byla pevně a bezpečně zastrčena ve zdířce zapalovače a aby ve zdířce nebyl žádný prach. V případě nedostatečného kontaktu mezi zástrčkou a zdířkou mo- hou vibrace vozidla způsobit, že se přívod proudu bude v krátkých inter- valech zapínat a vypínat. Následkem toho může být přehřátí.

Výrobce neručí za škody způsobené  použitím v rozporu s určením nebo chybnou obsluhou.

Technické údaje

Viz přiložený list s údaji výrobku, resp. typový štítek na víku přístroje.

Všeobecné bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ POŠKOZENÍ VĚCÍ! NEBEZPEČÍ PŘEHŘÁTÍ! Nikdy neuvádějte přístroj do provozu, je-li poškozený.

Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly osoby (včetně dětí)

s omezenými fyzickými, senzorickými a duševními schopnostmi nebo  s nedostatkem zkušeností a / nebo vědomostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy, když na ně bude dohlížet osoba zodpovědná za jejich bezpečnost nebo když od této osoby dostanou pokyny, jak přístroj používat. Na děti se musí dohlédnout, aby se zajistilo, že si se zařízením nehrají.

POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU  ELEKTRICKÝM PROUDEM! Nedotýkejte se zástrček vlhkýma nebo zpocenýma rukama.

POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU  ELEKTRICKÝM PROUDEM! Poško- zené přípojné kabely znamenají nebezpečí ohrožení života úrazem elek- trickým proudem.

POZOR! NEBEZPEČÍ ÚRAZU  ELEKTRICKÝM PROUDEM! Před každým čištěním a po každém použití přístroje vytáhněte přípojný kabel ze zdroje napájení.

Přístroj připojujte pouze následovně:

– buď pomocí přípojného kabelu 230 V, který je součástí dodávky, k síti

230 V ∼ (domácí zásuvka)

– nebo pomocí přípojného kabelu 12 V, který je součástí dodávky, ke zdroji 12 V	(zapalovač v osobním vozidle, popř. přípojka 12 V)

Opravy nechávejte provádět jen odborníky. V případě neodborné opravy může vzniknout značné nebezpečí pro uživatele.

Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky 12 V, resp. 230 V za přípojný ka- bel. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození přípojného kabelu. Neprovozujte přístroj prostřednictvím obou zdrojů napájení současně.

V opačném případě hrozí nebezpečí poškození věcí.

Všeobecné pokyny k použití

Chladicí box není určen pro trvalý provoz. Na hliníkovém chladiči se může tvořit led. Doporučujeme chladicí box vypnout po době provozu

6 dní. Po 2 hodinách můžete chladicí box opět uvést do provozu. Osušte povrchy chlazeného zboží, abyste zabránili tvorbě kondenzátu.  V případě, že chladicí box nepoužíváte, uložte přívodní kabely do při- hrádky ve víku chladicího boxu, která je k tomu určena.

Při provozu přes 12 V zdroj napájení dbejte při častějším startování a vypínání motoru vozidla na to, aby se neustále nepřerušovalo napájení chladicího boxu. Dále nezapomeňte, že při vypnutém motoru se může velmi silně vybít autobaterie.

Za účelem zabránění zmrznutí chlazeného zboží při 12 V provozu by se chladicí box neměl provozovat při venkovní teplotě pod 18 °C.

Obsluha

Před uvedením do provozu doporučujeme chladicí box z hygienických dů- vodů zevnitř a zvenku otřít vlhkým hadrem (viz též kapitola „Čištění a ošetřo- vání“). Kromě toho v boxu neuchovávejte žádné nezabalené potraviny.

Postavte chladicí box na pevný a rovný podklad.  Přípojné kabely jsou s chladicím boxem pevně spojeny a nachází se v přihrádce / přihrád- kách na kabely na zadní straně, resp. na boku víka.

Po výběru požadovaného zdroje napájení spojte buď 12 V nebo 230 V přípojný kabel se zdířkou vybraného zdroje napájení. Chladicí box začně okamžitě fungovat.

Funkce při provozu s 230 V

Při použití zdroje napájení 230 V pracuje chladicí box v normálním provozu vždy v režimu „Eco“ (bez „funkce boost“) s maximální mírou úspory energie a garantuje – při okolní teplotě mezi 16 °C a 32 °C (klimatická třída N) – kontrolovanou vnitřní teplotu chladicího boxu mezi 8 °C a 14 °C. Tak se za- brání nechtěnému zmrznutí chlazeného zboží.

CZ   55

Obsluha / Tipy pro lepší chladicí  ... / Výměna ... / Možné poruchy funkce / Čistění a ošetřování / Záruka

Dodržování vnitřní teploty mezi 8 °C a 14 °C je v režimu „Eco“ automatické.

Prostřednictvím průběžného přizpůsobování napájení s ohledem na příslušnou	3

venkovní teplotu se optimalizuje spotřeba energie. Zabrání se tak regulaci

teploty neustálým zapínáním a vypínáním, které má za následek opotřebení

materiálu a se kterým se setkáváme u běžné chladicí techniky. 	2     1

Za účelem docílení nižší teploty uvnitř chladicího bocu stiskněte krátce „spínač Boost“ (pokud je „funkce Boost“ zapnutá, svítí modrá kontrolka LED). Přitom chladicí box opustí funkci „Eco“ (normální provoz) a napájení se automaticky zapne na maximální chlazení. Vzhledem k tomu, že u termoelektrických chla- dicích boxů teplota chladicího prostoru stále závisí na okolní teplotě chladi- cího boxu, vytváří chladicí agregát při zapnuté „funkci Boost“ vždy takovou teplotu chladicího prostoru, která je až o 18 °C nižší než příslušná venkovní teplota (příklad: venkovní teplota 24 °C = vnitřní teplota cca 6 °C). Nezapo- meňte, že při nízkých venkovních teplotách je – během „funkce Boost“ – možné zamrznutí chlazeného zboží.

„Funkce Boost“ je z výroby nastavena tak, že se po 24 hodinách automa- ticky přepne do úsporného normálního provozu (= automatická vnitřní teplota mezi 8 °C a 14 °C). Za účelem dřívějšího vypnutí „funkce Boost“ stiskněte znovu „spínač Boost“ (modrá kontrolka LED zhasne).

Funkce při provozu s 12 V

Nezapomeňte:

Při provozu chladicího boxu se zdrojem napájení 12 voltů vytváří chladicí agregát stále maximální teplotní rozdíl až 18 °C od okolní teploty. „Spínač Boost“ funguje pouze u provozu se zdrojem napájení  230  voltů; u provozu se zdrojem napájení 12 voltů neukazuje „spínač Boost“ žádnou funkci!

Tipy pro lepší chladicí výkon  a úsporu energie

Pro použití zvolte dobře větrané místo chráněné před slunečními paprsky. Do chladicího boxu vkládejte výhradně předchlazené zboží.

Neotvírejte chladicí box na delší než nezbytně nutnou dobu. Nenechávejte víko otevřené déle než je nutné.

Dbejte na to, aby chladicí box nebyl zcela naplněný a aby mezi chlaze- ným zbožím mohl dostatečně cirkulovat vzduch.

Pro dosažení maximální úspory energie se při delším používání v provozu

230 V doporučuje normální provoz (bez „funkce Boost“).

Výměna pojistky 12 V

Za účelem výměny pojistky  6  nejprve vytočte červenou vyrovnávací objímku  3  ze zástrčky.

Vytočte šroub  1  pomocí vhodného křížového šroubováku z horní části tělesa  2 .

Zvedněte horní část tělesa ze spodní části tělesa  5 .

Upozornění: Během odstraňování pojistky pevně držte kontaktní pru- žinu  4 . Jinak může kontaktní pružina vyskočit.

Opartně zdvihněte kontaktní roubík  7     z tělesa. Nyní můžete vyjmout pojistku.

Upozornění: Pokud uprostřed přerušen tenký kovový spoj mezi oběma

kovovými krytkami, pak je pojistka vadná a musí se vyměnit.

Zatlačte kontaktní pružinu dozadu a nasaďte novou pojistku opatrně do určené drážky. Nyní nasaďte zadní okraj kontaktního roubíku na přední kovovou krytku pojistky. Prostřednictvím uvolnění kontaktní pružiny se pojistka a kontaktní roubík upevní v drážce.

Opět sešroubujte obě poloviny tělesa, nasaďte červenou vyrovnávací objímku  3  a opět ji utáhněte. Zástrčka je nyní opět připravena k provozu.

6	4	5

7

6

Možné  poruchy  funkce

Nejprve zkontrolujte, jestli jste dodrželi všechny pokyny k použití chladicího boxu, a dále zkontrolujte:

–   Je správně zapojen přívodní kabel, příp. funguje bezvadně zapalovač ve vašem autě / domácí zásuvka?

–   Nainstalovali jste chladicí box tak, aby mohl volně cirkulovat vzduch a bylo zaručeno větrání chladicího agregátu?

–   Je pojistka zástrčky 12 V přípojného kabelu v pořádku?

Pokud nemůžete poruchu funkce odstranit sami, kontaktujte náš zákaznický servis (viz kapitola „Servis“).

Čistění a ošetřování

Nepoužívejte k čištění ostré čisticí prostředky. V opačném případě hrozí nebezpečí poškození věcí.

Před každým čištěním vytáhněte přípojný kabel ze zásvuky, resp. zapalo- vače. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nikdy chladicí box nečistěte pod tekoucí vodou. V opačném případě může dojít k poškození elektrické instalace.

Před čištěním sundejte elektrické víko: lehce napříč je vytáhněte skrz pravý zadní otvor a sundejte.

K čištění elektrického víka použijte suchý hadr.

K čištění spodní části chladicího boxu použijte vlhký hadr a jemný mýd- lový roztok.

Části čištěné vodou na nádobí opláchněte čistou vodou.

Záruka

Na tento přístroj platí záruka 2 roky od data zakoupení. V případě závad to- hoto přístroje vám přísluší zákonná práva vůči prodejci přístroje. Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky:

Záruční lhůta začíná běžet od data zakoupení. Dobře si uschovejte originál pokladní strvzenky. Tento podklad budete potřebovat jako doklad o koupi.

Pokud se do 2 let od data nákupu tohoto přístroje vyskytne vada materiálu nebo výrobní vada, přístroj Vám – dle našeho rozhodnutí – bezplatně opra- víme nebo vyměníme. Předpokladem pro toto poskytnutí záruky je, že vadný přístroj a doklad o koupi předložíte během 2leté lhůty a stručně popíšete,

v čem závada  spočívá a kdy se objevila.

Pokud vada bude kryta naší zárukou, obdržíte od nás opravený nebo nový přístroj. Opravou  ani výměnou přístroje nezačíná běžet nová záruční lhůta.

Záruční doba a zákonné nároky z vad

Záruční doba se zárukou neprodlouží. Toto platí také pro náhradní díly a opravené součásti. Případné škody a vady, existující již při koupi, se musí

56    CZ

Záruka / Servis / Likvidace

hlásit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby se provedené opravy musí zaplatit.

Rozsah  záruky

Přístroj byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle přísných kvalitativních směrnic a před odesláním prošel výstupní kontrolou.

Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na části výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení a které lze proto chápat jako rychle opotřebitelné součásti. Dále se nevztahuje na poškození lámavých částí, např. spínačů a knoflíků.

Tato záruka propadá, pokud se přístroj používal poškozený, neodborně

nebo pokud se neprováděla údržba. Pro odborné používání přístroje se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Je bezpod- mínečně nutné vyhnout se účelům použití a jednáním, od kterých se v návodu  k obsluze odrazuje nebo před kterými návod k obsluze varuje.

Přístroj je určen pouze pro soukromé, nikoliv komerční použití. V případě ne- správného a neodborného zacházení, použití násilí a zásahů, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovnami, záruční nároky zanikají.

Elektrické přístroje nevyhazujte do domovního odpadu!

Podle Evropské směrnice 2002 / 96 / ES o elektrických a elektronických vy- sloužilých zařízeních a realizaci národního práva se musí opotřebované elek- trické spotřebiče odděleně sebrat a odevzdat k ekologicky vhodnému opětnému zužitkování.

Možné způsoby likvidace vysloužilého výrobku vám sdělí správa vaší obce nebo města.

Postup v případě uplatnění záruky

Za účelem zaručení rychlého zpracování vaší žádosti se laskavě riďte násle- dujícími pokyny:

–   Pro všechny požadavky si připravte pokladní stvrzenku a číslo modelu jako doklad o nákupu.

–   Číslo modelu najdete na typovém štítku.

–   Pokud se vyskytnou funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve telefonicky nebo e-mailem níže uvedené servisní oddělení. Vrácené zá- silky, které nebudou předem oznámeny, nemohou být zpracovány.

–   Přístroj se zjištěnou závadou pak můžete s připojením dokladu o nákupu a údajem o tom, v čem závada  spočívá a kdy se objevila, vyplaceně, bez poštovného, poslat na adresu servisu, kterou vám sdělilo servisní od-

dělení. V případě reklamace na naši adresu zašlete pouze elektrické víko chladicího boxu.

Servis

Dovozce do České republiky:

Ing.Miloš Mulač,

Kollárova 28, 30121 Plzeň, www.mulac.cz

Likvidace

Nevyhazujte použitý výrobek v zájmu ochrany  životního prostředí do domovního odpadu. Zajistěte jeho odbornou likvidaci do třídě- ného odpadu.

O sběrnách a jejich otevíracích hodinách se můžete informovat u příslušné správy města či obce.

CZ   57