Návod k obsluze

Mikrovlnná trouba MW7861

1 Vybavení spotřebiče a jejich funkce

| Číslo | Popis/Funkce |
| --- | --- |
| 1. | Páčky pro zavírání dveří |
| 2. | Dveře |
| 3. | Kontrolní okénko |
| 4. | Vnitřní prostor trouby |
| 5. | Pohonná jednotka |
| 6. | Větrací otvory |
| 7. | Ovládací panel, ►„Ovládací prvky“ viz strana X |
| 8. | Připojovací kabel se zástrčkou |
| 9. | Otevírání dveří |
| 10. | Grilovací rošt |
| 11. | Otočný kroužek |
| 12. | Otočný talíř |

Dodržování návodu k obsluze

Před použitím výrobku si prosím pečlivě pročtěte tento návod a ponechejte si jej pro případ pozdější potřeby. Když bude výrobek používat někdo jiný, předejte mu návod rovněž k přečtení.

Nedodržování pokynů, informací a upozornění v tomto návodu může vést k vážným zraněním nebo škodám na výrobku.

Důležitá upozornění, týkající se Vaší bezpečnosti, jsou zvýrazněna v této kapitole. Všechna upozornění poctivě dodržujte, abyste zabránili nehodám a poškození výrobku.

VAROVÁNÍ!  Označuje upozornění, při jehož nedodržení hrozí nebezpečí zranění nebo dokonce ohrožení života.

POZOR!  Označuje upozornění, při jehož nedodržená hrozí nebezpečí věcné škody.

Nebezpečí pro určité skupiny lidí

Pro následující skupiny lidí existuje zvýšené nebezpečí zranění:

• Výrobek smí být používán dětmi staršími 8 let, stejně jako osobami se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeni o bezpečném používání tohoto výrobku, čemuž dostatečně porozuměli.

• Děti si nesmí s výrobkem hrát.

• Děti nesmí provádět čistění ani údržbu výrobku bez dozoru.

• Obalový materiál neponechávejte v dosahu dětí. Hrozí nebezpečí udušení.

• Lidé s poruchou citlivosti, zejména se sníženou citlivostí pro rozdíly teplot, musí být při používání výrobku mnohem opatrnější.

Správné používání

Mikrovlnná trouba slouží výhradně k ohřívání a rozmrazování pokrmů a nápojů. Každé jiné používání proto znamená nedodržení účelu, ke kterému byla vyrobena, a může tak dojít ke zraněním nebo věcným škodám.

• Výrobek je určen k používání v domácnostech nebo podobných místech, například v kancelářích apod. Naopak není vhodná pro komerční využití, např. ve velkokapacitních kuchyních.

• Tento výrobek není určen k provozu pomocí časového spínače nebo systému dálkového ovládání.

• Výrobek není určen k sušení věcí.

• Výrobek nesmí být vestavěn do nábytku.

• VAROVÁNÍ: Neohřívejte žádné tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože mohou snadno explodovat.

Neohřívejte vejce ve skořápce nebo celá natvrdo vařená vejce, protože mohou explodovat dokonce i poté, co byl proces ohřívání ukončen.

Elektrický proud

Protože je mikrovlnná trouba napájena elektřinou, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Dodržujte proto bezpodmínečně následující opatření:

• Připojujte troubu pouze do ochranné zásuvky, zapojené v souladu s bezpečnostními předpisy. Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.

• Troubu používejte jen v takovém případě, kdy napětí uvedené na výrobním štítku odpovídá napětí ve Vaší zásuvce.

• Dávejte pozor na to, aby připojovací kabel nebyl ohnutý nebo přivřený a aby stejně jako trouba nepřišel do styku se zdroji tepla (např. varné desky, hořáky plynu).

• Připojovací kabel nevytahujte ze zásuvky taháním. Vytáhněte ho uchopením za zástrčku.

• Troubu nikdy nedávejte do vody nebo jiných tekutin, nečistěte pod tekoucí vodou a nedávejte do myčky nádobí.

• Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokrýma rukama.

• Nepoužívejte troubu ve venkovním prostředí.

• V případě nebezpečí nebo poruchy okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Proto mějte zásuvku, do níž je trouba zapojena, vždy snadno přístupnou.

• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky před tím, než troubu začnete čistit, ošetřovat, rozebírat nebo sestavovat dohromady.

• Výrobek nikdy nerozmontovávejte, ani na něm neprovádějte žádné technické změny.

• Pokud je mikrovlnná trouba zapojena do zásuvky, je její vnitřní prostor pod stálým proudem, i když je vypnutá. Trouba je odpojena ze sítě až tehdy, kdy je zástrčka odpojena ze zásuvky.

• Po každém použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Nebezpečí popálení a opaření

• Ohřáté nápoje odebírejte z vnitřního prostoru trouby opatrně, protože může dojít k jejich opožděnému varu (přehřátí kapaliny).

• Ohřátou stravu pro děti zamíchejte nebo protřepejte. Před konzumací vždy zkontrolujte její teplotu, abyste zabránili popálení.

Nebezpečí požáru

• Nepoužívejte výrobek, pokud je prázdný.

• Nepoužívejte výrobek, pokud v něm nejsou otočný kroužek a otočný talíř.

• Během provozu nenechávejte výrobek bez dozoru.

• Nepoužívejte výrobek k sušení potravin nebo oděvů. Existuje riziko jejich samovznícení.

• Nepoužívejte výrobek k ohřívání vyhřívaných deček, domácí obuvi, mycích houbiček, vlhkých hadrů apod. Mohlo by dojít k jejich vznícení, požáru a zranění.

• Nepoužívejte výrobek k ohřívání polštářů, které jsou naplněny zrníčky, třešňovými peckami nebo gelem.

• Používejte pouze takové nádobí, které je vhodné pro používání v mikrovlnných troubách, ► „Výběr nádobí“ na straně X.

• Pokud by z výrobku unikal kouř, odpojte ho ze zásuvky.

Nebezpečí mikrovln

Mikrovlnné záření představuje riziko vzniku popálení.

• Neodstraňujte ochranný kryt (stříbrná deska na pravé straně vnitřního prostoru trouby) výstupu mikrovln.

• Během používání mikrovlnné trouby nesmí být její dveře otevřené.

Nedostatečná hygiena

Nedostatečná čistota vnitřního prostoru mikrovlnné trouby může vést k poničení jeho povrchu a následně pak ovlivnit životnost trouby, případně zapříčinit nebezpečné situace.

V důsledku nedostatečné hygieny se mohou v mikrovlnné troubě tvořit choroboplodné zárodky:

• Pravidelně troubu čistěte.

• Po každém použití z trouby odstraňte případné zbytky potravin.

• Ve vnitřním prostoru trouby neuskladňujte žádné potraviny.

Používání špatných čisticích prostředků může ohrozit zdraví:

• K čištění trouby používejte pouze čisticí prostředky a pomůcky, uvedené v tomto návodu.

Nebezpečí poškození výrobku

Nesprávné zacházení s výrobkem může způsobit škody:

• Mikrovlnnou troubu umístěte na suchý, rovný, neklouzavý, teplotně stálý podklad.

• Pokud chcete troubu uschovat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte troubu zcela vychladnout.

• Nezakrývejte větrací otvory, mohlo by dojít k přehřátí výrobku.

Když je výrobek poškozený

Vadná mikrovlnná trouba může mít za následek věcné škody a zranění:

• VAROVÁNÍ: Pokud jsou dveře nebo jejich těsnění poškozeny, nesmí být mikrovlnná trouba používána, dokud nebude opravena k tomuto účelu kvalifikovanou osobou.

• Před každým použitím zkontrolujte, že je trouba v pořádku. Pokud utrpěla škody přepravou, ihned se obraťte na obchodníka, od něhož jste ji pořídili.

• Poškozenou troubu nikdy neuvádějte do provozu. Stejně tak ji nikdy nepoužívejte, pokud spadla na zem.

• Pokud je připojovací kabel poškozený, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho autorizovaným servisem, případně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo případnému ohrožení.

• Pro nekvalifikované osoby je nebezpečné provádět odborné opravy nebo odbornou údržbu, vyžadující odstranění jakýchkoliv krytů, které zajišťují ochranu proti mikrovlnnému záření.

• Výrobek neobsahuje žádné části, které lze opravit v domácích podmínkách. Opravy může provádět pouze autorizovaný servis SEVERIN (viz ► „Centrály zákaznických servisů“ na straně X).

Technické údaje

| Druh výrobku, Typ výrobku | Mikrovlnná trouba s funkcí grilování, TO 7854 |
| --- | --- |
| Napětí | 220–240 V~ |
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz |
| Mikrovlnný výkon | 700 W při 2 450 MHz |
| Jmenovitý příkon | cca 1 200/700 W (mikrovlny) |
|  | cca 900 W (gril) |
| Rozměry (š x v x h) | 452 mm x 262 mm x 356 mm |
| Váha | cca 11,3 kg |
| Vnitřní prostor trouby | cca 20 l |
| Označení |  |
|  | Nepatří do komunálního odpadu! |
|  | Výrobek odpovídá směrnicím EU, závazným pro označení CE. |
|  | POZOR! Horký povrch! Výrobek a jeho části nechte vychladnout. |
|  | Třída ochrany I |

Informace o mikrovlnných troubách

(skupina II, třída B podle EN 55011)

Uvnitř přístroje se tvoří elektromagnetické vlny, která rozkmitávají molekuly obsažené v potravinách, zejména pak molekuly vody. Tímto kmitáním vzniká teplo. Potraviny s vysokým obsahem vody se proto zahřívají rychleji než ty relativně suché. Nádobí se zahřívá pouze nepřímo, jako důsledek ohřívání potravin.

Tato mikrovlnná trouba je zřízení ISM třídy B skupiny 2. Skupina 2 zahrnuje všechna zařízení ISM (průmyslová, vědecká, lékařská), v nichž se vysokofrekvenční energie záměrně generuje a/nebo je využívána v podobě elektromagnetického záření k úpravám materiálů, stejně jako pro elektrojiskrová zařízení. Do třídy B jsou řazeny výrobky pro používání v domácnostech nebo takové, které jsou připojené k síti se zdrojem napětí, která zásobuje obytné budovy.

Před uvedením do provozu

1. Odstraňte z přístroje veškeré fólie a veškerý obalový materiál.

2. Stiskněte tlačítko pro otevření dveří.

3. Vyjměte z vnitřního prostoru trouby grilovací rošt, otočný talíř a otočný kroužek.

4. Očistěte výrobek, ►„Čištění a údržba“ na straně X.

5. Umístěte výrobek na místo, které splňuje následující podmínky:

• v blízkosti chráněné zásuvky (pojistka min. 10 A),

• vodorovné a bez potenciálních otřesů,

• teplotně stálé,

• vzdálené od vyhřívaných nebo hořlavých ploch a předmětů (> 1 m),

• vzdálené od stěn (> 20 cm nahoře, > 10 cm vzadu, > 5 cm po stranách).

6. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

- Na displeji se zobrazí čas a rozsvítí se symbol .

Nastavení hodin Aby správně fungoval časovač, je potřeba nejprve nastavit hodiny:

1. Stiskněte tlačítko  .

- Na displeji se zobrazí: .

Znamená to, že hodiny budou nastaveny ve 12hodinovém formátu.

2.Opět stiskněte tlačítko .

- Na displeji se zobrazí: .

Znamená to, že hodiny budou nastaveny ve 24hodinovém formátu. Opět stiskněte tlačítko , abyste přepnuli na12hodinový formát.

3. Otočením otočného knoflíku  nastavíte hodiny.

4. Stisknutím tlačítka  potvrdíte nastavení.

5. Otočením otočného knoflíku  nastavíte minuty.

6. Stisknutím tlačítka  potvrdíte nastavení.

Nasazení otočného talíře

1. Stiskněte tlačítko na otevírání dveří, čímž mikrovlnnou troubu otevřete.

2. Doprostřed vnitřního prostoru trouby umístěte otočný kroužek.

3. Otočný talíř položte na pohonnou jednotku ve vnitřním prostoru trouby tak, aby do sebe zapadly.

Výběr nádobí

Pro přípravu v mikrovlnné troubě jsou nejvhodnější zakulacené a průhledné nádoby. Mikrovlny nedokážou proniknout skrze kov. Proto v programu vaření pomocí mikrovln nebo v kombinovaném programu nepoužívejte nádobí s kovovými okraji nebo nádoby z kovu.

Následující tabulka přináší přehled o tom, jaké nádoby můžete v mikrovlnné troubě používat:

| Materiál | Mikrovlny | Gril | Kombinace |
| --- | --- | --- | --- |
| Žáruvzdorná/–é keramika/sklo |  |  |  |
| Umělé hmoty vhodné pro použití v mikrovlnné troubě |  | x | x |
| Kovový plech/rošt | x |  | x |
| Alobal/hliníková miska | x |  | x |

Ovládací prvky

|  | Mikrovlny „Program vaření pomocí mikrovln“ na straně X |
| --- | --- |
|  | Grilování „Program grilování“ na straně X |
|  | Kombinovaný program „Kombinovaný program“ na straně X |
|  | Funkce rozmrazování „Rozmrazování pokrmů a tekutin“ na straně X |
|  | Nastavení hodin „Nastavení hodin“ na straně X |
|  | Nastavení váhy |
|  | Časovač „Nastavení časovače“ na straně X |
|  | Přerušení/Zpět |
|  | Otočný knoflík/Rychlý start |

Příprava pokrmů

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí požáru!

- používejte jen takové nádoby,  které jsou vhodné pro příslušný režim provozu, ► „Výběr nádobí“ na straně X.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí spálení!

– Ohřáté pokrmy nebo tekutiny odebírejte z vnitřního prostoru trouby opatrně, protože se nádoby, v nichž byly ohřáté, mohou právě v důsledku horkého obsahu rovněž ohřát.

– Neohřívejte žádné tekutiny nebo jiné potraviny v uzavřených nádobách, protože mohou snadno explodovat.

– Ohřáté nápoje pomocí mikrovln odebírejte z vnitřního prostoru trouby opatrně, protože může dojít k opožděnému varu (přehřátí kapaliny).

Procesy přípravy jídla můžete kdykoliv přerušit stisknutím tlačítka . Pokud tlačítko  stisknete ještě jednou, proces přípravy ukončíte.

Program vaření pomocí mikrovln

Při přípravě pomocí mikrovln doporučujeme pokrm zakrýt, aby se nevysušil.

1. Dejte pokrm, který chcete ohřát, do nádoby vhodné pro ohřívání v mikrovlnné troubě (► „Výběr nádobí“ na straně X) a položte ji na otočný talíř.

2. Zavřete dveře.

3. Provoz pomocí mikrovln zahájíte stisknutím tlačítka .

- Na displeji se zobrazí 100% a .

4. Pomocí tlačítka  můžete volit mezi rozmanitými stupni výkonu.

Stupně výkonu jsou uváděny v % a odpovídají následujícím hodnotám:

100%: cca 700 W

80%: cca 560 W

60%: cca 420 W

40%: cca 280 W

20%: cca 140 W

00%: Tento stupeň slouží k tomu, aby se po delší době provozu komponenty ochladily a případně také z výrobku odešla vodní pára.

5. Otočením otočného knoflíku  nastavíte požadovaný čas přípravy.

6. Stisknutím otočného knoflíku  zahájíte přípravu.

Rychlý start

1. Dejte pokrm, který chcete ohřát, do nádoby vhodné pro ohřívání v mikrovlnné troubě (► „Výběr nádobí“ na straně X) a položte ji na otočný talíř.

2. Zavřete dveře.

3. Stiskněte otočný knoflík .

Mikrovlnná trouba ohřívá pokrm při plném výkonu po dobu 30 vteřin. Stiskněte otočný knoflík opakovaně, čímž prodloužíte dobu ohřívání vždy o dalších 30 vteřin.

Program grilování

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí požáru!

– Když používáte gril, dbejte na to, aby byla vzdálenost od horní stěny vnitřního prostoru alespoň 2 cm.

1. Dejte pokrm, který chcete ohřát, do nádoby vhodné pro grilování (► „Výběr nádobí“ na straně X) a položte ji na otočný talíř.

2. Zavřete dveře.

3. Stiskněte tlačítko .

- Na displeji se zobrazí  a .

4. Otočením otočného knoflíku  nastavíte požadovaný čas přípravy.

5. Stisknutím otočného knoflíku  zahájíte přípravu.

Kombinovaný program

Mikrovlnná trouba nabízí dva kombinované programy:

• COMB1: 30 % doby přípravy bude pokrm ohříván pomocí mikrovln, zbylých 70 % pak díky funkce grilování.

• COMB2: 55 % doby přípravy bude pokrm ohříván pomocí mikrovln, zbylých 45 % pak díky funkce grilování.

1. Dejte pokrm, který chcete ohřát, do žáruvzdorné skleněné nebo keramické nádoby a položte ji na otočný talíř.

2. Zavřete dveře.

3. Stiskněte tlačítko .

- Na displeji se zobrazí  a . Stisknutím tlačítka  volíte mezi a .

4. Otočením otočného knoflíku  nastavíte požadovaný čas přípravy.

5. Stisknutím otočného knoflíku  zahájíte přípravu.

Rozmrazování pokrmů a tekutin

1. Dejte pokrm, který chcete rozmrazit, do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby (► „Výběr nádobí“ na straně X) a položte ji na otočný talíř.

2. Zavřete dveře.

3. Stiskněte tlačítko .

- Na displeji se zobrazí g a .

4. Stiskněte opakovaně tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí požadovaná váha.

5. Stisknutím otočného knoflíku  zahájíte proces rozmrazování.

- Po dvou třetinách doby přípravy se trouba zastaví, zapípá a na displeji začne blikat .

6. Otevřete dveře.

7. Obraťte rozmrazovaný pokrm.

8. Zavřete dveře.

9. Stisknutím otočného knoflíku  pokračujete v rozmrazování.

Program vaření

Výrobek disponuje rozmanitým výběrem programů na vaření rozmanitých pokrmů. Ohřívají pokrmy podle jejich váhy/množství a automaticky volí potřebný výkon a délku přípravy.

1. Dejte pokrm, který chcete ohřát, do žáruvzdorné skleněné nebo keramické nádoby a položte ji na otočný talíř.

2. Zavřete dveře.

3. Otočením otočného knoflíku  proti směru hodinových ručiček zvolíte program vaření.

- Na displeji se zobrazí  a .

4. Otočením otočného knoflíku  vyberete konkrétní program.

| Program | Potravina/nápoj (nastavitelná jednotka) |
| --- | --- |
| 1 | Mléko/káva (šálek 200 ml) |
| 2 | Rýže (g) |
| 3 | Špagety (g) (Špagety ponořené ve vodě v míse, vhodné do mikrovlnné trouby.) |
| 4 | Brambory (kus 230 g) |
| 5 | Ohřívání podle váhy (g) |
| 6 | Ryba (g) |
| 7 | Kuře (g) |
| 8 | Hovězí/jehněčí (g) |
| 9 | Grilovací špízy (g) |

5. Stiskněte opakovaně tlačítko  pro nastavení požadovaného množství/váhy.

6. Stisknutím otočného knoflíku  zahájíte přípravu.

Pozastavení/přerušení přípravy

1. Během přípravy stiskněte tlačítko , pokud chcete přípravu přerušit, nebo stiskněte tlačítko na otevírání dveří.

2. Přípravu ukončíte ještě jedním stisknutím tlačítka .

Pokud jste přípravu přerušili, můžete v ní opět pokračovat tak, že zavřete dveře a otočíte otočný knoflík .

Nastavení časovače

Mikrovlnná trouba je vybavena časovačem, pomocí kterého můžete nechat spustit vybraný program v konkrétní čas. Toto nastavení lze využít pro všechny způsoby přípravy (kromě funkcí Rozmrazování pokrmů a tekutin a Rychlý start).

1. Dejte pokrm, který chcete ohřát, do nádoby vhodné do mikrovlnné trouby (► „Výběr nádobí“ na straně X) a položte ji na otočný talíř.

2. Zavřete dveře.

3. Zvolte požadovanou přípravu.

4. Stiskněte tlačítko .

5. Otočením otočného knoflíku  nastavíte hodiny.

6. Volbu potvrdíte stisknutím tlačítka .

7. Otočením otočného knoflíku  nastavíte minuty.

8. Volbu potvrdíte stisknutím tlačítka .

- Na displeji bliká symbol  a svítí indikátory nastaveného programu.

Zrušení nastaveného časovače

1. Po stisknutí tlačítka  se zobrazí nastavený časovač.

2. Stisknutím tlačítka  nastavený časovač zrušíte.

Pojistka pro ochranu dětí

Mikrovlnná trouba je vybavena bezpečnostní pojistkou pro ochranu dětí, která troubu uzamkne a každé případné stisknutí tlačítka doprovodí 2 zvukovými signály.

• Stiskněte a podržte tlačítko  stisknuté po dobu 3 vteřin.

Proveďte stejné opatření, pokud chcete výrobek odemknout.

I když je pojistka pro ochranu dětí aktivována, je možné otevřít dveře.

Čištění a údržba

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

– Před čištěním výrobku vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

– Nenořte výrobek do vody.

1. Ujistěte se, že mikrovlnná trouba není v provozu a vychladla, zástrčka je vytáhnuta ze zásuvky a vnitřní prostor trouby je prázdný.

2. Z vnitřního prostoru trouby odeberte otočný talíř a otočný kroužek.

3. Otřete vnitřní prostor trouby a její dveře vlhkým hadříkem. Pokud jsou silněji znečištěny, použijte neagresivní a neabrazivní čisticí prostředek.

4. Vnějšek trouby rovněž otřete vlhkým hadříkem.

5. Otočný talíř a otočný kroužek čistěte ve vodě s prostředkem na mytí nádobí.

6. Nechte vše oschnout.

7. Nasaďte zpět otočný kroužek a otočný talíř.

Řešení problémů

Odstranění problémů uživatelem

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí poranění! V přístroji se nenacházejí žádné díly, které byste mohli sami opravit.

– Nikdy nepoužívejte vadný přístroj!

– Nikdy přístroj sami neopravujte! V případě vad se obraťte na náš autorizovaný servis (viz ► „Centrály zákaznických servisů“ na straně X).

Předtím, než přístroj odešlete nebo kontaktujete náš servis, podívejte se do následující tabulky, zda byste podle ní svůj problém nedokázali vyřešit sami.

| Problém | Příčina | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Výrobek se nevypíná. | Zástrčka není správně zasunuta. | Zasuňte zástrčku do zásuvky. |
| Výrobek nereaguje na zadání požadavků. | Je aktivována pojistka pro ochranu dětí. | Deaktivujte pojistku pro ochranu dětí, ► „Pojistka pro ochranu dětí“ na straně X. |
| Proces přípravy pokrmu nelze spustit. | Dveře nejsou zavřeny správně. | Zavřete dveře. |
| Během provozu vznikají jiskry. | Špatné nádobí. | Používejte pouze nádobí, určené pro mikrovlnné trouby, bez kovových ozdobných okrajů. |
|  | Kovové předměty ve vnitřním prostoru trouby. | Když vaříte pomocí mikrovln, nevkládejte do vnitřního prostoru trouby žádné kovové předměty. |
| Otočný talíř se otáčí nerovnoměrně. | Otočný kroužek a dno vnitřního prostoru trouby jsou znečištěné. | Vyčistěte otočný kroužek a dno vnitřního prostrou trouby, ► „Čištění a údržba“ na straně X. |
| Pokrm/nápoj je příliš studený/není hotový. | Výkon příliš nízký. | Zvyšte výkon. |
|  | Doba přípravy příliš krátká. | Nastavte delší dobu přípravy. |
| Pokrm/nápoj je příliš horký/spálený. | Výkon příliš vysoký. | Snižte výkon. |
|  | Doba přípravy příliš dlouhá. | Nastavte kratší dobu přípravy. |

:

– Pokud pomocí naší tabulky problém nedokážete vyřešit, obraťte se na náš servis (viz ► „Centrály zákaznických servisů“ na straně X).

– Pokud potřebujete náhradní díly nebo příslušenství k tomuto výrobku, navštivte náš online obchod www.severin.de, v horní záložce „Service/Ersatzteil-Shop“.

Náhradní díly a příslušenství

Náhradní díly a příslušenství lze pohodlně objednat přes internet na stránce www.severin.de v horní záložce „Service / Ersatzteil-Shop“.

Uskladnění a likvidace

Předtím, než výrobek uskladníte nebo správně zlikvidujete, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a očistěte ho.

Výrobky označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od domácího odpadu. Tyto výrobky obsahují cenné suroviny, které mohou být opětovně využity. Správná likvidace výrobku chrání jak životní prostředí, tak i naše zdraví. Bližší informace o likvidaci Vám sdělí místně příslušný úřad, případně prodejce.

Záruka

Nároky plynoucí ze zákonné záruky zůstávají těmito záručními podmínkami nedotčeny.

V případě probíhající záruční lhůty se prosím obraťte na prodejce.

Firma SEVERIN poskytuje záruku na své výrobky 2 roky od data jejich koupě. V tomto časovém období odstraníme zdarma všechny závady, které prokazatelně spočívají ve vadách materiálu či zhotovení a významně omezují funkčnost výrobku. Jiné nároky jsou vyloučeny.

Záruka se nevztahuje na tyto případy:

Škody, které souvisejí s nedodržováním podmínek používání výrobku dle jeho návodu, s nesprávným zacházením nebo běžným opotřebením výrobku, stejně jako na snadno rozbitelné části, jako jsou např. sklo, umělá hmota nebo žárovka.

Záruka zaniká při opravách výrobku v neautorizovaných servisech značky SEVERIN. Pokud výrobek vyžaduje opravu, obraťte se prosím telefonicky nebo emailem na náš zákaznický servis (viz „Centrály zákaznických servisů“ na straně X).

Konformita

Výrobek odpovídá směrnicím, závazným pro označení CE.