ČESKY

NEDERLANDS

POLSKI

GAGGIA CADORNA

MILK

##### RI9603 (SUP 049EP)

Operating instructions Gebruiksaanwijzing Návod k obsluze

### Control panel / Controlepaneel / Ovládací panel

01

ESPRESSO

COFFEE

1

2

CAPPUCCINO

LATTE MACCHIATO

ON/OFF

my favourites

HOME

clean/setting

START/STOP

3

4

5

6

7

| Ristretto Coffee / Koffie / káva 30 ml |  |  | Cappuccino Milk / Melk / mléko 120 ml Coffee / Koffie / káva 40 ml |
| --- | --- | --- | --- |
| Espresso Coffee / Koffie / káva 40 ml |  |  | Café au lait Coffee / Koffie / káva 90 ml Milk / Melk / mléko 90 ml |
| Espresso lungo Coffee / Koffie / káva 80 ml |  |  | Latte macchiato Milk / Melk / mléko 240 ml Coffee / Koffie / káva 40 ml |
| Coffee / Koffie / káva Coffee / Koffie / káva 120 ml |  |  | Frothed milk / Opgeschuimde melk / Napěněné mléko Milk / Melk / mléko 180 ml |
| Americano Coffee / Koffie / káva 40 ml Water / Water / Voda 110 ml |  |  | Hot water / Heet water / Horká Voda Water / Water / Voda 150 ml |

Beverage menu / Menu dranken / Nápojové menu

02

1

2	5

6

3	7

8

9

4	10

16	15	14	13	12	11

17	18	19

20	21

28	27	26	25

24	23	22

### First installation / Eerste installatie / První instalace

03

1

2

04

05

Welcome

my favourites                       HOME                         clean/se

ON/OFF

LANGUAGE

CECO SLOVENIJA LIETUVOS

ENGLISH

ITALIANO

DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL

06

LANGUAGE

SLOVENIJA LIETUVOS ENGLISH

ITALIANO

DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL PORTUGUÊS

07

Confermi di voler cambiare la lingua in Italiano?

08

09

10

11

12

FILLING

we will set the correct water hardness level

14

16

15

17

1 min.

13 WATER CIRUIT

to start press

my favourites                        HOME                          clean/setting

START/STOP

18

WATER HARDNESS

1

2

3

4

19

WATER HARDNESS

1

2

3

4

Are you sure you want to select 2 zone red?

20

21

22

23

Capp in Cup system / Capp in Cup-systeem / Systém Capp in Cup

23

24

25

26

27

28

29

30

###### ENGLISH

Congratulations on purchasing the Gaggia Cadorna Milk!

This easy-to-use machine guarantees excellent coffee drinks, every day. With its intuitive interface, you can choose from among 10 beverages, customise them and save them to the 4 available profiles, where they can be instantly brought up whenever you want.

Before being packed, each of our high-quality machines undergoes rigorous testing in our laboratories to ensure it works perfectly. Because real coffee is used during testing, some residue may remain. This does not compromise the integrity of the product: it is a brand new machine.

Please read the whole manual carefully before you instal, use or clean your machine. Before using it for the first time, please read carefully the safety manual provided separately and store it for future use.

###### NEDERLANS

Van harte gelukgewenst met de aanschaf van een Gaggia Cadorna Milk! Met deze machine zal u op eenvoudige wijze steeds uitstekende resultaten verkrijgen. Dankzij de intuïtieve interface kunt u kiezen uit 10 dranken, ze

aanpassen en opslaan in de 4 beschikbare profielen, om ze bij elk gebruik terug te vinden.

Alvorens verpakt te worden, ondergaat elke machine strenge tests in onze laboratoria om de hoge kwaliteit en correcte werking ervan te garanderen. Er wordt ook tijden het testen koffie gebruikt, dus het is mogelijk dat er wat residu achterblijft. Dit doet geen afbreuk aan de integriteit van het product: het is een volledig nieuwe machine.

In deze handleiding zult u alle nodige informatie vinden om uw machine te installeren, te gebruiken, schoon te maken en te ontkalken. Lees de aparte veiligheidsbrochure zorgvuldig door voordat u ze voor het eerst gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

###### ČESKY

Gratulujeme k zakoupení stroje Gaggia Cadorna Milk!

Tento stroj snadný k  obsluze vám garantuje excelentní kávu každý den! Díky jeho intuitivnímu uživatelskému rozhraní si můžete snadni vybrat mezi 10 nápoji, upravovat je a poté je následně ukládat do 4 dostupných profilů,  ze kterých mohou být okamžitě připraveny kdykoli jen chcete.

Před zabalením prochází každý z našich špičkových strojů důkladným testování v našich laboratořích, abychom se ujistili, že funguje zcela dokonale. Protože je k testování použita opravdová káva,  můžou ve stroji zůstat její pozůstatky. To však nekompromituje s neporušeností produktu: Jde o zbrusu nový stroj.

Prosíme přečtěte si před instalací, čištěním či použitím pozorně celý manuál. Před prvním použitím si taktéž přečtěte bezpečnostní příručku dodávanou zvlášť a uložte si ji pro další použití.

6	Česky

# Obsah

##### Přehled zařízení

Ovládací panel a disple....j	8.............

Přehled ovládacího panelu (Fig. 1)	8

Multifunkční tlačítka	8

##### První instalace	9

Manuální proplachování	9

Měření tvrdosti vody	10

##### INTENZA+ Vodní filtr	10

Instalace INTENZA+ vodní filtr

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................11

Výměna INTENZA+ vodního filtru	11

##### Typy nápojů	12

##### Espresso tácek	13

##### Příprava kávy	13

Příprava kávy z celých kávových zrn	13

Příprava kávy za použití předemleté kávy	14

##### Výdej nápojů založených na napěněném mléku	14

JJak složit Capp in cup systém	14

Výdej nápojů s našlehaným mlékem

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................16

Výdej horké vody	16

Úprava nápojů a vytvoření profilů	17

Přizpůsobení	17

Vytvoření profilu	18

Nastavení mletí kávy	19

Čištění a údržba	20

Tabulka čištění	20

Čištění Capp in Cup systému	21

..............................

Čištění varné skupiny	22

Zvlhčování varné skupiny	25

Odvápňování	26

Odvápňovací procedura	26

Co dělat, pokud je odvápňovací proces přerušen	27

Různá nastavení	27

Jazyk	27

Vodní filtr	28

Časovač stand-by	28

Tvrdost vodfy	28

Jednotky	28

Počítadlo připravených nápojů	28

Obnova továrního nastavení	28

Chybové kódy	29

Řešení problémů	30

##### GAGGIA Doplňky

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................32

##### Technické specifikace	33

# Přehled stroje (Fig.2)

Česky	7

- Víko nádoby na kávová zrna

- Nádoba na kávová zrna 3 Zástrčka napájecího kabelu 4 Vodní nádrž

- Oddělení pro předemletou kávu

- Otočník hrubosti mletí

- Ovládací panel

- Nastavitelná kávová výpusť

- Nádoba na kávové puky

- Odkapávací zásuvka

- Mřížka odkapávací zásuvky

- Indikátor "plná odkapávací zásuvka"

- Espresso tácek

- Rukojeť systému Capp in cup

- Parní trubka

- Ochŕana parní trysky

- Výpusť Capp in Cup systému

- Napájecí kabel

- Zvlhčovač

- Odměrka na předemletou kávu

- Tester tvrdosti vody

- Servisní dvířka

- Zásuvka na kávové pozůstatky

- Varná skupina

- Tělo systému     Capp   in  Cup

- Sací trubka na mléko

- Víko karafy na mléko

- Karafa na mléko

8

Ovládací panel a displej

Tento stroj s sebou přináší snadno ovladatelný,  intuitivní displej. Prosíme podívejte se níže,  najdete tam detailní vysvětlení funkce každého tlačítka.

Přehled ovládacího panelu ( fig. 1)

1/2 MULTIFUNKČNÍ  tlačítka	Vybírají funkce zobrazené na displeji

  - ON/OFF	tlačítko	                      Zapínání a vypínání stroje

OBLÍBENÉ	tlačítko t

Otevírá  menu  osobních profilů.

  - DOMŮ	tlačítko	Otevírá menu nápojů

6 ČIŠTĚNÍ/NASTAVENÍ  clean/setting

7	START/STOP	tlačítko

Otevírá menu čištění a nastavení

Startuje/zastavuje přípravu vybraného nápoje nebo startuje/zastavuje proceduru indikovanou na displeji.

Poznámka:	OBLÍBENÉ	,DOMŮ	a  ČIŠTĚNÍ A NASTAVENÍ

Jsou zároveň tlačítka ESC. Jejich pomocí můžete opustit jakoukoli obrazovku na displeji, což vás poté vrátí do původního menu.

Multifunkční tlačítka

Použijte multifunkční tlačítka po stranách displeje pro výběr možnosti či nápoje indikovaném na  obrazovce.

ESPRESSO	COFFEE

CAPPUCCINO	LATTE MACCHIATO

znamená <<Stiskněte tlačítko ve vztahu k "   ">>.

# First Installation

Česky	9

Před použitím stroje je klíčové následovat několik snadných kroků, jasně vysvětlených na vysvětlujících nákresech v rychlém průvodci na začátku manuálu.

Poznámka: Pro přípravu kávy té nejlepší chuti byste měli nejprve připravit 5 káv abyste umožnili stroji dokončit své nastavení.

Varování: Nepoužívejte ochranu parní trysky jako rukojeť, použijte klasickou rukojeť pannarello.

#### Manuální proplachovací cyklus

Když stroj instalujete poprvé či po dlouhé době, je důležité propláchnout vodní okruh.

| ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO |  |  |
| --- | --- | --- |

Umístěte nádobu pod kávovou výpusť, proscrollujte stránkami  a vyberte "ESPRESSO LUNGO"

COFFEE

30 ml MP

edium

ESPRESSO

SSttiisskknněětte	aniž byste přidávali předemletou kávu

clean/setting                          START/STOP

my favourites

HOME

Stiskněte START/STOP

horkou vodu.

START/STOP

pro začátek vypouštění nápoje. Stroj vypustí

- Vyprázdněte nádobu a odeberte Capp in Cup systém z parní trysky.

- Umístěte nádobu pod parní trysku a vyberte nápoj "HORKÁ VODA".

- Stiskněte START/STOP

pro zahájení vypouštění.

START/STOP

- Vyprázdněte nádobu a opakujte kroky 6 a 7 dokud není nádrž prázdná.

- Na konci této operace naplňte nádrž znovu až po  úroveň MAX. Stroj je nyní připraven k použití..

10

Měření tvrdosti vody

Při instalaci bude třeba nastavit tvrdost vody. Vezměte si proužek pro měření tvrdosti vody, který najdete v krabici a následujte kroky zobrazené na displeji během instalace. Pokud budete chtít upravit tvrdost vody později, stiskněte tlačítko ČIŠTĚNÍ/ NASTAVENÍ	, vyberte NASTAVENÍ a poté "TVRDOST VODY" z menu.

1 sec.

Ponořte měřící proužek do skleničky vody na 1 sekundu. Odeberte proužek a počkejte 1 minutu.

  - Poznamenejte si, kolik čtverečků zčervenalo.

  - Použijte zelená tlačítka " " a " "  pro výběr tvrdosti vody podle tabulky níže. Potvrďte nastavení stiskem     .

Malé červené

čtverce	Nastavená hodnota	Tvrdost vody	INTENZA+

    - Velmi měkká	A

    - měkká	A

    - tvrdá	B

    - velmi tvrdá	C

# INTENZA+ Vodní filtr

Doporučujeme použití INTENZA + vodního filtru pro omezení výskytu vodního kamene. To zaručuje delší životnost stroje a lepší aroma vaší kávy.

Voda je klíčovou součástí přípravy kávy: Proto je extrémně důležité ujistit se, že je vhodně filtrována.

INTENZA+ vodní filtr předchází vzniku minerálních látek a zlepšuje tak kvalitu vody.

#### Instalace INTENZA+ vodního filtru

Česky	11

Odeberte malý bílý vodní filtr z vodní nádrže a uskladněte jej na suchém místě

Ponořte INTENZA+ vodní filtr vertikálně(otvorem nahoru) do studené vody a jemně zatlačte na jeho strany pro odstranění bublinek vzduchu.

Vyndejte INTENZA+ vodní filtr z vody. Nastavte stroj podle detekované tvrdosti vody(viz "Měření tvrdosti vody") a písmen na těle filtru:

A = měkká voda - 1 nebo 2 malé čtverce

B = tvrdá voda(standard) - 3 malé čtverce

C = velmi tvrdá voda - 4 malé čtverce

Umístěte INTENZA+ vodní filtr do vodní nádrže. Ujistěte se, že je umístěn správně. Znovu naplňte nádrž vodou a umístěte ji do přihrádky jí určené.

Následujte instrukce na displeji pro aktivaci filtru.

Poznámka: Můžete přerušit aktivační proceduru filtru stiskem tlačítka START/STOP

. Pro pokračování v proceduře stiskněte tlačítko START/STOP	znovu.

START/STOP

START/STOP

#### Výměna INTENZA+ vodního filtru

Když vyprší životnost INTENZA+ filtru, zobrazí se na displeji varovná zpráva.

|  | Filter expired, replace or disable it |  |
| --- | --- | --- |

- Nahraďte či vypněte filtr stiskem tlačítka ČIŠTĚNÍ/NASTAVENÍ	a poté tlačítka

NASTAVENÍ.

- Vyberte tlačítko "VODNÍ FILTR"

WATER FILTER

REPLACE

ACTIVATE DISABLE

Vyberte "NAHRADIT" pro výměnu filtru či "VYPNOUT" pokud nezamýšlíte dále Užívat filtr. Potvrdte stiskem

Následujte instrukce zobrazené na displeji pro správnou aktivaci filtru..

12

Typy nápojů

Název nápoje	Popis

Ristretto	Ristretto je nápoj, jenž je podáván v malém šálku. Jde o espresso, jehož varný čas je kratší než u běžného espressa. Jako takové je ristretto kratší a také obsahuje méně kofeinu.

Espresso	Espresso je po světě známé jako pravá "italská káva". Je podáváno v malém šálku a jeho nezaměnitelnými vlastnostmi jsou plné a intenzivní aroma a vrchní vrstva přirozeného créma. Je výsledkem procesu extrakce stlačené vody vynalezeného Achillem Gaggiou v roce 1938.

Espresso lungo	Espresso lungo je dávka espressa s delším časem extrakce. Je více ředěné, s rozdílnou intenzitou aromatu a vyšším obsahem kofeinu. Je podáváno ve středně velkém šálku.

Káva	Káva je nápoj připravený s větším množstvím vody než klasické espresso. Má lehčí aroma a je podáváno ve středně velkém šálku.

Americano	Americano je dlouhý, méně intenzivní kávový nápoj připravený kombinací horké vody a espressa.

Cappuccino	Cappuccino je italská klasika a ve světě se řadí mezi nejoblíbenější. Je připravováno z espressa, mléka a mléčné pěny, která nesmí být více než 1 cm vysoká. Je podáváno ve velkém šálku.

Café au lait	Café au lait je nápoj složený ze stejného množství kávy a mléka. To může být obohacenu tenkou vrstvou mléčné pěny. Je podáváno ve velkém šálku.

Latte macchiato	Latte macchiato je připravováno pomocí horkého mléka, jednoho dílu mléčné

pěny a malého množství espressa. Je podáváno ve vysoké, průhledné sklenici, aby bylo oddělení jednotlivých částí nápoje vidět.

Napěněné mléko	Napěněné mléko se využívá pro přípravu cappuccina, latte macchiata a několika

dalších nápojů. Výsledkem je kompaktní, stejnorodá vrstva mléčné pěny.

Horká voda	Horká voda může být použita pro přípravu horkých čajů, odvarů a instantních nápojů..

# Tácek na espresso

Tento stroj byl navržen tak, aby garantoval dechberoucí výsledky od tradičního espressa až po nespočet jiných nápojů. Pokud si přejete vyzkoušet tradiční italské espresso s delikátní vrstvou přirozené crémy na povrchu, doporučujeme použití tácku na espresso, který byl integrován do stroje. Tento tácek umožňuje použití tradičních šálků na espresso pro zajištění perfektní vzdálenosti od výpusti pro kompaktní, stejnorodou crému a vypouštění nápoje, aniž by docházelo k cákancům.

Tip: Užitečné a použitelné také tehdy, když připravujete espresso v tradičním šálku.

# Příprava kávy

#### Příprava kávy z celých kávových zrn

Česky	13

Varování: Při přípravě espressa vždy používejte celá kávová zrna. Nevkládejte do nádoby na kávová zrna žádnou předemletou, nepraženou, mrazem vysušenou či instantní kávu, neboť mohou stroj poškodit.

Tip:Předehřejte  šálky horkou vodou pro teplejší kávu.

- Odstraňte tácek na espresso, umístěte šálek pod kávovou výpusť, snižujíc či zvyšujíc kávovou výpusť dle velikosti použitého šálku.

Stiskněte tlačítko DOMŮ	pro zobrazení nápojového menu.

HOME

| ESPRESSO COFFEE CAPPUCCINO LATTE MACCHIATO |  |  |
| --- | --- | --- |

Procházejte různé stránky pro nalezení a výběr požadovaného nápoje.

COFFEE

30 ml TEMP

medium

ESPRESSO

Jakmile je nápoj vybrán, je možné připravit dva šálky ve stejnou dobu(s vyjímkou AMERICANA) stiskem tlačítka	.

my favourites                       HOME                         clean/setting                          START/STOP

Nakonec stiskněte START/STOP

pro začátek vypouštění kávy.

START/STOP

Poznámka: Vždy můžete přerušit přípravu nápojů stiskem tlačítka START/STOP

Pokud si přejete přizpůsobit nastavení konkrétního nápoje, pokračujte prosím do kapitoly "Přizpůsobení nápojů".

#### Příprava nápoje pomocí předemleté kávy

Použijte přibalenou odměrku pro vložení správného množství předemleté kávy do přihrádky pro předemletou kávu.

- Zdvihněte víčko přihrádky na předemletou kávu a přidejte jednu po okraj plnou odměrku předemleté kávy.

Varování: Nevkládejte do přihrádky na předemletou kávu nic jiného než předemletou kávu. Předejdete tak poškození stroje.

- Umístěte šálek pod kávovou výpusť a zvolte požadovaný nápoj.

14

COFFEE

30 ml MP

edium

ESPRESSO

Stiskněte tlačítko	.

Poznámka: funkce "předemletá káva" neumožňuje přípravu dvou nápojů zároveň. Navíc vypíná nastavení aromatu. Obojí je možné pouze s celými kávovými zrny.

Poznámka: tato funkce není dostupná pro FLAT WHITE.

- Stiskněte START/STOP

pro začátek vypouštění kávy.

START/STOP

Pokud si přejete přizpůsobit nastavení konkrétního nápoje, pokračujte prosím do kapitoly "Přizpůsobení nápojů".

Poznámka: Vždy můžete přerušit přípravu nápojů stiskem tlačítka START/STOP

START/STOP

Příprava kávových nápojů založených na

Napěněném mléce

#### Jak složit Capp in Cup systém

Poznámka: Před přípravou jakéhokoli nápoje s mléčným základem se ujistěte, že je na

stroji správně nainstalován systém Capp in Cup.

1 Připevněte výpusť k hlavnímu tělu systému Capp in Cup.

2 Vložte Capp in Cup systém do gumové násady na parní trysce dokud není zajištěn ve správné pozici.

Tip:Pokud potřebujete naplnit vodní nádrž aniž byste odebírali Capp in Cup systém, dejte prosím systém do pozice tak, jako na obrázku, abyste zabránili cákání na vaši pracovní plochu.

Česky	15

#### Příprava kávových nápojů založených na napěněném mléce

Tip:Použijte studené mléko(o teplotě cca 5°C) s obsahem bílkovin alespoň 3% pro zajištění optimální pěny. Můžete použít buď plnotučné, či polotučné mléko. Můžete použít taktéž odtučněné, sojové či mléko bez laktózy.

- Zvedněte víko karafy a nalijte do karafy mléko. Hladina mléka musí být mezi minimem (MIN) a maximem (MAX). Tyto úrovně jsou znázorněny na karafě.

- Vložte sací trubku hlavního těla Capp in Cup systému do karafy na mléko dokud nedosáhne dna

karafy.

3   Umístěte šálek či skleničku pod kávovou výpusť a Capp in Cup systém.

- Stiskněte DOMŮ	 a vyberte si požadovaný nápoj z menu.

  - Stiskněte tlačítko příslušící požadovanému nápoji

  - Stiskněte  START/STOP	pro výdej vybraného nápoje

- Stroj vypustí předdefinované množství napěněného mléka do hrnku či sklenice. Káva či

napěněné mléko mohou být vypuštěny jako první v závislosti na vybraném nápoji.

Pokud si před výdejem přejete nápoj přizpůsobit, přejděte na kapitolu "přizpůsobení nápoje".

FILLING WATER CIRUIT

to start press

y favourites	HOME	clean/setting	START/STOP

.	Po vydání vašich nápojů založených na napěněném mléku je nejlepší, když

poté provedete rychlou proceduru čištění mléčného okruhu, která trvá méně než 10 sekund. Tato procedura však může být provedena později otevřením menu

čištění přes

ČIŠTĚNÍ/NASTAVENÍ

. Stiskněte tlačítko "ČIŠTĚNÍ"

a zvolte "RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ". Poté následujte instrukce na displeji.

Poznámka: Doporučujeme provádět čištění stroje pomocí procedury rychlého čištění alespoň jednou denně. Zároveň propláchněte výpusť systému Capp in cup tekoucí vodou.

Stiskněte START/STOP

procedury později.

pro potvrzení, nebo tlačítko " " pro provedení

START/STOP

16

Vypouštění horké vody

Varování: když stroj začne připravovat horkou vodu, může z vodní výpusti stříkat pára a

horká voda.  Před odebráním vodní výpusti počkejte do konce přípravy.

1 Odeberte systém Capp in Cup a umístěte nádobu pod parní trysku.

- Stiskněte DOMŮ	a procházejte různé obrazovky použitím zelených tlačítek

"	" a "	a vyberte "HORKÁ VODA".

- Stiskněte tlačítko "HORKÁ VODA", nakonec stiskněte START/STOP

START/STOP

ESPRESSO LUNGO	AMERICANO

CAFÈ AU LAIT	ACQUA CALDA

zahájení vypouštění.

Poznámka: Vždy můžete přerušit přípravu nápojů stiskem tlačítka START/STOP

Pokud si přejete před začátkem přizpůsobit množství vody, přejděte na kapitolu "Přizpůsobení".

Přizpůsobení nápojů a vytvoření profilu

Tento stroj umožňuje modifikovat nastavení nápoje podle vašich preferencí a uložit jej do jednoho ze čtyř dostupných profilů.

#### Přizpůsobení

  - Stiskněte DOMŮ

  - Vyberte váš nápoj.

HOME

COFFEE

30 ml TEMP

medium

ESPRESSO

Všechna nastavení, která mohou být upravena či vybrána jsou zobrazena na displeji Na základě typu nápoje můžete upravovat následující nastavení:

    - Množství kávy a mléka

    - Teplota kávy

    - Příprava dvou šálků ve stejnou chvíli

    - Použití předemleté kávy

    - Intenzita aromatu (pouze při užití kávových zrn)

Česky	17

ESPRESSO

COFFEE

30 ml

Jakmile byla tlačítka KÁVA

či MLÉKO	"  stisknuta, použijte

tlačítka

a	pro zvolení požadovaného množství.

Stiskněte	pro potvrzení a návrat na předchozí obrazovku, kde se již zobrazí nové množství.

COFFEE

30 ml TEMP

medium

ESPRESSO

Stiskněte " TEMP	" několikrát pro nastavení teploty nápoje z výběru následujících možností:

- nízká

- střední

- vysoká

COFFEE

30 ml TEMP

medium

ESPRESSO

Stiskněte	" " pro přípravu dvou šálků či "	" pro přípravu šálku jednoho. Obrázek nápoje ve středu indikuje zvolené množství šálků.

Poznámka: tato funkce není dostupná pro nápoje s mlékem, AMERICANO a HORKOU VODU.

COFFEE

30 ml MP

edium

ESPRESSO

Stiskněte " " pro aktivaci použití předemleté kávy.

Poznámka: tato funkce umožňuje přípravu pouze jednoho nápoje v jeden okamžik.

1

2

3

4

5

Pro nastavení intenzity aromatu, stiskněte	. Pokaždé když toto tlačítko stisknete, zvýší se intenzita aromatu o jeden stupeň. Displej zobrazuje zvolenou intenzitu.

1   Velmi jemné

2   Jemné

3   Normální

- Silné

- Velmi silné

Poznámka: tato funkce není dostupná pro předemletou kávu.

COFFEE

30 ml TEMP

medium

ESPRESSO

my favourites

HOME

ON/OFF

clean/settin

Jakmile byl nápoj přizpůsoben, můžete jej uložit do konkrétního profilu stiskem tlačítka

10 Vyberte si jeden ze čtyř profilů, do kterého chcete uložit nápoj.

#### Vytvoření profilu

Existují dva způsoby pro vytvoření profilu:

- Použitím DOMŮ , 9 a 10

HOME

, jak je popsáno v kapitole "Přizpůsobení nápojů" , body

- Použitím "OBLÍBENÝCH"

1 Stiskněte tlačítko "OBLÍBENÉ"

, jak je popsáno dále

y favourit

18	2   Zvolte vámi preferovanou barvu profilu

CHOOSE YOUR PROFILE

Stiskněte tlačítko "PŘIDAT NÁPOJ	"

ADD DRINK

Zobrazí se obrazovky nápojů. Vyberte nápoj, který si chcete uložit a upravte jej následováním kroků 3-8 v kapitole "Přizpůsobení nápojů".

COFFEE

30 ml TEMP

medium

ESPRESSO

Stiskněte	pro uložení přizpůsobeného obrázku do vašeho profilu. V tuto chvíli, můžete připravit nápoj nebo odejít z menu stiskem jednoho z ESC tlačítek

( DOMŮ	, OBLÍBENÉ	, ČIŠTĚNÍ/NASTAVENÍ	).

ESPRESSO	ADD DRINK

Uložený nápoj je nyní na seznamu vašich preferencí. Je označen malým srdcem ve stejné barvě, jako je vybraný profil).

Poznámka: Jakmile je použit,	ikona profilu změní barvu.

EDIT	DELET

CHOOSE YOUR PROFILE

Nápoj uložený v profilu může být modifikován použitím tlačítka "EDIT" nebo  smazán použitím "DELETE"

, nebo

Poznámka: Není možné uložit nápoj z menu DOMŮ pomocí tlačítka OBLÍBENÉ	. Namísto toho použijte	, jinak ztratíte nastavení, která jste právě uplatnili.

# Nastavení mletí kávy

Můžete upravovat nastavení mletí použitím úpravného otočníku na nádobě na kávová zrna. Keramický mlýnek na kávu garantuje dokonalou přípravu každého šálku kávy. Aroma je díky tomu zachováno, což zajišťuje perfektní chuť za všech okolností.

Poznámka: Mletí můžete nastavovat jen tehdy, když stroj mele kávová zrna. Rozdíl poznáte zhruba po 2-3 připravených šálcích kávy.

Varování: Abyste zabránili poškození stroje, neotáčejte otočníkem pro úpravu mletí více, než o jeden vrub najednou.

- Umístěte šálek pod kávovou výpusť.

- Odeberte víčko nádoby na kávová zrna.

Česky	19

- Připravte espresso tak, jak je popsáno "Příprava kávy z celých kávovýh zrn".

- Zatímco stroj mele kávu, umístěte konec rukojeti měřící odměrky pro předemletou kávu na otočníku pro úpravu mletí umístěném na nádobě na kávová zrna. Použijte rukojeť odměrky pro zatlačení a rotaci otočníku doleva či doprava, o jeden vrub.

- Můžete si vybrat z 10 nastavení mletí, od jemného po hrubé. Čím menší vrub, tím silnější a bohatší káva.

Poznámka:

-Hrubé mletí: lehčí chuť, pro tmavé, pražené kávové směsi(5-10)

-Jemné mletí: silnější chuť, pro lehké pražené kávové směsi(1-5)

# Čištění a údržba

Běžné čištění a údržba udržují stroj v perfektním stavu pro zajištění dokonalé chuti kávy, stálého průtoku a excelentní mléčné pěny. Prosíme pokračujte na následující tabulku, abyste věděli, kdy a jak čistit odnímatelné části stroje. Pro detailnější informace si prosíme přečtěte relevantní kapitoly.

| Popis částí | Kdy čistit | Jak čistit |
| --- | --- | --- |
| Capp in Cup Systém | Po použití | Začněte proces "RYCHLÉ ČIŠTĚNÍ" následováním instrukcí na displeji. Rozložte a umyjte Capp in Cup systém pod tekoucí vodou. |
|  | Denně | Umyjte karafu na mléko nebo ji umístěte do lednice nastavením sací trubky mléka tak, jak je zobrazeno na obrázku. |
|  | Měsíční | Zahajte "HLUBOKÉ ČIŠTĚNÍ" následováním instrukcí popsaných v kapitole "Čištění Capp in Cup systému čističem mléčného okruhu Philips". Odeberte Capp in Cup systém a umyjte všechny jeho komponenty pod tekoucí vodou. |

Cleaning table

20

Popis částí	Kdy čistit	Jak čistit

Varná skupina	Týdně	Odeberte varnou skupinu a vyčistěte ji pod tekoucí vodou.

V závislosti na používání	Viz kapitola  "Čištění a zvlhčování varné skupiny".

Měsíční	Vyčistěte varnou skupinu Gaggia  kávovým olejem pro odstranění jakýchkoli mastných kávových zbytků.

Plný odkapávač	Když se objeví červené světlo v

mřížce odkapávače.

Vyprázdněte odkapávač a vyčistěte jej pod tekoucí vodou.

Nádoba na kávové puky

Kdykoli to stroj vyžaduje	Vyprázdněte nádobu na kávové puky a vyčistěte

ji pod tekoucí vodou. Ujistěte se, že je stroj během procedury zapnut, jinak se nádoba na kávové puky nezresetuje.

Vodní nádrž	Týdenní	Vyčistěte ji pod tekoucí vodou.

Přihrádka na předemletou kávu/ vývodní potrubí.

Týdenní	Vyčistěte horní část použitím rukojeti lžičky, tak jak je zobrazeno níže.

Tácek na espresso	Záleží na používání	Odeberte tácek na espresso a vyčistěte jej

tekoucí vodou.

## Čištění Capp in Cup systému

#### Čistící programy Capp in Cup systému

Česky	21

Stroj má dva programy pro čištění Capp in Cup systému: rychlé čištění a hluboké čištění. Oba programy mohou být zvoleny použitím tlačítka ČIŠTĚNÍ/NASTAVENÍ

. a následným stiskem tlačítka "ČIŠTĚNÍ".

Rychlé čištění je též navrhovánoi po výdeji mléčného nápoje. Pro oba programy následujte instrukce zobrazené na displeji.

- Program rychlého čištění

Rychlé čištění zahrnuje čištění mléčného okruhu horkou vodou

- Program hlubokého čištění

Program hlubokého čištění pro Capp in Cup systém zahrnuje důkladné čištění celého mléčného okruhu použitím Philips "Čističe mléčného okruhu".

#### Precizní čištění Capp in Cup systému pod tekoucí vodou

Varování: po použití může být parní tryska horká.

- Odstraňte Capp in Cup systém z parní trysky (fig. 23).

- Sejměte gumovou rukojeť z parní trysky (fig. 24).

- Odeberte hubičku z Capp in Cup systému (fig. 25).

- Odeberte sací trubku z hlavního těla Capp in Cup systému

(fig. 26).

- Pro rozložení hlavního těla:

  - Držte jej pevně ze stran tak jako na obrázku(fig. 27);

  - Vytáhněte levou část tak jako na obrázku(fig. 28);

- Odeberte gumové víko (fig. 29).

- Odeberte karafu na mléko (fig. 30).

- Omyjte všechny komponenty pod tekoucí vodou

- Po čištění znovu složte všechny komponenty následováním stejné procedury v opačném pořadí.

22

Čištění varné skupiny

Varování: Neomývejte varnou skupinu ve dřezu a nepoužívejte přípravky na nádobí, neboť mohou způsobit špatnou funkci varné skupiny a změnit chuť kávy.

Odebrání varné skupiny

- Vypněte stroj a odpojte napájecí kabel.

- Odeberte nádobu na kávové puky a otevřete servisní dvířka

- Odeberte zásuvku na kávové pozůstatky

1

2

Stiskněte PUSH páku (1) a zatáhněte za rukojeť varné skupiny (2) pro její odebrání ze stroje.

#### Čištění varné skupiny pod tekoucí vodou

- Vyčistěte  důkladně výstupní potrubí rukojetí lžičky či jiným kulatým kuchyňským náčiním.

- Důkladně propláchněte varnou skupinu vlažnou vodou. Opatrně umyjte horní filtr.

- Nechte varnou skupinu vysušít na vzduchu.

Poznámka: pro předejití výskytu vláken v jejích útrobách nesušte varnou skupinu látkou.

Česky	23

Varování:  používejte pouze Gaggia tablety pro odstranění mastných kávových pozůstatků.

Čištění varné skupiny s kávovými čistícími tabletami

- Umístěte nádobu pod kávovou výpusť.

- Stiskněte  ČIŠTĚNÍ/NASTAVENÍ

clean/setting

a zvolte tlačítko CLEAN na displeji.

- Vyberte "ČIŠTĚNÍ VARNÉ SKUPINY " a stiskněte  START/STOP

START/STOP

- Následujte instrukce na displeji pro správné vyčištění varné skupiny.

- Procedura zabere přibližně 5 minut. START/STOP tlačítko může být použito pro zastavení či opětovné spuštění procedury.

START/STOP

Znovuvložení varné skupiny

- Před znovuvložením varné skupiny do stroje se ujistěte, že se dva žluté ukazatele na stranách shodují. Pokud ne, proveďte následující:

Ujistěte se, že je páka v kontaktu s tělem varné skupiny.

- Ujistěte se, že je žlutý zajišťovací hák varné skupiny je ve správné pozici.

Pro nastavení správné pozice háku jej vytlačte nahoru do nejvyšší možné pozice.

24

Pokud je hák stále v nižší pozici, znamená to, že není ve správné pozici.

- Vložte znovu varnou skupinu do stroje po postranních kolejncích dokud se nezajistí ve správné pozici. Ve chvíli, kdy se tak stane, uslyšíte cvaknutí.

Varování: nestiskněte PUSH páku.

- Zavřete servisní dvířka.

## Zvlhčování varné skupiny

Abyste zajistili perfektní výkon stroje, je nutné zvlhčovat varnou skupinu. Pokračujte na následující tabulku frekvence zvlhčování.

Frekvence zvlhčování	Množství nápojů připravených

denně

Frekvence

zvlhčování

Nízká	1-5	Každé 4 měsíce

Normální	6-10	Každé 2 měsíce

Vysoká	>10	Každý měsíc

- Vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel

- Odeberte varnou skupinu a propláchněte ji vlažnou vodu(Viz Čištění varné skupiny pod tekoucí vodou).

- Aplikujte tenkou vrstvu zvrhčovače okolo vkládacího čepu na dolní části varné skupiny.

Česky	25

- Aplikujte tenkou vrstvu zvlhčovače na kolejnice na obou stranách(viz obrázek).

- Vložte znovu varnou skupinu (viz kapitola Znovuvložení varné skupiny)

Poznámka: Můžete balení zvlhčovače použít několikrát.

# Odvápňování

#### Odvápňovací procedura

Je nutné provést odvápnění, kdykoli tak stroj signalizuje.

Používejte pouze Gaggia odvápňovací roztok navržený pro garanci excelentního výkonu stroje. Použití jiných produktů může stroj poškodit a zanechávat ve vodě zbytky. Pokud stroj nebude odvápňován, stává se záruka neplatnou.

1 Odeberte Capp in Cup systém pokud je ke stroji připevněn.

QUICK MILK CLEAN               DEEP MILK CLEAN

DESCALING	BREW GROUP CLEAN

2 Stiskněte ČIŠTĚNÍ/NASTAVENÍ	a vyberte tlačítko" ČIŠTĚNÍ " zobrazené na displeji

- Stiskněte tlačítko "ODVÁPNĚNÍ", poté stiskněte tlačítko START/STOP

- Odeberte odkapávač a nádobu na kávové puky, vyprázdněte je a vložte je znovu do stroje.

- Odeberte vodní nádrž a vyprázněte ji. Taktéž odeberte INTENZA+ filtr je-li přítomen.

26

- Vylijte celou láhev Gaggia odvápňovacího roztoku do vodní nádrže a naplňte nádrž

tvodou až po vrub "CALC CLEAN". Poté ji vložte zpět do stroje.

6 Umístěte velkou nádobu (1.5l) pod parní trubku a kávovou výpusť.

6 Následujte instrukce na displeji pro zahájení odvápňovací procedury.

Tato procedura trvá přibližně 25 minut a skládá se z odvápňovacího cyklu a proplachovacího cyklu provedených společně s vypouštěním v

7 Jakmile je odvápňovací cyklus hotový, propláchněte vodní nádrž, karafu a vodní okruh. následujte přitom instrukce na displeji.

8 Přemístěte INTENZA+ filtr do vodní nádrže.

Poznámka: proceduru je možné kdykoli přerušit použitím tlačítka START/STOP

Varování: Když je odvápňovací procedura aktivní, nemůže být varná skupina odebrána. Počkejte, až skončí odvápňovací proces a poté varnou skupinu odeberte.

Co dělat když je odvápňovací proces přerušen

Můžete ukončit odvápňovací proceduru stiskem tlačítka ON/OFF	na ovládacím panelu. Pokud je odvápňování

- Vyprázdněte vodní nádrž a důkladně ji vymyjte.

- Naplňte vodní nádrž čerstvou vodou až po vrub CALC CLEAN  a znovu zapněte stroj. Stroj se zahřeje a provede automatický proplachovací cyklus.

- Před přípravou jakéhokoli nápoje proveďte manuální proplachovací cyklus tak, jak je popsáno v kapitole tomu určené.

Poznámka: Pokud nebyla procedura dokončena, bude nutné provést další odvápňovací proceduru, jakmile to bude možné.

# Různá Nastavení

Česky	27

Stiskem tlačítka ČIŠTĚNÍ/NASTAVENÍ	a následným výběrem možnosti "NASTAVENÍ", je možné resetovat nebo upravit různé parametry stroje včetně:

- Jazyka

- Vodního filtru

- Časovače přejití do Stand-by

- Tvrdosti vody

- Jednotek

- Počítadla nápojů

- Obnovení do továrního nastavení

#### Jazyk

Když je vybrána ikona nastavení jazyka, zobrazí se sezhnam dostupných jazyků.

Languages available

| ITALIAN | DUTCH | HUNGARIAN |
| --- | --- | --- |
| ENGLISH | DANISH | BULGARIAN |
| GERMAN | GREEK | ČESKY |
| FRENCH | POLISH | SLOVAK |
| SPANISH | RUSSIAN | LITHUANIAN |
| PORTUGUESE | ROMANIAN |  |

LANGUAGE	WATER FILTER

TIMER STAND-BY

UNITS

Vodní filtr

Když je vybrán "VODNÍ FILTR", následujte instrukce na displeji a instrukce popsané v kapitolách "Instalace INTENZA+ vodního filtru" a "Výměna INTENZA+ vodního filtru".

LANGUAGE	WATER FILTER

TIMER STAND-BY

UNITS

Časovač stand-by

Když je " ČASOVAČ  STAND-BY" zapnut, může být nastaven na:

- 15 min

- 30 min

- 60 min

- 180 min

28

Tvrdost vody

Když je vybrána "TVRDOST VODY", následujte instrukce na dipleji a ty popsané v kapitole "Měření tvrdosti vody".

#### Jednotky

LANGUAGE	WATER FILTER

TIMER STAND-BY	UNITS

Vybráním možnosti " JEDNOTKY ":

Je možné nastavit jednotky objemu na "ml" či "oz".

#### Počítadlo nápojů

Je možné zobrazit množství šálků od každého nápoje, které bylo od prvního spuštění stroje vydáno. Tato čísla nemohou být vynulována.

#### Obnova továrního nastavení

Je možné uvést zařízení do továrního nastavení. Před provedením tohoto úkonu bude stroj vyžadovat potvrzení. Všechny parametry budou resetovány kromě těch vztahujícím se k profilům (OBLÍBENÉ	) a počítadla nápojů.

# Chybové kódy

Česky	29

x x

Seznam níže vysvětluje chybové kódy, které se na displeji mohou objevit, jejich význam a řešení problému. Pokud jsou navrhovaná řešení neefektivní (na displeji chybový kód zůstává a stroj nefunguje správně) nebo tehdy, když se zobrazují další chybové kódy, kontaktujte prosím autorizovaný servis, centrum distribuce či vašeho lokálního prodejce. Kontaktní informace najdete na www.gaggia.com a www.gaggia.it..

Chybový kód	Problém	Příčina	Možné řešení

01	Mlýnek na kávu je ucpaný	Kávové výstupní

potrubí je ucpané

Odpojte napájecí kabel a odeberte varnou skupinu. Vyčistěte důkladně vyčistěte výstupní potrubí pomocí rukojeti lžičky.Poté znovu zapněte spotřebič.

03 - 04	Vyskytl se problém ve varné skupině.

Varná skupina je špinavá či není správně zvlhčená.

Vypněte stroj pomocí vypínače. Odeberte varnou skupinu a důkladně ji vyčistěte (viz kapitola "Čištění varné skupiny".

05	Vyskytl se problém ve vodním okruhu

Varná skupina není ve správné pozici.

Ve vodním okruhu je vzduch.

Vypněte stroj pomocí vypínače. Odeberte varnou skupinu a znovu ji do sroje vložte. Ujistěte se, že je varná skupina ve správné pozici předtím, než ji vložíte zpět.

Postupujte tak, jak je popsáno v kapitole "znovuvložení varné skupiny".

Několikrát odeberte a následně vraťte zpět do stroje vodní nádrž. Ujistěte se, že vkládáte nádrž správně. Zkontrolujte, zda je místo pro nádrž čisté.

Pokud používáte INTENZA+ filr, vytáhněte filtr z vodní nádrže a zatřeste jím pro odstranění vzduchu z filtru. Poté vraťte filtr zpět do vodní nádrže.

14	Stroj je přehřátý	Může zde být více příčin.

Vypněte stroj a  znovu jej po 30 minutách zapněte. Proveďte tuto operaci 2x nebo 3x.

30 Řešení

problémů	Tato kapitola shrnuje nejčastější problémy, kterým můžete čelit při používání stroje. Pokud nejste schopni vyřešit problém za pomoci informací níže, navštivte FAQ sekce na www.gaggia.com nebo www.gaggia.it nebo kontaktujte zákaznickou podporu ve vaší zemi.

Problém	Příčina	Řešení

Stroj se nezapne.	Stroj je odpojen..	Zkontrolujte, že je napájecí kabel připojen správně.

Odkapávací zásuvka je

rychle naplněna.

Toto je normální. Stroj využívá vodu k

proplachování vnitřního okruhu a varné skupiny. Určité množství vody proudí zkrz vnitřní systém přímo do odkapávací zásuvky.

Vyprázdněte odkapávací zásuvku když se objeví

červené světlo v mřížce odkapávací zásuvky.

Tip: Umístěte šálek pod výpusť abyste získali vodu použitou k proplachování

Ikona plné nádoby na kávové puky přetrvává.

Nádoba na kávové puky byla vyprázdněna když byl stroj vypnut

Vždy vyprazdňujte nádobu na kávové puky když je stroj zapnutý. Pokud je nádoba vyprázdněna když je stroj vypnutý, počítadlo varných cyklů se neresetuje. V takovém případě zůstane ikona svítit, i když nádoba plná není.

Nádoba na kávové puky byla vrácena do stroje moc rychle.

Vždy, když vyměňujete nádobu na kávové puky, počkejte 5 vteřin. Takto se počítadlo zresetuje zpět na nulu.

Stroj říká, ať dojde k

vysypání kávových puků, ačkoli nádoba na kávové puky není plná.

Stroj neresetoval počítadlo

naposledy, když byla nádoba na kávové puky vyprázdněna.

Vždy, když vyměňujete nádobu na kávové puky,

počkejte 5 vteřin. Takto se počítadlo kávové sedliny zresetuje zpět na nulu.

Vždy vyprazdňujte nádobu na kávové puky když je

stroj zapnutý. Pokud je nádoba vyprázdněna když je stroj vypnutý, počítadlo varných cyklů se neresetuje.

Nelze odebrat varnou skupinu

Varná skupina není ve správné pozici.    Zavřete dveře údržby. Vypněte a zapněte stroj.

Čekejte na obrazovku signalizující, že je stroj připraven a poté vyjměte varnou skupinu.

Nádoba na kávové puky nebyla odebrána.

Nejprve odstraňte nádobu na kávové puky.

Česky	31

Problém	Příčina	Řešení

Varná skupina nemůže být vložena

Varná skupina není ve správné pozici	Varná skupina nebyla dána do klidové polohy před

návratem do stroje. Ujistěte se, že je páka v kontaktu se základnou varné skupiny a že je hák varné skupiny ve správné pozici, viz kapitola "Znovuvložení varné skupiny".

Restaurtujte stroj: Dejte nádobu na kávové puky zpět na místo . Nevkládete varnou skupinu.

Zavřete servisní dvířka s již vloženou nádobou na kávové puky, potom odpojte a zapojte napájecí kabel. Poté se pokuste znovu vložit varnou skupinu a zapněte stroj.

| espresso je vodnaté nebo má příliš málo créma | Mlýnek je nastaven na hrubé mletí. | Nastavte mlýnek na jemnější mletí. |
| --- | --- | --- |
|  | Stroj provádí sebenastavení. | Vydejte několik šálků kávy, takže se stroj sám přizpůsobí. |
|  | Výstupní potrubí je ucpané. | Vyčistěte výstupní potrubí pomocí lžičky tak, jak je popsáno v kapitole "Čištění varné skupiny pod tekoucí vodou". |

Káva není dostatečně horká. Teplota je nastavena příliš nízko,

zkontrolujte nastavení.

Nastavte teplotu na MAX.

| Stroj mele kávová zrna, avšak káva nevychází.. | Je nastaveno příliš jemné mletí. | Nastavte hrubší mletí. |
| --- | --- | --- |
|  | Výpusť kávy je špinavá. | Vydejte dlouhou kávu z předemleté kávy, avšak aniž byste jakoukoli předemletou kávu přidávali. |
|  | Trysky kávové výpusti jsou zablokované.. | Vyčistěte trysky kávové výpusti pomocí malého kartáče na lahve. |

Káva je vydávána příliš pomalu či po

Je nastaveno příliš jemné mletí.	Nastavte hrubší mletí.

kapkách.

Trysky kávové výpusti jsou zablokované.

Okruh stroje je ucpaný vodním kamenem.

Vyčistěte trysky kávové výpusti pomocí malého kartáče na lahve.

Odvápněte stroj.

| Mléko nepění. | Capp in Cup systém je špinavý či nebyla karafa na mléko vložena správně nebo nebyl systém složen ze všech svých součástí. | Vyčistěte Capp in Cup systém podle kapitoly "Hluboké čištění" pod tekoucí vodou" a správně jej znovu nainstalujte. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ujistěte se, že byly všechny komponenty složeny správně. |
|  | Typ mléka není vhodný Množství a kvalita pěny závisí na typu pro pěnění. mléka. |  |

32

| Problém | Příčina | Řešení |
| --- | --- | --- |
| "INTENZA+" filtr nemůže Být vložen. . | Odstraňte z filtru vzduch. | Nechte bubliny vzduchu vyplynout z filtru. |
|  | Nádrž stale obsahuje vodu | Před instalací filtru odeberte vodní nádrž. |
|  | Na INTENZA+ filtru není gumové těsnění.. | Zkontrolujte balení a nainstalujte na "INTENZA+" filtr gumové těsnění. |
| Pod strojem je voda. | Odkapávací zásuvka je příliš plná a došlo k jejímu přelití. | Vyprázdněte odkapávací zásuvku když se objeví červené světlo v mřížce odkapávače. Před odvápňovací procedurou vždy vyprázdněte odkapávací zásuvku. |

GAGGIA Doplňky

Káva a doplňky jsou dostupné v autorizovaných centrech (Itálie) nebo u distributorů ve vaší zemi.

Odvápňovací produkt

INTENZA+ vodní filtr	Odstraňovač kávové mastnoty

Čistič mléčného okruhu(Philips)

Škála  kávy jak zrnové tak předemleté: 100% Arabica / Intenzivní / Bez kofeinu

Česky	33

# Technické specifikace

| Napětí, energetické hodnocení, příkon | Viz datový štítek na vnitřní straně servisních dvířek |
| --- | --- |
| Materiál | Termoplastického typu |
| Rozměry | 260 x 380 x 440 mm |
| Hmotnost | 9 kg |
| Délka napájecího kabelu | 1200 mm |
| Ovládací panel | Přední panel |
| Velikost šálku | Až 150 mm |
| Vodní nádrž | 1.8 litru - Odnímatelný typ |
| Kapacita nádoby na kávová zrna | 250 g |
| Kapacita nádoby na kávové puky | 10 |
| Tlak pumpy | 15 bar |
| Boiler | Boiler z nerezové oceli |
| Bezpečnostní zařízení | Termální fúze |