Přenosný přehrávač WMA/MP3 NAPA / Záznam hlasu / Dot-Matrix LCD/ Velkokapacitní paměťové zařízení / PA28

Specifikace produktu

# VLASTNOSTI

- Jednočipový USB řadič velkokapacitního paměťového zařízení s integrovaným audio dekodérem

- Přehrávání formátů WMA/MP3

- Záznam hlasu a přehrávání

- Velký Dot-Matrix LCD displej s podsvícením Blue EL

- Extrémně nízká spotřeba energie: 20 hodin nepřetržitého přehrávání

- Port USB V1.1 s funkci Re-Charging

- Vestavěná dobíjecí baterie

- Přednastavené volby ekvalizéru: Normal, Pop, Rock, Jazz, Classic

- Režimy přehrávání: Normal, Repeat one, Repeat all, Shuffle, Repeat Shuffle (Normál, Opakovat jednu, Opakovat všechny, Náhodný výběr, Opakovat náhodný výběr)

- Digitální ovládání hlasitosti

- Upgradovatelný Firmware přes mini USB port

- Kompatibilní s PC / Mac

Příslušenství:

Závěsná sluchátka

USB kabel

Síťový adaptér

Záruční list/ Příručka pro rychlý start / CD s příručkou

SPECIFIKACE PA28

Rozměry (Š x V x H) (přibližně)

- 55 x 78 x 16 mm

Paměť

Interní paměť (vestavěná v přístroji)

- 128MB

Bez rozšiřujícího slotu pro paměť

Rozhraní

- USB Rev. 1.1

Napájení

- Vestavěná dobíjecí baterie

- Čas nepřetržitého přehrávání s baterii:        > 20 hodin

- Dobíjení před USB port

Ekvalizér

- Normal, Rock, Classic, Pop, Jazz

Displej

- Dot-Matrix LCD 128 x 64 bodů

- Podsvícení EL Blue

Tlačítka & přepínače

- Třícestné Jog-Dial tlačítko: Menu / Next / Previous / Select (Menu / Následující / Předchozí / Volba)

- Tlačítko Power On/ Play / Pause (Zapnutí / Přehrávání / Pauza)

- Tlačítko Stop / Power Off  (Stop / Vypnutí)

- Tlačítko A-B / REC. (A-B / Záznam)

- Tlačítko Volume + (zvyšování hlasitosti)

- Tlačítko Volume – (snižování hlasitosti)

- Přepínač Hold (zamknutí tlačítek)

Procesor

- 65 MIPS DSP

Přehrávání audia

- Dekodér Windows Media Audio (WMA)

- Dekodér MPEG Audio Layer 3 (MP3)

## Záznam hlasu

- Kódování IMA-ADPCM.

- Přibližně 8 hodin záznamu @ paměť 128MB.

Odstup šumu

- > 90 dB

Frekvenční rozsah

- 20 Hz ~ 20 KHz

Výstup

- 5mW (každý výstup)

Celkové harmonické zkreslení

- < 0.05%

Porty

- Port Mini-USB

- Výstup pro sluchátka

- Vstup pro mikrofon

Firmware

- Typ Flash. Uživatelsky upgradovatelný.