# Návod k obsluze a instalaci

Mikrovlnná trouba

# FMW 250 SM G XS

# FMW 250 G XS

## O B S A H

- Technická specifikace ....................................................................................................................1

- Důležité bezpečnostní pokyny .......................................................................................................2

- Čištění ............................................................................................................................................4

- Kuchyňské vybavení – volba nádobí .............................................................................................4

- Materiály, které lze bezpečně používat v mikrovlnné troubě .........................................................5

- Materiály, které nejsou vhodné pro mikrovlnnou troubu ................................................................5

- Doporučení pro přípravu potravin v mikrovlnné troubě ..................................................................6

- Mikrovlnná trouba zblízka ..............................................................................................................7

- Instalace a připojení na síť ............................................................................................................8

- Rozměrový nákres .......................................................................................................................13

- Návod na použití ..........................................................................................................................14

- Nastavení hodin ...........................................................................................................................14

- Příprava potravin v mikrovlnné troubě .........................................................................................15

- Gril nebo kombinovaná příprava ..................................................................................................17

- Vaření s rychlým startem .............................................................................................................19

- Minutky se zvukovým signálem ...................................................................................................20

- Zastavení (vypnutí) ohřevu ..........................................................................................................20

- Váhové rozmrazování  .................................................................................................................21

- Časové rozmrazování  .................................................................................................................21

- Příprava menu podle programu .......... .........................................................................................22

- Váhová tabulka pro přípravu podle programu  .............................................................................23

- Dvoufázový program ....................................................................................................................24

- Zobrazování informací  ................................................................................................................25.

- Dětská pojistka ............................................................................................................................25

- Provozní závady ..........................................................................................................................26

- Podpora zákazníků ......................................................................................................................27

- Pokyny pro likvidaci .....................................................................................................................27

Přečtěte si prosíme předtím, než začnete mikrovlnnou troubu používat, pečlivě tento návod a dobře si jej uložte, abyste do něho mohli nahlédnout i v budoucnu. Dodržujte pečlivě všechny uvedené pokyny, abyste si tím zajistili dlouholetou a perfektní provozuschopnost mikrovlnné trouby.

UCHOVÁVEJTE TENTO NÁVOD NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAMEZENÍ RIZIKA NADMĚRNÉHO OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ

- Nepoužívejte mikrovlnnou troubu s otevřeným dvířky, protože při činnosti trouby s otevřenými dvířky by mohlo dojít k nebezpečnému úniku mikrovln. Bezpečnostní uzávěr dvířek se nesmí

odjišťovat ani s ním jakkoliv manipulovat.

- Nevkládejte nic mezi čelní stranu mikrovlnné trouby a dvířka a nepřipusťte, aby se na těsnění

dvířek usazovala nečistota nebo na nich zůstávaly zbytky čisticího prostředku.

- DŮLEŽITÉ! V případě, že se poškodí dvířka nebo jejich těsnění, vyžádejte si, předtím, než začnete mikrovlnnou troubu používat, opravu od autorizovaného zákaznického centra Franke.

V případě, že se toto zařízení neudržuje v čistotě, může se jeho povrch poškodit. To může zkrátit jeho životnost a podle okolností může vést i ke vzniku potenciálně nebezpečné situace.

## Technická specifikace

| Frekvence mikrovlnného záření | 2450 MHz |
| --- | --- |
| Jmenovité napětí | 230 V / 50 Hz |
| Jmenovitý příkon (mikrovlny) | 1.450 W |
| Jmenovitý výstupní výkon (mikrovlny) | 900 W |
| Jmenovitý příkon (gril) | 1.000 W |
| Objem trouby | 25 litrů |
| Průměr otočného talíře | 315 mm |
| Vnější rozměry | 594x410x388 mm |
| Vnitřní rozměry | 328x226x354 mm |
| Váha netto | 19,3 kg |
| Délka přívodního kabelu | 1 m |

--- 1 ---

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DŮLEŽITÉ!  Za účelem snížení rizika vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem, jiné nehody

či nadměrného ozáření mikrovlnami při práci s troubou, je zapotřebí dodržovat určitá

bezpečnostní opatření včetně těch, která jsou uvedena níže.

- Důležité upozornění: Tekutiny a ani další potraviny se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože by mohlo dojít k explozi.

- Důležité upozornění: Bylo by nebezpečné pro kohokoliv, s výjimkou autorizovaných techniků společnosti Franke, provádět jakékoliv údržbářské nebo opravářské práce zahrnující sejmutí ochranných krytů, které slouží jako ochranné stínění proti působení mikrovln.

- Důležité upozornění: Nedovolte dětem používat troubu bez dozoru dospělých.

- Používejte pouze kuchyňské vybavení, které je pro mikrovlnnou troubu vhodné.

- Troubu je potřeba pravidelně čistit a odstraňovat z ní pečlivě všechny zbytky potravin.

## Přečtěte si a dodržujte „BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO ZAMEZENÍ RIZIKA NADMĚRNÉHO OZÁŘENÍ MIKROVLNNOU ENERGIÍ“.

- Při ohřívání potravin v plastikových nebo papírových obalech mějte troubu stále na očích za účelem snížení rizika vznícení obsahu.

- Objeví-li se kouř, vypněte troubu nebo ji odpojte ze zásuvky a ponechejte její dvířka zavřená, aby se zadusily jakékoliv plameny.

- Potraviny nepřevařujte.

- Předtím, než umístíte do trouby kontejnery/nádoby/sáčky zhotovené z papíru nebo plastu z nich odstraňte všechny kovové uzávěry nebo úchyty.

- Umístění a instalaci trouby provádějte výlučně jen podle přiložených instalačních pokynů.

- Vejce ve skořápkách, případně celá uvařená vejce se nedoporučuje v mikrovlnné troubě ohřívat, protože by mohla explodovat a to i poté, co uplynul naprogramovaný čas ohřevu.

- Používejte toto zařízení pouze k účelu popsanému v jeho návodu. Nevystavujte povrch trouby působení chemických látek nebo korozních výparů. Tato trouba je určena speciálně k ohřevu potravin a není určená k průmyslovému nebo laboratornímu použití.

- V případě poškození přívodního kabelu se spojte s autorizovaným zákaznickým střediskem Franke, abyste tak zabránili možnému vzniku nebezpečné situace.

- Nepřechovávejte ani nepoužívejte toto zařízení ve venkovním prostředí.

- Nepoužívejte tuto troubu v blízkosti vody, ve vlhkých sklepních prostorech ani v blízkosti plaveckých bazénů.

- Některé obsluze přístupné povrchy mohou dosáhnout při provozu trouby vysoké teploty. Dávejte proto pozor, aby se do styku s horkým povrchem nedostal přívodní kabel a nestavte nic na horní plochu trouby.

- V případě, že se toto zařízení neudržuje v čistotě, může se jeho povrch poškodit. To může zkrátit jeho životnost a podle okolností vést i ke vzniku potenciálně nebezpečné situace.

- S kojeneckými lahvemi či kelímky s dětskou výživou po ohřevu zatřepejte, případně jejich obsah promíchejte a přes podáním vyzkoušejte jejich teplotu, abyste předešli popálení.

- Při ohřevu nápojů v mikrovlnné troubě může dojít ke zpožděnému varu a v důsledku toho k přetečení obsahu. Při manipulaci s jejich nádobami proto zachovávejte náležitou opatrnost.

## Poznámka: Nelze doporučit, aby s tímto zařízením pracovaly osoby (děti v to počítaje) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi. Uživatelé s nedostatkem zkušeností nebo znalostí týkajících se tohoto zařízení, nebo ti, kteří nebyli o zacházení s ním poučeni, musí mít nad sebou dohled osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Toto zařízení není určeno pro práci s externím časovým spínačem ani se separátním systémem dálkového řízení.

- DŮLEŽITÉ: Bude-li potřeba vyměnit žárovku, obraťte se na autorizované středisko Franke pro službu zákazníkům.

- Nepoužívejte parní čističe.

- Pro čištění skla ve dvířkách trouby nepoužívejte abrazivní nebo korozi působící čisticí prostředky, ani ostré kovové škrabky, protože by mohlo dojít k poškrábání povrchu skla a následně k jeho prasknutí.

- Trouba se v provozu zahřívá. Dávejte proto pozor, abyste se nedotknuli topných článků v jejím

vnitřním prostoru.

--- 2 ---

-  Zadní strana trouby musí být otočena směrem ke stěně.

Varovné upozornění!  Trouba se nesmí používat v níže uvedených případech:

- Nedostatečně zavřená dvířka

- Poškozené závěsy dvířek

- Poškozené styčné plochy mezi dvířky a předním okrajem trouby

- Poškozená skleněná výplň dvířek

- Uvnitř trouby se často objevuje jiskření i přesto, že se uvnitř nenachází žádný kovový předmět.

Troubu je možno opětovně používat pouze v případě, že byla opravena technikem zákaznického střediska.

- Nezapínejte troubu, pokud není na svém místě otočná podložka talíře, prstenec a otočný talíř.

- Nikdy nezapínejte troubu v případě, že je prázdná. Pokud není v troubě žádná potravina, může dojít k elektrickému přetížení, které jí může poškodit.

- Nezakrývejte větrací otvory, ani jinak nebraňte ventilaci.

- Před umístěním talířů nebo nádob do mikrovlnné trouby si ověřte, zda jsou pro ten účel vhodné (nahlédněte do odstavce o typech talířů).

- Neodstraňujte slídovou destičku na pravé straně trouby! Tato destička zachycuje tuk a částice potravin, které by mohly poškodit generátor mikrovln.

- Nevkládejte do trouby žádné hořlavé věci, protože by se mohly při jejím zapnutí vznítit.

- Nepoužívejte troubu jako spižírnu.

- Nepoužívejte troubu ke fritování, protože teplotu oleje rozehřívaného mikrovlnami nelze regulovat.

- Pro vyloučení rizika popálení používejte pro uchopení talířů či nádob a v případě styku

s troubou vždy rukavice.

- Neopírejte se o otevřená dvířka trouby. Mohlo by dojít k jejich poškození, zejména v místě závěsů.

ČIŠTĚNÍ:

- Upozornění! Mikrovlnnou troubu je zapotřebí pravidelně čistit.

Odstraňte všechny zbytky potravin (viz odstavec o čištění trouby). V případě, že se mikrovlnná trouba neudržuje v čistotě, může se její povrch poškodit. To může zkrátit její životnost a podle okolností může vést i ke vzniku potenciálně nebezpečné situace.

- Za účelem zajištění bezchybné funkce trouby se musejí udržovat v naprosté čistotě stykové plochy dvířek (čelní strana komory trouby a vnitřní strana dvířek).

- PRO ČIŠTĚNÍ SKLA VE DVÍŘKÁCH TROUBY NEPOUŽÍVEJTE ABRAZIVNÍ ČISTICÍ PROSTŘEDKY ANI OSTRÉ KOVOVÉ ŠKRABKY, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K POŠKOZENÍ POVRCHU SKLA A NÁSLEDNĚ K JEHO PRASKNUTÍ.

Kvůli omezení rizika úrazu připojujte přístroj do nulované (uzemněné) zásuvky.

## NEBEZPEČÍ

Nerozebírejte troubu

Nebezpečí zasažení elektrickým napětím

Styk s některými částmi uvnitř přístroje může přivodit závažné poranění nebo i smrt.

## VAROVÁNÍ

## Riziko zranění

Je nebezpečné pro kohokoliv, s výjimkou kvalifikovaných osob, provádět jakékoliv údržbářské nebo opravářské práce zahrnující sejmutí ochranných krytů, které slouží jako ochranné stínění proti ozáření mikrovlnami.

## DŮLEŽITÉ

Nebezpečí zasažení elektrickým napětím

Nevyhovující nulování (uzemnění) může být příčinou zasažení elektrickým napětím. Toto zařízení připojte do zásuvky pouze poté, co bylo správně nainstalováno a po ověření, zda je systém nulování (uzemnění) v pořádku.

--- 3 ---

## ČIŠTĚNÍ

Před začátkem jakéhokoliv čištění se přesvědčete, zda byl spotřebič odpojený od elektrické sítě.

- Po použití trouby vytřete její vnitřek mírně navlhčený  hadrem.

- Příslušenství očistěte běžným způsobem za použití vody a mýdla (saponátu).

- K pečlivému očištění dvířek, jejich rámu i těsnění a okolních částí, ze kterých je potřeba odstranit nečistotu, použijte vlhký hadr.

Toto zařízení je vybaveno přívodním kabelem s ochranným vodičem

a příslušnou vidlicí. Musí být připojeno do nulované (uzemněné)

zásuvky. Pokud dojde ke zkratu, poskytne uzemňovací okruh přímou

cestu umožňující svedení proudu do země, čímž se sníží riziko úrazu

elektrickým proudem.

Vidlice se dvěma kulatými kolíky

Pokyny pro případ, kdy se požaduje použití delšího, anebo prodlužovacího přívodního kabelu:

- Ověřte si, zda je průřez delšího kabelu v soupravě, anebo prodlužovacího kabelu, stejný nebo větší než průřez běžně dodávaného kabelu.

- Prodlužovací kabel musí být trojžilový, aby umožnil připojení na nulovaný (uzemněný) rozvod.

- Prodloužený kabel musí být umístěn tak, aby nevisel dolů z místa, kde je spotřebič nainstalovaný a zabránilo se tak strhnutí spotřebiče na podlahu při náhodném zakopnutí o kabel nebo v případě, že za něj zatahají děti.

## KUCHYŇSKÉ VYBAVENÍ – VOLBA NÁDOBÍ

Pro použití v mikrovlnné troubě jsou vhodné některé nekovové součásti kuchyňského vybavení. Pokud si s tím nejste jisti, je možno otestovat příslušnou součást výbavy níže popsaným postupem.

Test použitelnosti

- Nalijte do nádoby vhodné pro mikrovlnnou troubu 1 šálek (250 ml) studené vody a vložte testovaný předmět dovnitř.

- Tuto nádobu zahřívejte maximálním výkonem po dobu 1 minuty.

- Dotkněte se opatrně testovaného předmětu. Pokud je horký, nesmí se v mikrovlnné troubě používat.

- Nepřekračujte dobu ohřevu 1 minuta.

--- 4 ---

Materiály, které lze bezpečně používat v mikrovlnné troubě

## Poznámka: U všech materiálů a ve všech případech dodržujte pokyny výrobce

| Předmět | ## Poznámky |
| --- | --- |
| Hliníková fólie | Pouze jako ochrana. Malé rovnoměrně střižené pásky z hliníkové fólie je možno použít na ochranu tenkých plátků hovězího masa nebo zvěřiny před převařením (připálením). Dbejte na to, aby byla hliníková fólie co možná dále od stěn trouby, protože v opačném případě by mohlo dojít ke vzniku elektrického výboje (jiskření). Hliníková fólie musí být proto vzdálena od stěn minimálně 2,5 cm. |
| Rozpékací talíř | Dno rozpékacího talíře se musí nacházet nejméně 5 mm nad otočným talířem. Nesprávné použití může mít za následek prasknutí otočného talíře. |
| Talíře a nádobí | Používejte pouze nádobí vhodné do mikrovlnné trouby a dodržujte přitom pokyny jeho výrobců. Nepoužívejte prasklé ani odštípnuté nádobí. |
| Zavařovací sklenice | Vždy sejměte víčko sklenice. Používejte je pouze k ohřevu jídla do mírně teplého stavu. Některé sklenice nebo láhve nejsou tepelně odolné a mohly by prasknout. |
| Skleněné nádoby | Používejte pouze tepelně odolné nádobí pro mikrovlnnou troubu. Ověřte si, že nemá dekor z kovu. Nepoužívejte prasklé ani odštípnuté nádobí. |
| Sáčky pro úpravu v mikrovlnné troubě | K uzavření nepoužívejte kovové uzávěry/spony. Fólii nařízněte, aby mohla unikat pára. |
| Papírové talíře a pohárky | Lze použít pouze ke krátkodobému ohřevu, případně vaření. Během přípravy nenechávejte troubu bez dozoru. |
| Papírové ubrousky | Lze použít k ohřátí vychladlého jídla, aby absorbovaly olej a tuk. Pouze pro krátkodobý ohřev pod dohledem. |
| Papír na pečení | Možnost použití jako ochrana proti rozstřiku nebo k zakrytí jídla při jeho přípravě v páře |
| Plastové matriály | Řiďte se podle pokynů výrobce. Materiál vhodný pro toto použití musí nést označení „Microwave safe“. Některé plastové obaly při ohřevu jídla měknou. V souhlase s pokyny na obalu udělejte ve varných a vzduchotěsných sáčcích otvory nebo je nařízněte, či propíchejte |
| Průhledná plastová fólie | Používá se k zakrytí jídla, aby z něho neunikala při přípravě zbytková vlhkost. Dbejte na to, aby se fólie nedotýkala jídla. |
| Voskovaný papír | Používá se jako ochrana proti rozstřiku a proti vysušení. |

## Materiály, které nejsou vhodné pro mikrovlnnou troubu

| ## Předmět | Poznámky |
| --- | --- |
| Hliníkové podnosy | Mohou způsobit jiskření. Přesuňte jídlo na podnosy doporučené pro mikrovlny. |
| Potravinové kartony s kovovými úchyty | Mohou způsobit jiskření. Přesuňte jídlo na podnosy doporučené pro mikrovlny. |
| Předměty z kovu nebo s kovovým povlakem | Kov brání průniku mikrovln do potravin a kovové povlaky mohou způsobit jiskření. |
| Kovové uzavírací klipsy, spony | Mohou způsobit jiskření a následně zažehnout v troubě oheň. |
| Papírové sáčky | Mohou v troubě začít hořet. |
| Expandovaná plastová pěna | Expandovaná plastová pěna vystavená vysoké teplotě se může začít tavit, anebo kontaminovat tekutiny uvnitř trouby. |
| Dřevo | Dřevo se může následkem toho, že se používáním v troubě vysušuje, začít štípat nebo může popraskat. |

--- 5 ---

## Doporučení pro přípravu potravin v mikrovlnné troubě

- Před ohřevem nebo jinou přípravou potravin, které mají slupky (např. jablka, rajčata, brambory, uzeniny) tyto propíchejte, aby nepopraskaly. Předtím než začnete s přípravou jídla, nakrájejte suroviny na menší kousky.

- Před použitím nádoby nebo talíře se přesvědčete, zda je vhodný pro mikrovlnnou troubu (viz odstavec o kuchyňském vybavení).

- Při přípravě potravin, které mají nízký obsah vody (např. rozmrazování chleba, příprava popcornu) dojde k jejímu brzkému vypaření. Trouba pak funguje tak, jakoby byla prázdná a vzniká nebezpečí, že se potravina připálí, příp. spálí  může se poškodit vnitřek trouby i nádobí. Proto doporučujeme nenastavovat čas na více než je nezbytně nutné a proces přípravy stále sledovat.

- Mikrovlnnou troubu nelze používat pro rozehřívání velkého množství oleje (pro smažení či fritování).

- Předvařené potraviny vyjměte z jejich obalu, protože tento typ obalu nemusí být tepelně odolný. Dodržujte pokyny které uvádí výrobce.

- Pokud používáte různé nádoby, např. šálky, rozmístěte je na otočném talíři rovnoměrně.

- Nepoužívejte plastikové sáčky s kovovými uzávěry, ale použijte uzávěry (klipsy) plastové. Sáček několikrát propíchněte, aby z něho mohla snadno unikat pára.

- Při činnosti trouby se může usazovat na dvířkách trouby pára a může pak začít skapávat. Takováto situace je zcela běžná a při nízké teplotě místnosti ani nemusí být pozorovatelná. Na správnou funkci trouby ani na její bezpečnost nemá tato situace vliv. Zkondenzovanou páru po skončení přípravy jídla setřete.

- Při ohřevu tekutin používejte nádoby s velkým otvorem, aby mohla pára snadno unikat. Jídlo připravujte podle pokynů a při přípravě podle programu se řiďte údaji o časech a výkonech uvedených v příslušné tabulce. Pamatujte na to, že uvedené údaje jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na druhu potraviny, jejím počátečním stavu, teplotě a obsahu vody. Doporučujeme proto nastavit dobu přípravy a použitý výkon podle aktuální situace. V závislosti na druhu potraviny se může ukázat jako potřebné dobu přípravy nebo výkon zvýšit nebo snížit.

Při používání mikrovlnné trouby mějte na paměti následující skutečnosti:

- Čím nižší teplota, tím delší čas přípravy.

- Potraviny s velkým obsahem vody se zahřívají mnohem rychleji.

- Příprava potravin bude probíhat rovnoměrnějším postupem, když je rozmístíte rovnoměrně po celém otočném talíři. Umístíte-li kompaktnější potraviny po obvodu otočného talíře a ty méně kompaktní k jeho středu, ohřejí se ve stejnou dobu.

- Dvířka trouby je možno otevřít kdykoliv, přičemž se trouba při jejich otevření automaticky vypne. Její činnost se obnoví až po zavření dvířek a stisku startovacího tlačítka

- Potraviny, které přikryjete vyžadují pro přípravu kratší čas a zachovají si více ze svých vlastností. Zakrývací víčka (poklice aj.) musejí dovolit průchod mikrovln a musejí mít malé otvory umožňující únik páry.

--- 6 ---

## MIKROVLNNÁ TROUBA

Součásti trouby a její příslušenství

Vyjměte troubu z kartonu a vše co je uloženo v její komoře a v kartonu. Do vybavení trouby patří

následující příslušenství:

Skleněný talíř .........................D

Sestava otočného prstence ...C

Návod  použití

Grilovací mřížka

A)     Ovládací panel

B)     Otočná hřídel

C)     Komplet otočného prstence

D)     Skleněný talíř

E)     Kontrolní okénko

F)     Dvířka

G)     Bezpečnostní uzavírací systém

--- 7 ---

## Instalace otočného talíře

Nikdy nenasazujte otočný talíř dnem nahoru. Volnému

otáčení talíře nesmí nic bránit.

Pro přípravu jídel používejte vždy skleněný talíř

spolu s otočným prstencem.

Veškeré potraviny i nádoby musejí být během přípravy

jídla usazeny na talíři.

V případě, že se skleněný talíř nebo otočný prstenec

naštípne nebo rozlomí, spojte se místním střediskem

služby zákazníkům.

Disk (spodní strana)

Skleněný talíř

Otočná hřídel

Komplet otočného prstence

## Instalace a připojení na síť

- Toto zařízení je určeno výlučně pro používání v domácnosti.

- Tento typ mikrovlnné trouby je navržen jako vestavný.

- Postupujte podle speciálních pokynů pro vestavbu.

- Tento spotřebič je možno nainstalovat do skříňky z tepelně odolného materiálu namontované na stěně. Potřebná šířka skřínky je 60 cm (hloubka nejméně 55 cm a výška nad podlahou  nejméně 85 cm).

- Spotřebič je opatřen kabelem s vidlicí a je možno jej jednoduše zapojit do vhodně nainstalované nulované (uzemněné) zásuvky.

- Napětí elektrovodné sítě musí odpovídat napěťovému údaji uvedenému na typovém štítku spotřebiče.

- Instalaci zásuvky a výměnu přívodního kabelu smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Pokud nebude zásuvka po instalaci trouby přístupná, musí být před ní nainstalován ještě spínač odpojující všechny póly s kontaktní mezerou ve vypnutém stavu nejméně 3 mm.

- Použití adaptérů, vícenásobných zásuvkových lišt, či prodlužovacích kabelů je zakázáno, protože jakékoliv přetížení by mohlo být příčinou požáru.

--- 8 ---

Plochy přístupné dotyku se mohou při provozu trouby značně zahřát.

--- 9 ---

--- 9 ---

--- 10 ---

--- 11 ---

--- 12 ---

## ROZMĚROVÝ NÁKRES

| A | 595 mm |
| --- | --- |
| B | 388 mm |
| C | 400 mm |
| D | 560 mm |
| E | 380 mm |
| F | Min. 500 mm |
| G | 10 mm |
| H | 10 mm |
| I | 20 mm |
| J | 45 mm |

--- 13 ---

## NÁVOD NA POUŽITÍ

1.  Nastavení hodin

Po připojení mikrovlnné trouby k elektrické síti se na  LED-displeji objeví údaj „0:00“ a ozve se zvukový signál.

1. Stiskněte dvakrát tlačítko 1 „KITCHEN TIMER/CLOCK“ abyste nastavili funkci hodin.

Hodinový údaj začne blikat.

______________________________________________

2. Stiskněte  a nastavte hodinový údaj, který se musí pohybovat v rozmezí 0 – 23.

______________________________________________

3. Zadaný údaj potvrďte stiskem tlačítka „KITCHEN TIMER/CLOCK“, po němž se rozbliká minutový údaj.

______________________________________________

4. Stiskněte  a nastavte minutový údaj, který, se musí pohybovat v rozmezí 0 – 59.

_____________________________________________

5.Nastavení aktuálního času ukončíte opětovným stiskem tlačítka  „KITCHEN TIMER/CLOCK“ po němž se rozbliká dvojtečka a rozsvícené číslice na displeji nyní udávají aktuální čas.

______________________________________________

Poznámky:

1.    Pokud hodiny nenastavíte, nebude se časový údaj zobrazovat.

2.    V případě, že stisknete během nastavování hodin tlačítko „STOP/CLEAR“, vrátí se systém do předchozího stavu.

--- 14 ---

- 2.Príprava potravín v mikrovlnnej rúre

1. Stlačte tlačidlo "MICRO WAVE".

Na LED-displeji sa objaví údaj "P100".

.                                                                                                               .

2. Použite tlačidlo a nastavte požadovaný výkon.

S každým pootočením

sa údaj na displeji zmení, takže sa na ňom bude

postupne objavovať "P100", "P80", "P50" a "P30".

.                                                                                          .

3. Zadanie potvrďte stlačením tlačidla ŠTART / +30 SEC / CONFIRM "a použite tlačidlo pre nastavenie doby prípravy pokrmu, ktorá sa môže pohybovať v rozmedzí od 0:05 do 95:00.

.                                                                                         .

4. Stlačením tlačidla "START / +30 SEC / COMFIRM" proces prípravy spustíte.

.                                                                                         .

Příklad: Chcete-li použít mikrovlnnou troubu na 80% výkonu a připravovat Váš pokrm po dobu 20 minut, postupujte při nastavení trouby tak, jak uvedeno níže.

1.  Stiskněte jedenkrát tlačítko „MICROWAVE“. Na displeji se objeví „P100“.

.                                                                                                                                    .

2.  Použijte tlačítko “ , abyste mohli nastavit výkon 80%.

.                                                                                                                                    .

3.  Stiskem tlačítka „START/+30 SEC/CONFIRM“ toto nastavení potvrďte. Na displeji se objeví „P80“.

.                                                                                                                                    .

4.  Použijte tlačítko  a nastavte dobu vaření, tzn. že nastavíte na displeji údaj „20:00“.

.                                                                                                                                    .

5.  Stiskem tlačítka  „START/+30 SEC/CONFIRM“ proces přípravy spustíte.

.                                                                                                                                    .

--- 15 ---

## Procentní hodnoty výkonu nastavované tlačítkem „MICROWAVE“

| Displej | Výkon mikrovlnného záření |
| --- | --- |
| P100 | 100% - 900 W |
| P80 | 80% - 720 W |
| P50 | 50% - 450 W |
| P30 | 30% - 270 W |
| P10 | 10% - 90 W |

--- 16 ---

- 2. Gril alebo kombinovaná príprava

Opakovaným stlačením tlačidla "GRILL / COMBI" 1 alebo, použitím tlačidla vyvoláte na LED-displeji postupne hlásenie "G", potom "C-1" a "C-2".

Potom, čo si vyberiete spôsob prípravy, ho potvrďte stlačením tlačidla "START / +30 SEC / CONFIRM" 3. pre nastavenie doby prípravy pokrmu použite tlačidlo 4. možno jím nastaviť časy v rozmedzí od 0:05 do 95:00. Stlačte opäť tlačidlo "ŠTART / +30 SEC / CONFIRM" 5, ktorým proces prípravy spustíte.

Príklad: Ak chcete použiť mikrovlnnú rúru na 55%

výkonu, gril (C-1) na 45% jeho výkonu a pripra-

vovať pritom Váš pokrm po dobu 10 minút,

postupujte pri programovaní rúry tak, ako je

uvedené v ďalšom texte.

- Opakovaným stlačením tlačidla "GRILL / COMBI" 1 alebo pomocou nastavte na displeji údaj "Mode 1".

.

2.   Stlačením tlačidla "START / +30 SEC / COMFIRM"

voľbu potvrďte. Na displeji sa objaví údaj "C-1".

.                                                                        3.   Čas nastavíte pomocou tlačidla a .K tomuto

nastavenie je k dispozícii rozmedzí od 0:05 do 95:00.

.

4.   Stlačte tlačidlo "START / +30 SEC / COMFIRM",

ktorým proces prípravy spustíte.

.

--- 17 ---

- Inštrukcie pre nastavenie režimov GRILL / COMBI

| Displej | Výkon mikrovlnného žiarenia | Výkon grilu |
| --- | --- | --- |
| G | 0% | 100% |
| C-1 | 55% | 45% |
| C-2 | 36% | 64% |

Poznámka: Potom, čo uplynie polovica času nastaveného pre grilovanie, ozve sa dvakrát zvukový

signál. Pre docielenie optimálnych výsledkov pri tomto spôsobe prípravy otočte v tomto

"Polčase" grilovanú potravinu, zatvorte dvierka a znovu stlačte tlačidlo "START / +30

SEC / CONFIRM ", aby mohol proces prípravy pokračovať. Pokiaľ na signál

nezareagujete, bude príprava pokrmu (grilovanie) pokračovať až do prebehnutí

nastaveného času.

--- 18 ---

4.   Vaření s rychlým startem

- Stiskněte tlačítko „START/+30 SEC/ /CONFIRM“ 1, abyste zapnuli vaření s výkonem 100%. Poté opako-vaným stiskem tohoto tlačítka můžete zvyšovat

dobu vaření v krocích po 30-ti vteřinách s možností

pokračovat až do maxima 95 minut.

.                                                                                        .

--- 19 –

Minútky so zvukovým signálom (nezastavujú proces prípravy)

1.  Stlačte jedenkrát tlačidlo "KITCHEN TIMER / CLOCK". 1 Na LED-displeji sa objaví údaj "0:00"

a rozsvieti sa symbol hodín.

.                                                                                                                                      .

2.  Pootočením tlačidla   2 zadajte požadovaný čas prípravy (jeho maximálna dĺžka je 95

minút).

.                                                                                                                                      .

3   Stlačením tlačidla "START / +30 SEC / CONFIRM" 3 toto nastavenie potvrďte.Symbol hodín

sa rozbliká.

.                                                                                                                                       .

4.  Po uplynutí predtým nastaveného času symbol hodín zha sne a zaznie päťkrát zvukový signál.

Ak boli predtým nastavené hodiny (24-hodinový časový formát), bude teraz displej ukazovať

aktuálny čas.

.                                                                                                                                       .

Poznámka: Displej vo funkcii minutiek (KITCHEN TIMER) nezobrazuje čas v 24-hodinovom formáte,

pretože neplní funkciu hodín.

Zastavenie (vypnutie) ohrevu / varenie

Ohrev či varenie možno kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla "STOP / CLEAR" alebo otvorením dvierok rúry. Pre oba tieto prípady platí:

- Vyžarovanie mikrovlnnej energie sa ihneď zastaví.

Pre opätovné rozbehnutie procesu prípravy pokrmov zatvorte dvierka rúry a znova stlačte tlačidlo

"STOP / CLEAR".

Ak chcete proces úplne ukončiť, stlačte opäť tlačidlo "STOP / CLEAR".

--- 20 --

5.   Váhové rozmrazování

- Stiskněte tlačítko „WEIGHT DEFROST“ 1.

Na displeji se objeví informace „dEF1“.

.                                                                                                              .

2.   Pootočením tlačítka   2  zadejte váhu rozmra-

zované potraviny. Zadání proveďte v rozsahu

100 až 2000 g.

.                                                                                         .

3.   Stiskem tlačítka „START/+30 SEC/CONFIRM“ 3

rozmrazování zapněte.

.                                                                                        .

6.   Časové rozmrazování

- Stiskněte dvakrát tlačítko „TIME DEFROST“ 1. Na LED-displeji se objeví infor-

mace „dEF2“

.                                                                                                                                     .

2.   Pootočením tlačítka  2 zadejte dobu rozmrazování. Její maximální délka je 95 minut.

.                                                                                                                                     .

3.   Stiskem tlačítka „START/+30 SEC/CONFIRM“ 3 rozmrazování zapněte.

.                                                                                                                                      .

--- 21 --

7.  Příprava menu podle programu

- Opakovaným stiskem tlačítka 1 si zvolte příslušné menu. Na displeji se budou postupně objevovat kódy od „A-1“ do „A-8“ označující jednotlivá menu v pořadí:

pizza, maso, zelenina, těstoviny, brambory, ryba

nápoje a popcorn

.                                                                                                              .

2.   Stiskem tlačítka „START/+30 SEC/CONFIRM“ 2

volbu potvrďte.

.                                                                                         .

3.   Pootočením tlačítka  3 nastavte váhu potraviny podle váhové tabulky (viz dále).

.                                                                                        .

4.   Stiskněte tlačítko „START/+30 SEC/CONFIRM“,

kterým proces přípravy spustíte.

.                                                                                         .

Příklad: Chcete-li upravit rybu o váze 350 g s využitím

programu, postupujte následovně:

- Pootočte tlačítko  1.ve směru hod. ručiček na kód „A-6“.

.                                                                                                              .

2.   Stiskem tlačítka  „START/+30 SEC/CONFIRM“ 2

volbu potvrďte.

.                                                                                         .

- Pootočením tlačítka  3 nastavte váhu ryby,

kterou si přejete připravit, což znamená nastavit na displeji údaj „350“.

.                                                                                        .

4.   Stiskněte tlačítko  „START/+30 SEC/CONFIRM“,4

kterým proces přípravy spustíte.

.                                                                                         .

--- 22 ---

Váhová tabulka pro přípravu podle programu:

| Menu | Váha | Displej |
| --- | --- | --- |
| A-1 Pizza | 200 g | 200 |
|  | 400 g | 400 |
| A-2 Maso | 250 g | 250 |
|  | 350 g | 350 |
|  | 450 g | 450 |
| A-3 Zelenina | 200 g | 200 |
|  | 300 g | 300 |
|  | 400 g | 400 |
| A-4 Těstoviny | 50 g (se 450 ml studené vody) | 50 |
|  | 100 g (s 800 ml studené vody) | 100 |
| A-5 Brambory | 200 g | 200 |
|  | 400 g | 400 |
|  | 600 g | 600 |
| A-6 Ryba | 250 g | 250 |
|  | 350 g | 350 |
|  | 450 g | 450 |
| A-7 Horké nápoje | 1 šálek (120 ml) | 1 |
|  | 2 šálky (240 ml) | 2 |
|  | 3 šálky (360 ml) | 3 |
| A-8 Popcorn | 50 g | 50 |
|  | 100 g | 100 |

--- 23 ---

8.  Dvoufázový program

Nastavení kombinace pro přípravu dvou různých

druhů potravin

Existuje možnost nastavení nejméně dvou různých fází

přípravy pokrmů. Pokud se přitom počítá s rozmraze-

ním, jedná se zároveň o první fázi.

Jsou zde k dispozici následující programy:

MIKROVLNY + GRILL/COMBI

GRILL/COMBI + MIKROVLNY

VÁHOVÉ ROZMRAZOVÁNÍ + MIKROVLNY

ČASOVÉ ROZMRAZOVÁNÍ + MIKROVLNY

ČASOVÉ ROZMRAZOVÁNÍ + GRILL/COMBI

Příklad: Chcete-li Vaší potravinu po dobu 5 minut

rozmrazovat a poté 7 minut připravovat

při výkonu mikrovlnného záření nastaveném

na 80%, postupujte následovně:

1.  Stiskněte tlačítko „TIME DEFROST“ 1. Na LED-displeji se objeví „dEF2“.

.                                                                                                                                    .

2. Stiskem tlačítka  2 nastavte dobu rozmrazování, tzn. že nastavíte na displeji údaj „5:00“.

.                                                                                                                                    .

3.  Stiskněte tlačítko „MICROWAVE“ 3. Na displeji se objeví „P100“.

.                                                                                                                                    .

4. Stiskněte tlačítko „MICROWAVE“ 3 znovu nebo použijte tlačítko  4 a nastavte výkon mikrovlnného záření na 80%.

.

.                                                                                                                                    .

5.  Stiskem tlačítka „START/+30 SEC/CONFIRM“ 5 nastavení výkonu potvrďte. Na LED-displeji

se objeví údaj „P80“.

.                                                                                                                                    .

6. Pomocí tlačítka 6 nastavte dobu přípravy pokrmu, což znamená, že nastavíte na displeji

údaj „7:00“.

.                                                                                                                                    .

7. Stiskem tlačítka  „START/+30 SEC/CONFIRM“ 7 proces spustíte. Zazní zvukový signál oznamující

začátek odmrazovací fáze a současně začne odpočítávání odmrazovacího času. Podruhé zazní

signál na začátku druhé fáze (vaření). Po skončení procesu přípravy zazní zvukový signál pětkrát.

.                                                                                                                                    .

--- 24 ---

9.   Zobrazování informací

- Pokud používáte pro přípravu pokrmů mikrovlny nebo gril, případně kombinaci obojího, vyvoláte

si na displej aktuální hodnotu výkonu stiskem tlačítka  „MICROWAVE“ na dobu 3 vteřin.

Po uplynutí dalších 3 vteřin se trouba vrátí do předchozího stavu.

.                                                                                                                                    .

- Aktuální čas si v průběhu přípravy pokrmu vyvoláte na displej na dobu 3 vteřin stiskem tlačítka „KITCHEN TIMER/CLOCK“.

.                                                                                                                                    .

10.   Dětská pojistka

Aktivace dětské pojistky (uzamčení): V pohotovostním (standby) režimu stiskněte na dobu 3 vteřin

tlačítko „STOP/CLEAR“. Aktivaci pojistky oznámí ovládací

systém prodlouženým zvukovým signálem. Pokud byly předtím

nastaveny hodiny, bude displej v tomto stavu zobrazovat aktuální

čas. Pokud hodiny nastaveny nebyly, zobrazí se na LED-displeji

symbol prázdného pole:

Deaktivace pojistky (odemčení):       Pokud je pojistka v aktivním stavu a stisknete na dobu 3 vteřin

tlačítko „STOP/CLEAR“, vyřadí se tím pojistka z činnosti (trouba

se odemkne), což oznámí ovládací systém prodlouženým

zvukovým signálem.

--- 25 ---

11.   Provozní závady

| Mikrovlnná trouba ruší televizní příjem | Pokud je mikrovlnná trouba v provozu, může se to projevovat rušením rozhlasového a televizního příjmu. Jedná se o podobnou interferenci, jakou způsobují různé jiné domácí spotřebiče, jako jsou mixéry, vysavače nebo ventilátory. Jde tedy o zcela běžný jev. |
| --- | --- |
| Ztlumení vnitřního světla | Při činnosti trouby v režimu nízkého výkonu může vnitřní osvětlení pohasnout, což je zcela běžný jev. |
| Srážení horké páry na dveřích, únik horkého vzduchu ventilačními otvory | Z potravin se může v průběhu jejich přípravy uvolňovat pára. Rovněž tak může ventilačními otvory unikat horký vzduch. Přitom se může určité množství páry srážet ne dvířkách trouby, což je normální jev. |
| Náhodné zapnutí trouby ve které nejsou vložené žádné potraviny | Trouba uvnitř které se nenacházejí žádné potraviny se nesmí zapínat. Taková situace by byla velmi nebezpečná. |

| Závada | # Možná příčina |
| --- | --- |
| Troubu nelze zapnout | Není správně zasunutá síťová vidlice. Přesvědčete se, zda je v pořádku přívod napětí. |
| Trouba nehřeje | Nejsou zcela zavřená dvířka. Ověřte si, zda se nezachytilo něco mezi předním okrajem pracovní komory trouby a jejími dvířky. |
| Sklenění talíř při provozu trouby drnčí. | Usazené nečistoty (drobty) mezi otočným prstencem a dnem trouby |
| Jiskření a praskavé zvuky vycházející z pracovního prostoru trouby. (elektrický výboj) | Kovový dekor na talířích V troubě zůstala zapomenutá kovová vidlička nebo jiná součást kuchyňského náčiní. Bylo použito příliš velké množství hliníkové fólie. Pro uzavření sáčků byly použity kovové uzávěry (klipsy). |

--- 26 ---

Podpora zákazníků

Pokud Váš problém přetrvává i poté, co jste postupovali podle předchozích pokynů, spojte se s centrem pro službu zákazníkům. Adresu najdete v připojeného seznamu.

Nikdy nepoužívejte služeb opraváře, který nemá autorizaci od společnosti Franke.

Pro opravu udejte:

- druh závady

- typ spotřebiče

- jeho sériové číslo (Serial Number – S.N.)

Tuto informaci najdete na typovém štítku otištěném v záručním listu.

Štítek s technickými údaji, sériovým číslem a obchodní značkou je upevněný na viditelném místě na vnitřní ploše rámu dvířek.

Tento datový štítek nikdy neodstraňujte.

V souhlase se směrnicemi WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment

– vyřazená elektrická a elektronická zařízení) musí sběr a zpracování těchto

zařízení probíhat odděleně od ostatního odpadu. Pokud tedy nastane v budouc-

nosti potřeba tento výrobek vyřadit, NEODKLÁDEJTE jej do běžného domácího

odpadu, ale předejte jej do příslušného sběrného dvora pro elektrický a elektro-

nický odpad.

POKYNY PRO LIKVIDACI – NÁŠ PŘÍNOS K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Naše výrobky jsou většinou baleny za použití recyklovaných neznečišťujících materiálů, které nejsou škodlivé životnímu prostředí. Prosíme též uživatele, aby k tomuto snažení přispěli tím, že tento balicí materiál vhodným způsobem zlikvidují. Pro získání informace o Vašem nejbližším středisku pro sběr

a recyklaci se spojte s Vaším prodejcem nebo s příslušným místním úřadem.

Nevyhazujte obal ani jeho části kamkoliv do okolí. Součásti obalu, zejména plastové sáčky, představují pro děti nebezpečí zadušení.

Také Váš vyřazený spotřebič je zapotřebí zlikvidovat zodpovědným způsobem.

Důležité: Předejte spotřebič do místního sběrného střediska. Kvalifikovaně provedená likvidace umožní opětovné použití hodnotných materiálů.

Před vyřazením spotřebiče je nezbytné odstranit jeho dvířka a ponechat poličky na jejich místě, aby se děti při hře nedopatřením neuvěznily uvnitř. Musíte rovněž zabránit připojení na síť odejmutím (odštípnutím) kabelu s vidlicí.

--- 27 ---