# Návod k obsluze a instalaci

Myčka nádobí

# FDW 612 ESP A+

## O B S A H

Seznámení se s Vaší myčkou .............................................................................................................2

- Technická specifikace .................................................................................................................. 3

- Prohlášení o shodě .......................................................................................................................3

.

Bezpečnostní informace a doporučení ................................................................................................3

- Recyklace .....................................................................................................................................3

- Bezpečnostní informace ...............................................................................................................3

- Obecná doporučení ......................................................................................................................4

- Co se nedoporučuje umývat v myčce ...........................................................................................4

Instalace myčky nádobí .......................................................................................................................5

- Umístění myčky ............................................................................................................................5

- Přívod a odvod vody......................................................................................................................5

- Přívodní hadice .............................................................................................................................6

- Vypouštěcí hadice .........................................................................................................................6

- Připojení na elektrickou síť ............................................................................................................7

- Před prvním použitím myčky .........................................................................................................7

Příprava myčky k provozu ...................................................................................................................7

- Důležitost odvápnění (změkčení) vody .........................................................................................7

- Nasypání sole................................................................................................................................7

- Zkušební proužek .........................................................................................................................8

- Nastavení spotřeby sole ...............................................................................................................8

- Používání mycího prostředku .....................................................................................................10

- Plnění zásobníku mycím prostředkem ........................................................................................10

- Mycí prostředky s kombinovaným účinkem ................................................................................10

- Naplnění zásobníku oplachovým prostředkem a nastavení jeho dávky ......................................11

Ukládání nádobí do myčky .................................................................................................................11

- Spodní koš ..................................................................................................................................13

- Horní koš .....................................................................................................................................13

- Chybný způsob plnění košů ........................................................................................................13

- Standardní způsob plnění košů a údaje pro zkušební mytí ........................................................14

- Popis programu ..........................................................................................................................15

Zapnutí myčky a volba programu ......................................................................................................16

- Zapnutí myčky  ...........................................................................................................................16

- Průběh mycího programu ...........................................................................................................16

- Změna  mycího programu ...........................................................................................................17

- Změna programu s resetem ........................................................................................................17

- Vypnutí myčky .............................................................................................................................18

Údržba a čištění .................................................................................................................................19

- Filtry ............................................................................................................................................19

- Sprchovací ramena .....................................................................................................................20

- Filtr na přívodní hadici .................................................................................................................20

Chybové kódy a postup v případě provozní závady ..........................................................................20

Praktické a užitečné informace ..........................................................................................................22

1  Horní koš s přihrádkami

2  Horní sprchové rameno

3  Spodní koš

4  Spodní sprchové rameno

5  Filtry

6  Typový štítek

7  Ovládací panel

8  Dávkování mycího a oplachového prostředku

### 9  Koš na příbory

### 10  Dávkovač sole

11 Zarážka horního koše

### Jednotka aktivního sušení: Tento systém

zajišťuje lepší osušení Vašeho nádobí.

--- 1 ---

## SEZNÁMENÍ SE S VAŠÍ MYČKOU

1.) Tlačítko síťového spínače

Po stisknutí tohoto tlačítka se rozsvítí signálka ukončení programu.

2.) Tlačítko pro volbu programu

Pomocí tohoto tlačítka si můžete zvolit program vhodný pro Vaše nádobí

3.) Tlačítko zpožděného startu

Díky funkci zpožděného startu si můžete stiskem zpožďovacího tlačítka nastavit posunutí startu

mycího programu o 3-6-9 hodin.

Po stisku tohoto tlačítka se rozsvítí LED-signálka s údajem 3 h. Každým dalším stiskem se

postupně rozsvěcují LED-signálky 6h a 9h. Nastavíte-li zpoždění a mycí program, aktivuje se toto

nastavení (tzn. program se zpožděním) zavřením dveří myčky. Pokud chcete, existuje i možnost

nastavit nejprve program a teprve poté jeho zpoždění. Chcete-li změnit nebo vůbec zrušit dobu

zpoždění, docílíte to opakovaným stiskem zpožďovacího tlačítka.

Pokud jste nastavili zpožděný začátek programu, můžete zjistit zbývající čas na displeji. Na pří-

klad: nastavíte-li dobu zpoždění na 9 hodin rozsvítí se signálka 9h. Jestliže poklesne zbývající čas

pod 6 hodin, rozsvítí se signálka 6h. Tímto způsobem můžete zjišťovat zbývající čas.

Pozn. 1 (Týká se pouze typů s přídavnou funkcí): Pokud jste zvolili k poslednímu mycímu

programu přídavnou funkci, bude tato funkce aktivní i při následujícím mytí. Pokud nechcete

u tohoto nového mycího programu tuto funkci uplatnit, stiskněte znovu tlačítko přídavné funkce

a ověřte si, zda signálka tohoto tlačítka zhasnula.

4.)  Varovná signalizace nedostatku sole

Chcete-li překontrolovat, zda je zásoba změkčovací sole ve Vaší myčce dostatečná, sledujte

varovnou signálku nedostatku sole na displeji. V případě, že se tato signálka rozsvítí, je zapotřebí

zásobník sole doplnit.

Varovná signalizace nedostatku oplachového prostředku

Chcete-li překontrolovat, zda je zásoba oplachového prostředku ve Vaší myčce dostatečná,

sledujte varovnou signálku nedostatku oplachového prostředku na displeji. Pokud se tato signálka

rozsvítí, doplňte příslušný zásobník.

Signalizace skončení programu

Po ukončení mycího  programu se rozsvítí na ovládacím panelu příslušná signálka.

Kromě toho ohlásí myčka ukončení programu 5-krát opakovaným zvukovým signálem.

--- 2 ---

## Technická specifikace

Kapacita myčky ................................................... 12 souprav

Výška ..................................................................  815 mm – 870 mm

Šířka ...................................................................  596 mm

Hloubka ............................................................... 550 mm

Netto váha ........................................................... 38 kg

Napájecí napětí ................................................... 220-240 V, 50 Hz

Celkový příkon ..................................................... 2200 W

Topný příkon ........................................................ 2000 W

Příkon sprchového čerpadla ................................ 100 W

Příkon vyprazdňovacího čerpadla ........................ 30 W

Tlak vodní přípojky ............................................... 0,03 MPa (0,3 baru) – 1 MPa (10 barů)

## Prohlášení o shodě (certifikace EU)

Všechny části tohoto zařízení jsou odzkoušeny na shodnost s bezpečnostními požadavky obsaženými v příslušných předpisech EU.

2004/108/EC, 2006/95/EC, IEC 436DIN 44990, EN 50242

## BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE A DOPORUČENÍ

## Recyklace

- Některé díly a obal Vaší myčky jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

- Plastové díly jsou označeny mezinárodními zkratkami: ( >PE<, >PS<, >POM<, >PP<, ...).

- Lepenkové díly byly vyrobeny z recyklovaného papíru a měly by být zlikvidovány uložením do kontejnerů pro papírový odpad za účelem další recyklace.

- Tyto materiály není žádoucí ukládat do kontejnerů pro běžný odpad, ale měly by být předány do recyklačních středisek.

- Za účelem získání informací o způsobech likvidace a o sběrných místech se obraťte na příslušná střediska.

## Bezpečnostní informace

#### Postup při převzetí dodávky Vaší myčky

- Zkontrolujte, zda myčka nebo její obal nevykazují známky poškození. Pokud je myčka jakkoliv poškozená, nezapínejte ji, ale spojte se s autorizovaným servisem.

- Díly obalu rozbalte tak jak je naznačeno a zlikvidujte je v souhlase s příslušnými předpisy.

## Na co si dát pozor při instalaci myčky

- Pro instalaci zvolte vhodné a bezpečné místo s rovnou plochou.

- Instalaci myčky a její připojení provádějte podle dále uvedených instrukcí.

- Toto zařízení smí instalovat a opravovat pouze autorizovaný servis.

- Pro opravy myčky se smějí používat pouze originální náhradní díly.

- Před instalací se přesvědčete, že je myčka odpojená od sítě.

- Překontrolujte, zda je vnitřní pojistkový systém zapojený podle předpisů.

- Všechny elektrické spoje musejí odpovídat hodnotám uvedeným na výkonovém štítku.

- Dávejte zejména pozor na to, aby myčka nestála na přívodním elektrickém kabelu.

- Pro připojení zásadně nepoužívejte prodlužovací kabely ani vícenásobné zásuvky. Síťová vidlice musí být po instalaci myčky snadno přístupná.

- Myčku, která je umístěná pod kuchyňskou deskou nebo je vestavěná, zkompletujte podle dodaných instrukcí. Ověřte si, že je výrobek dostatečně upevněný.

- Po instalaci na vhodném místě nechejte nejprve proběhnout  mycí program bez nádobí.

## V každodenním provozu

- Toto zařízení je určené pro použití v domácnosti. Nepoužívejte je pro žádný jiný účel. Využití myčky v komerčním provozu ruší záruku.

- Nestoupejte, ani nesedejte na otevřené dveře myčky a ničím je nezatěžujte, protože by mohlo dojít k jejímu převržení.

--- 3 ---

- Do zásobníků pro mycí a oplachové prostředky Vaší myčky nedávejte nikdy nic jiného, než ty prostředky, které jsou vyrobeny speciálně pro myčky. Při nedodržení tohoto doporučení nebude naše společnost odpovědná za jakékoliv škody, které by se mohly na Vaší myčce projevit.

- Voda v mycí části myčky není pitná, proto ji nekonzumujte.

- Kvůli nebezpečí exploze nedávejte do mycího prostoru žádná chemická rozpouštědla ani ředidla.

- Před umýváním plastových předmětů v myčce si ověřte jejich tepelnou odolnost.

- Nevkládejte do myčky předměty, které nejsou vhodné pro tento způsob mytí. Rovněž neplňte koše nad jejich kapacitu. Při nedodržení tohoto doporučení nebude naše společnost odpovědná za jakékoliv poškrábání nebo rezivění na vnitřním plášti myčky způsobené posuvem koše.

- Pokud je myčka v provozu, nesmějí se za žádných okolností otevírat její dveře, zejména kvůli nebezpečí výtoku horké vody. Bezpečnostní zařízení v každém případě zaručí, že se myčka po otevření dveří vypne.

- Neponechávejte dveře myčky otevřené; mohlo by dojít k nehodě.

- Nože a ostatní součásti příborů s ostrým zakončením vkládejte do příborového koše ostřím dolů.

- Toto zařízení není určeno pro používání osobami (děti v to počítaje) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně osobami s nedostatkem zkušeností či znalostí. Používat je mohou jen pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo v případě, že byly o jeho používání poučeny.

## Pro bezpečnost Vašich dětí

- Po vybalení myčky zajistěte, aby se balicí materiál nedostal do rukou dětem.

- Nedovolte dětem, aby si s myčkou hrály nebo ji zapínaly.

- Nenechávejte v dosahu dětí mycí a oplachové prostředky.

- Nedovolte dětem přístup k otevřené myčce, protože se v ní mohou nacházet zbytky mycích prostředků.

- Zajistěte, aby vyřazená myčka nepředstavovala ohrožení pro Vaše děti. O dětech je známo, že se zavírají do starých zařízení. Abyste takovéto situaci předešli, vylomte dveřní zámek a vytrhejte elektrické kabely.

## V případě provozní závady

- Jakoukoliv závadu myčky smí opravovat pouze kvalifikovaná osoba. Jakákoliv oprava, kterou provede kdokoliv jiný, než pracovník autorizovaného servisu, vyjme Vaší myčku ze záruky.

- Před započetím opravných prací si ověřte, že je myčka odpojená od sítě. Vypněte jistič  nebo vypojte kabel ze zásuvky. Netahejte přitom přímo za kabel. Zajistěte uzavření vodovodního kohoutku (ventilu).

## Obecná doporučení

- Za účelem úspory energie a vody odstraňte z nádobí předtím, než je vložíte do myčky, všechny větší zbytky potravy. Myčku zapínejte až poté, kdy je zcela zaplněná.

- Program pro předmytí používejte pouze v případech, kdy je to zapotřebí.

- Duté části nádobí, jako jsou misky, sklenice a hrnce vkládejte do myčky dnem vzhůru

- Doporučuje se nevkládat do myčky nádobí jiným způsobem, ani ve větším množství, než je naznačeno.

## Co se nedoporučuje umývat v myčce:

- Cigaretové popelníky, zbytky svíček, leštěné a barvené předměty, materiály ze slitin ocele;

- Vidličky, lžíce a nože, jejichž držadla jsou doplněná dřevem, kostí, slonovinou nebo perletí, dále předměty lepené nebo ty, které jsou narušené působením abraziv nebo kyselých či zásaditých chemikálií;

- Předměty z plastu, pokud nejsou tepelně odolné a nádoby z mědi nebo s cínovým povlakem;

- Hliníkové a stříbrné předměty (mohou změnit barvu nebo zmatovatět);

- Některé choulostivé druhy skla a též porcelán s natištěným vzorem, protože může dojít ke zmatovatění nebo ztrátě  barvy už při prvním mytí, některé předměty z křišťálu, protože mohou časem ztrácet svoji průhlednost, příbory, které nejsou tepelně odolné, sklenice z olovnatého krišťálu, krájecí desky a předměty vyrobené ze syntetických vláken.

- Mytí v myčce není vhodné ani pro nasáklivé předměty, jako jsou kuchyňské houbičky či úklidové utěrky.

--- 4 ---

Upozornění: Pamatujte na to, abyste se při budoucích nákupech orientovali na sady nádobí, které lze umývat v myčce.

## INSTALACE MYČKY

## Umístění myčky

Při volbě místa pro myčku vyberte takové, které umožní snadně vkládání a vyjímání nádobí.

Nestavte myčku do místa, kde by mohla okolní teplota klesnout pod 0oC.

Před umístěním myčky ji vybalte a dbejte přitom upozornění uvedených na jejím obalu.

Myčku umístěte v blízkosti vodovodního kohoutku a odpadové přípojky. Při umisťování pamatujte na to, že tato připojení, pokud už byla jednou provedena, nelze měnit.

Pokud chcete myčkou pohnout, nečiňte tak jejím uchopením za dveře nebo panel.

Pamatujte na ponechání určité prostorové vůle kolem myčky tak, abyste s ní mohli při čištění snadno posouvat vpřed a vzad.

Ověřte si, že při umisťování myčky nedojde k seškrcení (přimáčknutí) přívodní ani odpadní hadice. Zajistěte také, aby myčka nebyla postavená na přívodním kabelu. Stavitelné nožky seřiďte tak, aby stála myčka ve vodováze. Správné ustavení polohy myčky zajistí bezproblémové otevírání a zavírání dveří.

V případě, že nelze dveře myčky zcela dobře zavírat, zkontrolujte zda je její poloha na podlaze stabilní. Pokud tomu tak není, seřiďte stavitelné nožky tak, aby se stabilní poloha zajistila.

## Přívod a odvod vody

Ověřte si, že je vnitřní rozvod vody vhodný pro instalaci myčky. Doporučujeme Vám rovněž instalaci filtru na vstupu do Vašeho objektu nebo bytu, aby se zamezilo poškození Vaší myčky v důsledku kontaminace (písek, částečky zeminy, rez aj.), která může být občas zanesená z vodního zdroje nebo z vnitřní instalace a aby se předešlo stížnostem na zažloutnutí nebo na výskyt usazenin po mytí.

##### Přívodní hadice

Nepoužívejte přívodní hadici od staré myčky (pokud ji máte

k dispozici), ale namísto ní použijte novou hadici, která je součástí

dodávky. Pokud chcete připojit novou nebo dlouho nepoužívanou

přívodní hadici, nechejte jí před připojením protékat krátkou dobu

vodou. Hadici připojte přímo na vodovodní kohoutek (ventil). Tlak na

přívodu musí mít minimální hodnotu 0,03 MPa a nesmí překročit

hodnotu 1 MPa. Pokud je tlak vody vyšší než 1Mpa musí se

nainstalovat mezi kohoutek a hadici redukční ventil. Po instalaci

přípojky otevřete naplno vodovodní  kohoutek a zkontrolujte těsnost.

Pro zajištění bezpečnosti Vaší myčky pamatujte na to, abyste po

ukončení každého mycího programu přívod vody zavřeli.

--- 5 ---

POZNÁMKA: U některých modelů se používá systém Aquastop.

V případě jeho použití existuje nebezpečí vzniku vysokého tlaku.

Dbejte proto na to, aby nedošlo k ostrému zalomení nebo seškrcení

přívodní hadice.

Varovné upozornění: V případě, že může Vaše myčka pracovat

s teplou vodou, nesmí teplota vody na vstupu překročit  60oC.

Vypouštěcí hadice

Hadice pro odvod odpadní vody může být napojena přímo do

odpadního potrubí nebo do odpadního sifonu. V případě použití

speciální zahnuté hadice (pokud je k dispozici) je možno odvádět

vodu přímo do odpadního potrubí zavěšením ohybu hadice za jeho

okraj. Toto napojení smí být nejníže 50 cm a nejvýše 110 cm nad

úrovní podlahy.

.

## Připojení na elektrickou síť

Nulovaná vidlice Vaší myčky je určená pro napojení na nulovanou zásuvku s příslušným napětím a potřebným proudovým dimenzováním. Pokud není k dispozici nulovaná instalace, dejte nulování (uzemnění) provést náležité kvalifikovaným elektrikářem. V případě používání myčky připojené k instalaci bez nulování (uzemnění) nebude naše společnost odpovědná za jakoukoliv ztrátu funkčnosti, která by mohla nastat.

Jištění vnitřního rozvodu má být dimenzováno na 10 – 16 A.

Vaše myčka je navržená na napětí 220-240 V. V případě, že je ve Vašem místě síťové napětí 110 V, zapojte před myčku transformátor 110/220 V o výkonu 3000 W. Myčka nesmí být během umísťování připojena k síti.

Používejte vždy jen zalisovanou vidlici, která je součástí dodávky.

Provozování myčky na nižším napětí sníží kvalitu mytí.

Přívodní elektrický kabel myčky smí vyměňovat pouze autorizovaný servis nebo náležitě kvalifikovaný elektrikář. Nedodržení tohoto požadavku může mít závažné následky (úraz).

Pokud máte mokré ruce, neodpojujte myčku ze zásuvky, abyste se nedostali do styku s elektrickým napětím.

Při odpojování myčky od sítě tahejte vždy za vidlici a nikdy ne za samotný kabel.

--- 6 ---

###### Před prvním použitím myčky

- Překontrolujte, zda hodnoty napájení elektrickou energií a  vodovodní přípojky odpovídají hodnotám uvedeným v pokynech pro instalaci myčky.

- Odstraňte z vnitřku myčky všechen balicí materiál.

- Nastavte změkčovač vody.

- Do zásobníku sole nasypte 2 kg sole a doplňte zásobník vodou až do úrovně, kdy začne téměř přetékat.

- Naplňte zásobník oplachového prostředku.

## PŘÍPRAVA MYČKY K PROVOZU

## Důležitost odvápnění (změkčení) vody

Pro svoji dobrou funkci potřebuje myčka nádobí měkkou vodu, což znamená vodu s nízkým obsahem vápníku. V opačném případě by zůstávaly na nádobí a na vnitřním zařízení zbytky bílých vápenných usazenin. To by nepříznivě ovlivnilo mycí, sušicí i lešticí operace myčky. Při průtoku vody změkčovacím systémem se z ní odstraňují ionty způsobující její tvrdost a voda tím získává měkkost potřebnou pro dosažení co nejlepších výsledků při mytí. V závislosti na hodnotě tvrdosti přitékající vody se ionty, které ji způsobují, rychle akumulují ve změkčovacím systému. Z toho důvodu se musí změkčovací systém obnovovat, aby pracoval se stejnou účinností i při následujícím mytí. Proto se používá sůl pro myčky.

## Nasypání sole

Používejte sůl vyráběnou speciálně pro použití v myč-

kách nádobí.  Za účelem nasypání změkčovaci sole

nejprve vyjměte spodní koš a poté otevřete zásobník

sole pootočením jeho krytky proti směru hodinových

ručiček. (1, 2). Zásobník naplňte nejprve dvěma

kilogramy sole a poté vodou (3) až do úrovně přeté-

kání. Pokud máte k dispozici dodávaný trychtýř (4),

použijte jej. Plnění bude snadnější. Vraťte zpět krytku

a zásobník uzavřete. Když se rozsvítí příslušná sig-

nálka na ovládacím panelu, naplňte zásobník sole

znovu. Vodou naplňte zásobník sole pouze při prvním

použití.

Pokud vkládáte do zásobníku sole tablety, nenaplňujte

jej v celém objemu.

Doporučujeme používat drobnozrnnou nebo práškovou změkčovací sůl.

Nedávejte do myčky kuchyňskou sůl, protože by se tím během doby zhoršovala funkčnost změkčovacího systému. Když spustíte myčku, naplní se zásobník sole vodou. Proto nasypte změkčovací sůl před uvedením myčky do provozu.

Tímto postupem se mycím procesem přebytečná sůl ihned spláchne. Pokud nemáte v úmyslu umývat nádobí ihned po nasypání sole, nechejte proběhnout krátký mycí program s prázdnou myčkou. Předejde se tím případnému poškození myčky (zábrana koroze) způsobenému přetečením sole při plnění zásobníku.

--- 7 ---

## Nastavení spotřeby sole

Efektivnost Vaší myčky při umývání závisí na stupni měkkosti vody odebírané z rozvodu. Z toho důvodu je myčka vybavená systémem, který snižuje tvrdost odebírané vody. Umývací efekt bude vyšší při správném nastavení tohoto systému. Za účelem zjištění stupně tvrdosti vody ve Vaší lokalitě se spojte s místní vodárenskou organizací.

## Zkušební proužek

Vyjměte          Nechejte         Ponořte            Po vyjmutí            Vyčkejte         Nastavte tvrdost vody na Vaší

zkušební         vytékat           zkušební           z vody                  1 minutu         pračce podle výsledku zjištěného

proužek          z Vašeho        proužek            zkušebním                                  zkušebním proužkem.

kohoutku         na 1 vteřinu      proužkem

po dobu          do vody             zatřeste

1 minuty

vodu

Bez vápna

Velmi nízký obsah vápna

Nízký obsah vápna

Střední obsah vápna

Vyšší obsah vápna

Vysoký obsah vápna

## Nastavení spotřeby sole

Tabulka pro nastavení tvrdosti vody

Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 90 dF (francouzská stupnice tvrdosti),  anebo pokud používáte studniční vodu, doporučujeme Vám použití filtru a zařízení pro úpravu vody.

| Stupeň tvrdosti vody | Německá stupnice tvrdosti vody dH | Francouzská stupnice tvrdosti vody dF | Britská stupnice tvrdosti vody dE | Indikace stupně tvrdosti | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 - 5 | 0 - 9 | 0 - 6 | Svítí signálky P1 a P5 | * |  |  |  | * |
| 2 | 5 - 11 | 10 - 20 | 7 – 14 | Svítí signálky P2 a P5 |  | * |  |  | * |
| 3 | 12 - 17 | 21 - 30 | 15 – 21 | Svítí signálky P3 a P5 |  |  | * |  | * |
| 4 | 18 - 22 | 31 - 40 | 22 – 28 | Svítí signálky P4 a P5 |  |  |  | * | * |
| 5 | 23 - 31 | 41 - 55 | 29 - 39 | Svítí signálky P1, P4 a P5 | * |  |  | * | * |
| 6 | 32 - 50 | 56 - 90 | 40 - 63 | Svítí signálky P2, P4 a P5 |  | * |  | * | * |

POZNÁMKA: Z výroby je myčka nastavena na stupeň tvrdosti 3.

--- 8 ---

Nastavte změkčovač podle stupně tvrdosti vody odebírané z Vašeho kohoutku.

Stiskněte tlačítko pro volbu programu (3) a přidržte je stisknuté.

Mezitím zapněte myčku stiskem tlačítka síťového spínače (1).

Přidržte stisknutá tlačítka Start/Pauza (3) do té doby, než začnou

blikat signálky  “P1-P2-P3-P4-P5-konec programu“.

Poté co se rozblikají signálky  “P1-P2-P3-P4-P5-konec programu“ (2)

tlačítko pro volbu programu (3) uvolněte.

Displej Vaší myčky zobrazuje poslední nastavenou tvrdost vody.

Nyní můžete tlačítkem pro volbu programu (3) nastavit úroveň tvrdosti podle

tabulky pro nastavení tvrdosti vody.

Po provedeném nastavení tvrdosti vody stiskněte tlačítko

síťového spínače (1), aby se toto nastavení uložilo do paměti

--- 9 ---

## Používání mycího prostředku

Používejte mycí prostředek, který je vyrobený specielně pro myčky nádobí.

Na trhu najdete mycí prostředky pro myčky používané v domácnosti dodávané ve formě prášku, gelu

nebo tablet.

Mycí prostředek se musí vložit do zásobníku před spuštěním myčky. Mycí prostředky uchovávejte v chladném a suchém místě, mimo dosah dětí.

Nevkládejte do zásobníku mycího prostředku větší množství, než je stanoveno, protože by mohlo vytvořit našedlé šmouhy na Vašich sklenicích a způsobilo by to rovněž jeho nedostatečné rozpuštění.

Potřebujete-li znát o mycím prostředku, který budete používat, více informací, spojte se přímo s jeho výrobcem.

## Plnění zásobníku mycím prostředkem

Stiskněte západku, abyste mohli otevřít zásobník tak, jak je

znázorněno na obr. 1. Zásobník má uvnitř vyznačené linky

pro různou úroveň naplnění, které umožňují odměřit správné

množství mycího prostředku. Zásobník může pojmout celkem

40 cm3 mycího prostředku. Po otevření zásobníku nasypte

do jeho většího oddílu v případě většího zašpinění nádobí

25 cm3 mycího prostředku,

anebo, pokud je zašpinění

menší, jen 15 cm3. Jestliže

bylo Vaše nádobí pone-

cháno v neumytém stavu

delší dobu,  anebo pokud

jsou na něm zaschlé zbytky jídla, případně pokud jste myčku

naplnili nádobím nad určenou míru, přidejte ještě 5 cm3 mycího

prostředku do oddílu pro předmytí a myčku zapněte.

Obecně platí, že můžete dávkovat do myčky větší množství

mycího prostředku v závislosti na stupni zašpinění a na stupni tvrdosti vody ve Vašem místě.

## Mycí prostředky s kombinovaným účinkem

Výrobci mycích prostředků vyrábějí také kombinované mycí prostředky s názvy „2 v 1“, „3 v 1“ nebo

„5 v 1“ apod.

Mycí prostředky  „2 v 1“ obsahují vlastní mycí prostředek (detergent) + sůl nebo oplachový prostředek. Pokud používáte tento prostředek, zkontrolujte dobře jeho specifikaci.

Ostatní tabletové mycí prostředky obsahují detergent + oplachový prostředek + sůl + různé další funkce.

Obecně platí, že kombinované mycí prostředky poskytují uspokojlivé výsledky pouze za určitých podmínek jejich použití. Tyto prostředky obsahují oplachový prostředek a/nebo sůl v určených množstvích.

Co je zapotřebí mít na paměti při používání těchto výrobků:

- Vždy si spolehlivě zjistěte specifikaci výrobku, který chcete použít;

zejména zda to je nebo není kombinovaný prostředek.

- Ověřte si vhodnost použitého mycího prostředku s ohledem na stupeň tvrdosti vody na kterou

je myčka připojená.

- Při používání takovýchto výrobků věnujte pozornost instrukcím na jejich obalech.

- Pokud se takovéto mycí prostředky dodávají ve formě tablet, nikdy je nevkládejte do příborového koše myčky, ale vkládejte je vždy do příslušného zásobníku.

- Pokud se tyto výrobky používají za vhodných podmínek a při odpovídajícím nastavení myčky, zajistí nižší spotřebu sole a/nebo oplachového prostředku.

--- 10 ---

###### Doporučení pro uživatele: Pokud chcete docílit při používání kombinovaných mycích prostředků lepších výsledků, přidejte do myčky sůl i oplachový prostředek a nastavte tvrdost vody a dávkování oplachového prostředku na nejnižší hodnoty.

###### Rozpustnost tabletových mycích prostředků vyráběných různými společnostmi se

###### může měnit v závislosti na teplotě a čase. Proto se nedoporučuje používat tyto

###### prostředky v krátkém programu. Zde je vhodnější používat mycí prostředky ve formě

###### prášku.

## Pokud přestanete používat kombinované mycí prostředky

- Naplňte zásobníky pro sůl a oplachový prostředek.

- Nastavte tvrdost vody na nejvyšší hodnotu (6) a nechejte proběhnout mytí naprázdno.

- Nastavte příslušnou hodnotu tvrdosti vody.

- Proveďte rovněž příslušné nastavení oplachu.

## Naplnění zásobníku oplachovým prostředkem a nastavení jeho dávky

Oplachový (lešticí) prostředek se používá proto, aby bránil ulpívání kapek

vody, zamezoval vzniku skvrn z usazeného vápna a tvorbě šedého filmu,

který může objevovat na nádobí ve formě proužků a také kvůli snadnějšímu

sušení nádobí. Oproti obecně rozšířené představě se tento prostředek

nepoužívá pouze proto, aby mělo nádobí lesk, ale také proto, aby se dobře

osušilo. Z toho důvodu je zapotřebí dbát na to, aby bylo v příslušném

zásobníku vždy dostatečné množství oplachového prostředku a aby se

používalo pouze leštidlo vyráběné pro myčky nádobí.

Pokud se na ovládacím panelu rozsvítí signálka oplachového prostředku,

příslušný zásobník doplňte.

Za účelem naplnění zásobníku oplachovým pro-

středkem sejměte pootočením víčko zásobníku

(viz 1). Zásobník plňte oplachovým prostředkem

až do doby, kdy jeho hladina dostoupí ke kontrol-

nímu průzoru. (Průzor ztmavne - viz 2).

Vraťte víčko zpět a uzavřete je pootočením

do polohy, kdy budou značky proti sobě.

Sledováním kontrolního průzoru na zásobníku

oplachového prostředku zjistíte, zda Vaše myčka

potřebuje jeho doplnění. Zatmavlý (neprůhledný) průzor (b) znamená, že je v zásobníku dostatek oplachového prostředku a naopak pokud průzor zprůhlední, je zapotřebí zásobník doplnit. Seřízení oplachu je možno nastavit v rozmezí 1 – 6. Z továrny je nastavená hodnota 3. V případě, že se na nádobí tvoří po umytí stopy po kapkách, je zapotřebí nastavení zvýšit, zatímco naopak nižší nastavení je potřebné v případě, že otření nádobí rukou na ní zanechává modrou stopu.

Upozornění: Používejte pouze ty oplachové prostředky, které jsou schválené pro myčky nádobí. V případě, že zbytky oplachového prostředku zanechávají z důvodu přetečení velké množství pěny

a snižují tak mycí efekt, odstraňte jeho přebytek setřením pomocí hadru.

###### UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ DO MYČKY

Jestliže umístíte správně nádobí do myčky, využijete ji tím nelepším způsobem a to pokud se týká spotřeby energie i efektu docíleného při mytí a sušení.

Pro ukládání Vašeho nádobí do myčky jsou k dispozici dva oddělené koše. Do spodního koše můžete ukládat kruhové a rozměrné předměty jakými jsou hrnce, rendlíky s dlouhými držadly, poklice, různá plata a soupravy příborů.

Horní koš je určený pro podšálky, dezertní talířky, salátové mísy, šálky a sklenice. Pokud vkládáte sklenice a poháry s dlouhou stopkou, opírejte je o okraj koše, o přihrádky nebo o drátové opěrky sklenic,  ale neopírejte je o jiné druhy nádobí. Rovněž neopírejte dlouhé sklenice proti sobě, protože by nemusely udržet stabilní polohu a mohly by utrpět škodu.

--- 11 ---

Užší předměty je vhodnější ukládat do středních částí košů. Lžíce je lépe ukládat mezi ostatní příbory, aby se na sebe vzájemně „nenalepily“. Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje používat

příborovou mřížku. Kvůli zábraně jakéhokoliv možného zranění ukládejte dlouhé a ostré předměty, jako je servírovací vidlička, nůž na chléb apod. tak, aby jejich ostré části směřovaly dolů nebo ležely na koších v horizontální poloze.

Upozornění: Ukládejte nádobí do myčky takovým způsobem,

aby nebránilo hornímu ani spodnímu sprchovacímu rameni

v otáčení.

## Přihrádky na nádobí

Přihrádky jsou umístěny v horním koši myčky (a, b).

Tyto přihrádky je možno používat ve vyklopené nebo sklopené

poloze. Když jsou vyklopené (a), je na ně možno pokládat

šálky a jsou-li sklopené (b), můžete ukládat do koše dlouhé sklenice. Tyto přihrádky můžete využít také k ukládání dlouhých vidliček, nožů a lžic po stranách koše.

#### Nastavení výšky horního koše v případě, že je naplněný

Mechanizmus pro výškové nastavení horního koše ve Vaší myčce je navržen tak, že umožňuje  nastavovat výšku koše nahoru i dolů bez jeho vysouvání z myčky i když je plný a vytvořit  tím větší prostor v horní nebo spodní části tak, jak je zapotřebí.  Koše jsou z výroby nastaveny do horní polohy.

Pro zvednutí koše jej uchopte na obou stranách a potáhněte směrem nahoru. Pro posuv koše dolů jej opět uchopte po stranách a spusťte dolů.

Ověřte si, zda jsou u nastavovacího mechanizmu naplněného koše obě strany ve stejné poloze (nahoře nebo dole).

--- 12 ---

## Spodní koš

## Horní koš

## Nesprávně obsazené koše

--- 13 ---

###### Standardní způsob plnění košů a údaje pro zkušební mytí

Kapacity:

Horní i spodní koš: 12 souprav. Horní koš musí být nastaven do horní polohy. Šálky se ukládají na trny přihrádek.

## Mycí / oplachový prostředek

5 + 23 cm3, v souhlase s normou EN50242-DIN 44990 IEC 436 (mezinárodně platné normy) Nastavení dávky oplachovacího prostředku: 4

## Zkouška programu

Ekonomický program 50oC, v souhlase s normou EN 50242 (mezinárodně platná norma)

--- 14 ---

## POPIS PROGRAMU

#### Rozpis jednotlivých programů

| Označení programu | P1 | P2 | P3 Referenční program | P4 | P5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název programu a teplota mytí | Intensive 70oC | Super 50 min. 65oC | Economic 50oC | Quick 40oC | Předmytí (bez ohřevu) |
| Pro co je program určen | polévky, omáčky, těstoviny, vejce, rizoto, brambory a vše co se peče nebo smaží | polévky, omáčky, těstoviny, vejce, rizoto, brambory a vše co se peče nebo smaží | káva, mléko, čaj, studená masa, brambory a vše co se peče nebo smaží | káva, mléko, čaj, studená masa a zelenina, pokud neplynula od pou- žití nádobí delší doba | předmytí za úče-lem opláchnutí zbytků potravy před volbou mycího programu |
| Stupeň zašpinění | značný | střední | střední | nízký | --- |
| Množství mycího prostředku A: 25 cm3 /15 cm3 B: 5 cm3 | A + B | A + B | A + B | A | --- |
|  | předmytí | mytí 65oC | předmytí | mytí 40oC | předmytí |
|  | mytí 70oC | studený oplach | mytí 50oC | studený oplach | konec programu |
|  | studený oplach | horký oplach | studený oplach | horký oplach |  |
|  | horký oplach | konec programu | horký oplach | konec programu |  |
|  | sušení |  | sušení |  |  |
|  | konec programu |  | konec programu |  |  |
| Délka programu (min.) | 110 | 50 | 160 | 30 | 15 |
| Spotřeba energie (kwh) | 1,55 | 1,35 | 0,95 | 0,90 | 0,02 |
| Spotřeba vody (litry) | 16,5 | 12,7 | 12,4 | 12,4 | 4,5 |

Upozornění: Krátké programy nezahrnují sušicí fázi.

V případě výše uvedených údajů se jedná o hodnoty získané v laboratorních podmínkách odpovídají- cích příslušným normám. Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na podmínkách a na prostředí ve      kterém je výrobek používán (napětí elektrovodné sítě, tlak vody, teplota vstupní vody a teplota okolí).

--- 15 ---

###### ZAPNUTÍ MYČKY A VOLBA PROGRAMU

## Zapnutí myčky

Jakmile si tlačítkem pro výběr programu zvolíte určitý program, rozsvítí se signálka tohoto programu

a signálka ukončení programu zhasne.

Po stisku tlačítka síťového spínače se rozsvítí signálka ukončení programu.

- Stiskněte tlačítko síťového spínače.

- Tlačítkem pro výběr programu zvolte program vhodný pro Vaše nádobí.

- Zavřete dveře myčky. Program se rozběhne automaticky.

Poznámka: Pokud se rozhodnete nespouštět myčku po nastavení programu, stiskněte pouze tlačítko síťového spínače. Myčka bude v tom případě připravená pro volbu jiného programu, která bude následovat po opětovném stisku tlačítka síťového spínače. Tento můžete opět zvolit pomocí programového tlačítka.

#### Průběh mycího programu

Neotevírejte dveře před ukončením programu.

Po dokončení mycího programu se na ovládacím panelu rozsvítí příslušná signálka. Kromě toho ohlásí myčka ukončení programu 5-krát opakovaným zvukovým signálem.

--- 16 ---

#### Změna  mycího programu

#### Chcete-li změnit program v případě, že již nějaký probíhá

Po uzavření dveří se spustí mycí program shodný s předchozím programem.

Otevřete dveře a programovým tlačítkem zvolte nový program.

Poznámka: Pokud otevíráte, za účelem zastavení mycího procesu, dveře myčky předtím, než mycí program skončí, otevírejte je opatrně, abyste zabránili vylití vody.

#### Změna programu s resetem

#### Chcete-li zrušit program v případě, že již probíhá

Otevřete dveře myčky. Rozsvítí se signálka posledního zvoleného programu.

Přidržte tlačítko pro volbu programu po dobu 3 vteřin (signálka ukončení programu se rozbliká a signálka příslušného programu zhasne).

Myčka odčerpá v průběhu cca 30 vteřin vodu, která v ní byla napuštěná. Zrušení programu oznámí myčka 5-krát opakovaným zvukovým signálem a rozsvítí se signálka ukončení programu.

Poznámka: Pokud otevíráte, za účelem zastavení mycího procesu, dveře myčky předtím, než mycí program skončí, otevírejte je opatrně, abyste zabránili vylití vody.

--- 17 ---

#### Vypnutí myčky

Když se rozsvítí signálka ukončení programu, vypněte myčku stiskem tlačítka síťového spínače.

Vytáhněte vidlici kabelu ze zásuvky a zavřete přívod vody.

Poznámka: Poté, co oznámí zvukový signál ukončení mycího programu (a rozsvítí se  příslušná signálka), můžete, kvůli rychlejšímu oschnutí, ponechat dveře myčky otevřené.

Poznámka: Jestliže dojde v průběhu mycího procesu k otevření dveří myčky nebo se přeruší dodávka proudu, bude myčka po uzavření dveří nebo obnovení dodávky proudu v mycím programu pokračovat.

Poznámka: Jestliže se během sušení přeruší dodávka proudu nebo se otevřou dveře myčky, je tím program ukončen a myčka je připravena pro zadání nového programu.

--- 18 ---

###### ÚDRŽBA  A ČIŠTĚNÍ

Čištění myčky v pravidelných intervalech prodlouží její životnost.

V mycím prostoru myčky může dojít k hromadění oleje a vápenných usazenin. Pokud k tomu dojde:

-  Naplňte zásobník mycího prostředku, aniž byste do myčky vkládali nádobí, vyberte program pracující s vysokou teplotou a myčku spusťte. Pokud nebude tento postup úspěšný, použijte speciální čisticí prostředek, který je dostupný na trhu. (Čisticí prostředek, který specielně pro myčky dodávají výrobci mycích prostředků)

Čištění dveřního těsnění myčky

- Za účelem čištění dveřního těsnění od ulpívajících nečistot je pravidelně otírejte navlhčeným hadříkem.

Čištění myčky

Nejméně jednou týdně čistěte filtry a sprchovací ramena.

Předtím, než začnete s čištěním, myčku odpojte od sítě a uzavřete její vodovodní kohoutek.

Pro čištění myčky nepoužívejte hrubé materiály. Otírejte ji neabrazivním čisticím prostředkem a navlhčeným hadrem.

#### Filtry

Zkontrolujte, zda nezůstaly na hrubém nebo jemném filtru zbytky

jídla.

Pokud tam nějaké jsou, vyjměte filtry a vyčistěte je důkladně

pod vodovodním kohoutkem.

a) mikrofiltr

b) hrubý filtr

c) kovoplastový filtr

Za účelem vyjmutí a vyčištění filtrové kombinace

jí otočte proti směru hodinových ručiček a směrem

nahoru ji vytáhněte (1).

Vytáhněte a vyjměte kovo-plastový

filtr (3). Poté vytáhněte hrubý fitr

z mikrofiltru (2). Opláchněte jej pod

vodovodním kohoutkem větším

množstvím vody. Sestavte kovo-

plastový filtr tím postupem, že vlo-

žíte hrubý filtr do mikrofiltru tak, aby

byly značky proti sobě. Připojte

mikrofiltr ke kovoplastovému filtru

a otočte ve směru šipky. Ten je za-

fixovaný, když je šipka na mikrofiltru

vidět z opačné strany (4).

- Nikdy nepoužívejte myčku bez nasazených filtrů.

- Nesprávné usazení filtrů snižuje efektivnost mytí.

- Čisté filtry mají velkou důležitost pro řádný chod myčky.

--- 19 ---

Sprchovací ramena

Překontrolujte zda nejsou ucpané otvory na horním nebo

spodním sprchovacím rameni. Pokud k ucpání došlo,

rameno vyjměte a pod vodou je vyčistěte.

Spodní rameno můžete vyjmout jeho vytažením nahoru,

zatímco horní rameno je možno vyjmout po odšroubo-

vání jeho matice otáčením vlevo.

Při zpětné montáži horního ramene dbejte na důkladné

utažení matice.

#### Filtr na přívodní hadici

Voda je preventivně čištěná filtrem na přívodní hadici, aby se zamezilo poškození Vaší myčky v důsledku kontaminace (písek, částečky zeminy, rez aj.), která může být občas zanesená z vodního zdroje nebo z vnitřní instalace a aby se předešlo stížnostem na zažloutnutí nebo na výskyt usazenin po mytí. Provádějte občasnou kontrolu a v případě potřeby i vyčištění filtru a hadice. Za účelem vyčištění filtru uzavřete nejprve vodovodní kohoutek a poté odpojte hadici. Filtr po jeho vyjmutí z hadice vyčistěte pod vodou. Vyčištěný filtr vložte zpět na jeho místo v hadici a tuto opět namontujte.

## CHYBOVÉ KÓDY A POSTUP V PŘÍPADĚ PROVOZNÍ ZÁVADY

| CHYBOVÝ KÓD |  |  |  |  | POPIS ZÁVADY | PŘÍČINA / DOPORUČENÝ POSTUP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inten- sive (P1) | Super (P2) | Econo-mic (P3) | Quick (P4) | Před- mytí (P5) |  |  |
| X | X |  |  | X | Závada v dodávce vody | - Ověřte si, zda je vodovodní kohoutek zcela otevřený a zda není přerušená dodávka vody do bytu - Zavřete kohoutek, odmontujte od něho hadici a vyčis- těte filtr na konci hadice - Zapněte znovu myčku a pokud závada trvá, obraťte se na servis |
|  | X |  | X | X | Do myčky stále natéká voda | - Zavřete kohoutek - Obraťte se na servis |
|  |  | X | X | X | Nefunguje odčerpá-vání vody z myčky | - Neprůchodnost odpadní hadice - Zanesené filtry myčky - Vypněte myčku a zadejte zrušení programu - Pokud závada trvá, obraťte se na servis |
| X |  | X | X | X | Nefunguje ohřev | - Obraťte se na servis |
|  | X | X | X | X | Spustil se alarm proti přetečení vody | - Vypněte myčku a zavřete vodovodní kohoutek - Obraťte se na servis |
| X | X | X | X | X | Závada na desce elektroniky | - Obraťte se na servis |
| X |  | X |  | X | Přehřátí (příliš vy- soká teplota uvnitř myčky | - Obraťte se na servis |
| X |  |  | X | X | Závada v senzoru teploty | - Obraťte se na servis |

--- 20 ---

#### Když se nechce prací program rozběhnout

- Zkontrolujte zda je vidlice zapojená do zásuvky

- Zkontrolujte jištění ve Vašem bytě

- Ověřte si, zda je otevřený vodovodní kohoutek

- Ověřte si, zda jsou zavřené dveře myčky

- Ověřte si, zda jste zapnuli myčku stiskem tlačítka síťového spínače

- Ověřte si, zda nejsou zanesené filtry na přívodu vody a v myčce

#### Když zůstávají v zásobníku mycího prostředku jeho zbytky

- Zásobník byl při plnění mycím prostředkem mokrý

#### Když zůstává po skončení mycího programu v myčce voda

- Ucpaná nebo překroucená odpadní hadice

- Zanesené filtry

- Program ještě nedoběhnul do konce

#### Když se myčka v průběhu mycího procesu zastaví

- Výpadek proudu

- Výpadek dodávky vody

- Program může být nastavený na pohotovostní režim (standby)

#### Když jsou v průběhu umývání slyšet různé klepavé zvuky

- Nesprávně umístěné nádobí

- Sprchovací rameno naráží na nádobí

#### Když zůstávají na nádobí zbytky jídla

- Nádobí nebylo do myčky naskládáno správným způsobem, takže se do příslušných (neumytých) míst sprchovací voda nedostala.

- Koše byly přeplněné

- Jednotlivé kusy nádobí se o sebe opíraly

- Byla použita příliš malá dávka mycího prostředku

- Byl zvolen nevyhovující (málo účinný) mycí program

- Ucpání sprchovacího ramene zbytky jídla

- Zanesené filtry

- Nesprávně sesazené filtry

- Zanese čerpadlo odpadní vody

#### Když se na nádobí objevují bělavé skvrny

- Byla použita příliš malá dávka mycího prostředku

- Dávkování oplachového prostředku bylo nastaveno na příliš nízkou hodnotu

- Voda vykazuje vysoký stupeň tvrdosti a přitom nebyla použita specielní (změkčovací) sůl

- Systém pro změkčování vody byl nastavený na příliš nízkou hodnotu

- Nebyla dobře uzavřená krytka zásobníku sole

#### Když nádobí nechce uschnout

- Byl zvolen program bez sušicí fáze

- Dávkování oplachového prostředku bylo nastaveno na příliš nízkou hodnotu

- Nádobí bylo vybráno z myčky příliš brzy

#### Když se na hrncích objevují rezavé skvrny

- Nevyhovující kvalita nerezové ocele ze které byly hrnce vyrobeny

- Vysoká dávka sole ve vodě použité k umytí

- Nebyla dobře uzavřená krytka zásobníku sole

- Při doplňování sole do myčky jí bylo příliš mnoho rozsypáno všude kolem

- Nevyhovující nulování (zemnění) síťového přívodu

--- 21 ---

Nefunguje správně otevírání /zavírání dveří:

- Dvířka nemají potřebnou váhu. (Zjistěte si váhu uvedenou v montážním návodu).

- Není správně seřízený tah dveřní pružiny. Proveďte seřízení podle montážního návodu.

Pokud problém stále trvá i po provedení uvedených zásahů, anebo v případě jiné, výše

neuvedené závady, zavolejte autorizovaný servis.

## PRAKTICKÉ A UŽITEČNÉ INFORMACE

1.   Pokud myčku nepoužíváte

- Odpojte ji ze zásuvky a potom uzavřete přívod vody

- Ponechejte dveře pootevřené, aby se zamezilo vzniku nepříjemných pachů

- Udržujte vnitřek myčky v čistotě

2.   Jak se vyhnout vzniku kapiček vody

- Umývejte nádobí intenzivním programem

- Jestliže umístíte nádobí do myčky správným způsobem, zajistíte si tím její nelepší využití a to jak

ve spotřebě energie tak i co do efektu docíleného při mytí a sušení

4.    Před vložením použitého nádobí do myčky z něho odstraňte všechny větší zbytky jídla

5.    Používejte myčku až po jejím úplném zaplnění nádobím

6.   Program pro předmytí používejte pouze v případech, kdy je to zapotřebí

7.   Při volbě programu sledujte příslušné informace a rovněž tabulku průměrné spotřeby

8.   Vzhledem k tomu, že se myčka zahřívá, neměla by být nainstalovaná vedle lednice

- Pokud je toto zařízení umístěno v prostoru, kde existuje nebezpečí mrazu, musíte vypustit

vodu, která v něm zůstala. Uzavřete vodovodní kohoutek, odpojte přívodní hadici a nechejte

vytéci z vnitřního prostoru myčky všechnu vodu.

## TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

|  | FRANKE |
| --- | --- |
|  | FDW 162 ESP A+ |
| Kapacita myčky | 12 |
| Energetická třída | A+ |
| Roční spotřeba energie v kWh (AEC) (280 cyklů) | 273 |
| Spotřeba energie (E t) (kWh na cyklus) | 0,95 |
| Příkon ve vypnutém stavu (W) (Po) | 0,05 |
| Příkon po skončení mycího programu (W) (P1) | 1,9 |
| Roční spotřeba vody v litrech za rok (AWC) (280 cyklů) | 3360 |
| Energetická třída při sušení | A |
| Označení standardního programu | Eco 50oC |
| Doba trvání programu pro standardní cyklus (min) | 160 |
| Hladina hluku v dB(A) | 47 |
| Vestavné provedení | Ano |

- --- 22 ---

- INFORMACE PRO UŽIVATELE

- Toto zařízení je vyrobeno v souladu s článkem legislativního nařízení č. 15 z 25. července „Uplatňování směrnic 2002/95/EG, 2002/96/EG a 2003/108/EG týkajících se omezení při používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických přístrojích a rovněž likvidace odpadů ”

Symbol přeškrtnutého odpadového kontejneru umístěný na přístroji poukazuje na to, že vyřazený přístroj se musí ukládat mimo běžný domovní odpad.

Uživatel je tudíž zodpovědný za odevzdání svého vyřazeného přístroje ve vyčleněném sběrném místě pro elektrické a elektronické přístroje, nebo u obchodníka při koupi nového přístroje stejného typu.

Oddělený sběr za účelem následného předání starého přístroje k recyklaci, zpracování a ekologické likvidaci přispívá k zamezení možných ekologických a zdraví zatěžujících vlivů a napomáhá k opětovnému využití v přístroji obsažených surovin.

Předpisům neodpovídající likvidace provedená uživatelem podléhá správní sankci uvedené v legislativním nařízení č. 22/1997

(článek 50 legislativního nařízení č. 22/1997).

- --- 23 ---

| Franke s.r.o. Kolbenova 17 190 00 Praha 9 www.franke.cz |  |
| --- | --- |