Mikrovlnná trouba MW 7868

Návod k obsluze

Příklady programů

Opětovný ohřev jedné porce jídla (přibližně 450 g) Otočte ovládacím knoflíkem (displej A1) + stiskněte + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se na displeji zobrazí (450 g) + stiskněte .

Mikrovlnný ohřev při maximálním výkonu po dobu 60 vteřin Dvakrát stiskněte tlačítko .

Mikrovlnný ohřev při výkonu 80 % (720 W) po dobu 5 minut Dvakrát stiskněte tlačítko + + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se na displeji zobrazí (5:00) + .

Horkovzdušný ohřev při 160°C po dobu 45 minut Dvakrát stiskněte (displej 160°C) + + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se na displeji zobrazí (45:00) + .

Grilování po dobu 8 minut Jednou stiskněte (displej G-1) + + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se na displeji zobrazí (8:00) + .

Rozmrazování po dobu 10 minut Dvakrát stiskněte (displej dEF2) + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se na displeji zobrazí (10:00) + .

Kombinovaný ohřev mikrovlny/gril po dobu 20 minut Třikrát stiskněte (displej C-2) + + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se na displeji zobrazí (20:00) + .

Kombinovaný ohřev mikrovlny/horký vzduch po dobu 30 minut Dvakrát stiskněte (displej C-1) + + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se na displeji zobrazí (30:00) + .

Funkce rozmrazování po dobu 4 minut + mikrovlnný ohřev při 100 % výkonu (900 W) po dobu 6 minut Dvakrát stiskněte 2x (displej dEF2) + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se na displeji zobrazí (4:00) + + otáčejte ovládacím knoflíkem, až se na displeji zobrazí (6:00) + .

Vážení zákazníci,

Předtím než začnete zařízení používat, přečtěte si prosím pečlivě následující pokyny. Návod k obsluze uschovejte pro případ budoucí potřeby. Zařízení smí používat pouze osoby, které se s uvedenými pokyny seznámily.

Seznámení s přístrojem

1.   Zavírání dvířek

2.   Rukojeť dvířek

3.   Průhledové okénko

4.   Ochranný kryt

5.   Vnitřní osvětlení

6.   Displej

7.   Ovládací panel

8.   Otočný ovládací knoflík

9.   Skleněný otočný talíř

10. Otočný kruh

11. Gril

12. Pohonná jednotka

13. Grilovací mřížka

Umístění přístroje

- Mikrovlnnou troubu postavte na stabilní, rovný povrch odolný vůči horku. Přístroj umístěte tak, aby byl chráněn před zdroji tepla i nadměrnou vlhkostí.

- Nepoužívejte přístroj ve venkovních prostorách.

Po celou dobu používání přístroje zajistěte jeho dostatečné větrání. Nepokládejte na přístroj žádné předměty. Zajistěte, aby byl přístroj umístěn v následujících předepsaných vzdálenostech od zdí a jiných předmětů:

Jedna boční strana:  7.5 cm; druhá boční strana musí zůstat zcela volná.

Zadní stěna: 	7.5 cm

Horní stěna: 	30.0 cm

Nesnímejte nožičky na spodní straně přístroje.

Přístroj nesmí být instalován dovnitř skříňky; při umístění přístroje zajistěte, aby nebyl postaven přímo pod polici nebo podobný předmět.

Připojení k elektrické síti

Přístroj smí být zapojen pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s požadavky příslušných norem.

Zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku přístroje. Výrobek splňuje požadavky všech závazných směrnic ES týkajících se značení výrobků.

Před prvním použitím

- Odstraňte všechny obaly. Veškeré obalové materiály jsou recyklovatelné.

- Upozornění: Uchovávejte všechny obalové materiály mimo dosah dětí, hrozí riziko udušení.

- Z nerezových povrchových částí trouby sejměte ochrannou fólii.

- Po vybalení přístroje a před každým připojením přístroje do elektrické sítě zkontrolujte, zda přístroj ani přívodní kabel nejeví známky poškození. Rovněž zkontrolujte, zda dvířka přístroje, včetně průhledového okénka a zavírání dvířek, nejsou nijak poškozeny a že dvířka při zavření pevně doléhají na základnu. Je to důležité pro to, aby během provozu trouby nedocházelo k úniku mikrovlnné energie. Ze stejného důvodu kontrolujte pečlivě zařízení uvnitř i zvnějšku.

- V případě, že přístroj jeví známky jakéhokoli poškození, nepoužívejte ho, dokud jej k tomu oprávněný technik neopraví.

- Neodstraňujte ochrannou vrstvu na vnitřní straně dvířek, ani otočnou pohonnou jednotku, nebo šedohnědý ochranný kryt (4) vedle osvětlení uvnitř přístroje vpravo.

- Usaďte do přístroje otočný kruh a skleněný otočný talíř.

- Předtím, než budete mikrovlnou troubu poprvé používat, zapněte na přibližně 10 minut funkci grilování (bez aktivované funkce mikrovlnného ohřevu). Odstraníte tak zápach, který se obvykle z přístroje uvolňuje při prvním zapnutí grilu. Z přístroje se může uvolňovat slabý zápach; jedná se o normální jev, zkontrolujte však, že je přístroj dostatečně odvětráván.

Poznámka: Přístroj nezapínejte, dokud nebude uvnitř vloženo jídlo, které chcete ohřát či uvařit.  Provoz prázdného zařízení může vést k jeho poškození.

Důležitá upozornění

- V případě ohřevu tekutin v mikrovlnné troubě může dojít k dosažení bodu varu, aniž by tekutina vykazovala známky varu (bublání atp.). Je proto nutné dbát zvýšené pozornosti při manipulaci s nádobami, např. při jejich vyjímání z přístroje.

Riziko přetékání tekutiny z důvodu varu můžete snížit tím, že do nádoby s tekutinou před procesem zahřívání vložíte žáruvzdornou skleněnou tyčinku.

- V mikrovlnné troubě nelze tepelně upravovat vejce ve skořápce, ani celá vejce vařená natvrdo. Hrozí riziko jejich „exploze“, i po dokončení procesu mikrovlnného ohřevu.

- Upozornění: Je také velmi nebezpečné ohřívat v mikrovlnné troubě jakékoli tekutiny nebo pevné jídlo v uzavřených nádobách. Hrozí reálné riziko exploze.

- Obsah kojeneckých lahví či skleniček s kojeneckou stravou důkladně protřepejte a promíchejte, aby byla jeho teplota rovnoměrně rozložena. Vždy zkontrolujte teplotu stravy, než ji budete podávat dítěti, aby dítě neutrpělo bolestivé a nebezpečné opařeniny.

- Při ohřevu či vaření jídel v hořlavých materiálech, jako je plast či papír, hrozí riziko vznícení těchto materiálů. V případě zvolení příliš dlouhého času ohřevu může dojít k vysušení či dokonce k vznícení jídla. Tuk a olej patří mezi hořlavé látky. Věnujte proto zvýšený dohled přístroji při přípravě jídel. Pochopitelně nesmí být v mikrovlnné troubě zahřívány vysoce těkavé a hořlavé tekutiny, jako je koncentrovaný alkohol.

- V případě, že se z přístroje během jeho použití začne uvolňovat dým, nechte dvířka přístroje zavřená, abyste omezili či udusili případné plameny. Ihned přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě.

- Nejen během použití grilu či horkovzdušného ohřevu, ale i během mikrovlnného ohřevu, dochází k zahřívání použitého náčiní a nádob na vysokou teplotu. Abyste předešli vzniku případných popálenin, vždy pro manipulaci a vyjímání jídla z trouby používejte vhodné ochranné pomůcky (chňapky).

- Speciální teploměry pro měření teploty pokrmu (používané v tradičních troubách) nejsou vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.

Důležité bezpečnostní pokyny

- Upozornění: některé druhy potravin jsou náchylné ke vznícení. Nikdy při použití mikrovlnného ohřevu, grilu, horkovzdušného ohřevu nebo kombinovaných funkcí nenechávejte přístroj bez dozoru.

- Tato mikrovlnná trouba je určena pouze k rozmrazování, ohřev a vaření jídla. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.

- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, včetně dětí, mohou zařízení používat, pouze pokud byly seznámeny s používáním přístroje nebo pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Dejte pozor na děti, aby si s přístrojem nehrály.

- Upozornění: Děti smí přístroj používat pouze v případě, že byly před jeho použitím řádně a jasně poučeny tak, aby byly schopné bezpečně přístroj používat, ale také aby plně porozuměly možným nebezpečím, která plynou z nesprávného použití a nedodržení uvedených pokynů.

- Varování: Vzhledem k vysokým teplotám, které vznikají při zapnutí kombinovaných funkcí trouby, smí děti přístroj používat pouze pod řádným dohledem dospělé osoby.

- Vždy přístroj vypněte a odpojte z elektrické sítě:

-  před čištěním,

-	v případě špatného fungování.

Upozornění: Vnější části přístroje se během jeho použití mohou zahřívat. Také hrozí riziko úniku horké páry větracími otvory a s tím spojené riziko vzniku opařenin.

- Dejte pozor, aby se přístroj ani přívodní kabel nedostaly do kontaktu s horkými povrchy či zdroji tepla. Nenechávejte přívodní kabel volně viset, uchovávejte ho mimo dosah horkých částí přístroje.

- V případě, že není přístroj uchováván řádně vyčištěný, hrozí riziko snížení kvality jeho povrchových částí, které může následně snížit životnost přístroje či ohrozit bezpečnost uživatele.

- Tato mikrovlnná trouba je určena pouze pro použití v domácnosti, nikoli pro komerční použití. (zařízení třídy B, v souladu s požadavky evropské normy EN 55011:1998+A1+A2)

- Upozornění: Jakákoli údržba či oprava přístroje, která vyžaduje odstranění ochranného krytu zdroje mikrovlnného záření, představuje pro neoprávněné osoby riziko vzniku vážného úrazu. Patří sem opravy jako například výměna speciálního přívodního kabelu nebo výměna žárovky vnitřního osvětlení. Je zakázáno přístroj rozebírat osobám, které k tomu nejsou oprávněny. V případě nutnosti opravy zašlete přístroj do jednoho z našich zákaznických středisek. Adresu naleznete v příloze k tomuto manuálu.

Funkce mikrovlny (Skupina II podle evropské normy EN 55011:1998+A1+A2)

Uvnitř přístroje vzniká elektromagnetická energie, která rozkmitává molekuly v potravinách (zejména molekuly vody) a tím jídlo ohřívá. Jídlo s vysokým obsahem vody se proto zahřívá rychleji než relativně suché jídlo. Teplo uvnitř potravin vzniká postupně. Použité náčiní, nádoby či talíře se zahřívají pouze nepřímo, jako důsledek zahřívání potravin.

Vždy používejte vhodné kuchyňské náčiní

- Nikdy neumisťujte jídlo přímo na skleněný otočný talíř; Vždy použijte vhodný talíř či varnou nádobu. Dejte pozor, aby jídlo nepřesahovalo přes okraj skleněného otočného talíře.

- Nepoužívejte kovové předměty, mikrovlny se od kovových povrchů odrážejí a nedostanou se tak k jídlu, které mají ohřát. Přítomnost kovových předmětů v troubě může vést také ke vzniku elektrických výbojů a následně k poškození přístroje.

- Obecně platí, že se kovové předměty, jako jsou příbory nebo kovové nádoby, nesmí v mikrovlnné troubě používat. Některé obsahy mohou obsahovat alobal nebo drátky pod vrstvou papíru, tyto materiály jsou rovněž pro použití v mikrovlnné troubě nevhodné.

- V případě, že je v receptu doporučena příprava v alobalu, zajistěte, aby bylo jídlo pevně obaleno alobalem (bez vzduchových bublin). Dejte pozor, aby vzdálenost mezi vnitřními stěnami trouby a alobalem byla nejméně 2,5 cm.

- Vždy zkontrolujte, zda varná nádoba nebo talíř, které používáte, neobsahuje žádné kovové ozdoby, jako je zlacení, nebo barvy s obsahem kovových částic. Rovněž předměty z křišťálu (olovnatého skla) nejsou vhodné do mikrovlnné trouby. Vždy zkontrolujte, zda používané varné nádoby neobsahují žádné výdutě či prohlubně (např. úchyty). Porézní materiály mohou při čištění absorbovat vodu, nejsou proto vhodné. Nevhodné jsou rovněž varné nádoby a náčiní zhotovené z melaminu, protože pohlcují energii.

-  Použití funkce mikrovlnného ohřevu

- Pro použití v mikrovlnných troubách jsou naopak velmi vhodné nádoby z žáruvzdorného skla či porcelánu.

- Předměty z umělé hmoty jsou vhodné pouze v případě, že jsou odolné vůči vysokým teplotám až do 180° C. Varné sáčky apod. před použitím propíchejte, aby se tlak, který v nich během vaření vzniká, snížil.

Většina prodejců kuchyňských potřeb nabízí varné nádoby určené a navržené speciálně pro použití v mikrovlnných troubách.

- Můžete vyzkoušet, zda se varné nádoby či talíře hodí do mikrovlnné trouby. Vložte příslušnou nádobu (bez jídla) na skleněný otočný talíř, zapněte přístroj, nastavte výkon mikrovln na vysoký stupeň „high“ a nechte přístroj běžet po dobu přibližně 20 vteřin. Poslouchejte a pozorujte pečlivě, zda se z trouby neozývají praskající zvuky či nejsou vidět záblesky. V případě, že ano, vypněte ihned přístroj. Důležitá je také teplota nádoby: nádoba vhodná pro použití v mikrovlnné troubě bude jen vlažná.

- Použití funkce grilu nebo horkovzdušného ohřevu

- V případě použití funkcí grilu či horkovzdušného ohřevu můžete použít libovolnou žáruvzdornou nádobu určenou pro použití v běžné troubě. Při použití funkcí grilu či horkovzdušného ohřevu nepoužívejte plastové předměty.

- Jídlo, které chcete připravit, můžete položit přímo na grilovací mřížku, pak ji postavte na skleněný otočný talíř.

- Kombinace mikrovlnný ohřev/gril nebo mikrovlnný ohřev/horkovzdušný ohřev

- Při použití kombinovaného ohřevu mikrovlnný ohřev/gril nebo mikrovlnný ohřev/horkovzdušný ohřev se střídavě zapínají obě funkce. Varné nádoby proto musí být vhodné pro použití v mikrovlnné troubě, ale také musí být žáruvzdorné. Vzhledem k relativně vysokým provozním teplotám není možné použití plastových předmětů. Grilovací mřížku přístroje lze použít i při mikrovlnném ohřevu. Zkontrolujte, zda použitá nádoba či talíř neobsahuje žádné kovové části.

Provoz přístroje

Všeobecné informace k nastavení programu

Pro dosažení optimálních výsledků je tato mikrovlnná trouba vybavena nejmodernější elektronikou.

-	Po stisku libovolného ovládacího tlačítka se ozve zvukový signál, který potvrzuje správné přijetí zadání povelu.

-	V průběhu programové sekvence můžete vyvolat aktuální nastavení stiskem příslušného tlačítka. Pokud např. stisknete během programu mikrovlnného ohřevu tlačítko  , na displeji se zobrazí nastavený výkon.

-	Stiskem tlačítka   můžete přerušit či restartovat program.

Obecný postup zahájení provozu přístroje

-	Vložte pokrm, který chcete ohřát, do vhodné nádoby. Postavte nádobu na otočný talíř do mikrovlnné trouby.

- Pokrm umístěný do mikrovlnné trouby poklopte, aby se nevysušil. Většina prodejců kuchyňských potřeb nabízí skleněné či umělohmotné poklice speciálně navržené pro použití v mikrovlnných troubách.

- Pokud používáte gril, horkovzdušný ohřev nebo jakoukoli kombinaci funkcí, jídlo, které chcete připravit, nepoklápějte. Grilovací mřížku, na kterou umístíte daný pokrm, můžete postavit přímo na skleněný otočný talíř.

-	Zavřete dvířka trouby a nastavte požadovaný program.

-	Jakmile bude program spuštěn, otočný talíř se začne otáčet. Během provozu trouby je vnitřní osvětlení přístroje zapnuté.

-	Pokud program nebude spuštěn do 5 minut, přístroj se automaticky přepne zpět do pohotovostního režimu.

-	V případě, že během provozu trouby otevřete dvířka, nebo stisknete tlačítko   (např. proto, abyste mohli zamíchat nebo otočit pokrm a docílit tak rovnoměrného prohřátí pokrmu), měření času i programové funkce se pozastaví. Program se automaticky obnoví, jestliže dvířka znovu zavřete a stisknete tlačítko .

-	Pro přerušení programu dvakrát stiskněte tlačítko  .

-	Uplynutí přednastaveného času přístroj oznámí 5 zvukovými signály. Vnitřní osvětlení přístroje se vypne.

-	Dvířka otevřete a vyjměte nádobu s jídlem.

-	Nádobu s jídlem nechte po dobu několika málo minut stát, aby se rovnoměrně prohřál celý pokrm.

-	Doba úpravy jídla obecně závisí na několika faktorech.

- Mikrovlny pronikají povrchem jídla. Pro úpravu větších kusů jídla je tedy zapotřebí delší čas vaření, než pro stejné množství téhož jídla nakrájeného na kousky. Jídlo by také mělo být na talíři rovnoměrně rozloženo.

- Aby byly při úpravě jídla zničeny všechny případné choroboplodné zárodky, musí být pokrm vystaven působení vysokých teplot po dostatečně dlouhou dobu.

- Základní pravidlo zní:

poloviční množství 	-  doporučen poloviční čas úpravy, než je potřeba pro celé množství

dvojnásobné množství	-  doporučen téměř dvojnásobek času

Nastavení času:

Po připojení přístroje do elektrické sítě se na displeji zobrazí číslice 0:00 a uslyšíte zvukový signál.

Poznámka: Přístroj nezačne měřit čas, dokud nebude čas nastaven. Proces nastavení času můžete zrušit stiskem tlačítka  .

Čas je potřeba nastavit v případě prvního připojení přístroje do elektrické sítě a také v případě výpadku přívodu elektrického proudu, který způsobí vynulování nastavení času.

- Pro volbu 24 nebo 12hodinového zobrazení času stiskněte jedno nebo dvakrát tlačítko . Na displeji se zobrazí 24H nebo 12H.

- Pro nastavení správného času otáčejte ovládacím knoflíkem. Nastavené hodiny musí být v rozsahu 0-23 (pro 24hodinový formát) nebo 1-12 (pro 12hodinový formát).

- Stiskněte tlačítko  . Číslice na pozici minut se rozblikají.

- Pro nastavený správného času v minutách otáčejte ovládacím knoflíkem. Nastavené minuty musí být v rozsahu 0-59.

5.   Pro dokončení nastavení času stiskněte tlačítko . Na displeji se rozbliká symbol ‘:’ a zobrazí se správný čas.

Funkce mikrovlnného ohřevu

Pro naprogramování přístroje pro daný ohřev jídla musíte před spuštěním programové sekvence zvolit požadovaný režim úpravy (mikrovlnný ohřev), požadovaný výkon a dobu úpravy jídla. Výkon přístroje nastavíte pomocí opakovaného stisku . Dobu vaření lze nastavit maximálně na 95 minut.

|  | Nastavení výkonu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Výkon (P) | Displej | Typ |  |
| 1 x | 900 W | P100 (100%) | Vysoký/ High | Ohřev tekutin, vaření |
| 2 x | 720 W | P 80 (80%) | Středně vysoký/ Medium high | Rozmrazování a ohřev hluboko-zmrazených jídel |
| 3 x | 450 W | P 50 (50%) | Střední/ Medium | Vaření delikátního jídla |
| 4 x | 270 W | P 30 (30%) | Rozmrazování/ Defrosting | Rozmrazování |
| 5 x | 90 W | P 10 (10%) | Nízký/ Low | Rozmrazování delikátního jídla |

Příklad: programování funkce mikrovlnného ohřevu na 5 minut při 50 % výkonu.

- Třikrát stiskněte . Na displeji se zobrazí P 50 a .

- Pro potvrzení funkce mikrovlnného ohřevu stiskněte .

- Otáčejte ovládacím knoflíkem, dokud se na displeji nezobrazí 5:00.

- Stiskněte . Na displeji se rozbliká symbol .

Poznámka: Pro nastavení doby vaření slouží následující kroky:

0 – 1 minuta 	: 5vteřinový krok

1 – 5 minut 	: 10vteřinový krok

5 – 10 minut 	: 30vteřinový krok

10 – 30 minut : 1minutové kroky

30 – 95 minut : 5minutové kroky

Funkce grilu

Proces grilování využívá k úpravě jídla působení tepelného záření. Tento program je vhodný pro gratinování či grilování tenkých plátků masa.

Zvolte požadovaný čas grilování. Dobu grilování lze nastav maximálně na 95 minut. U funkce grilování není možné měnit nastavený výkon. Pečlivě na proces grilování dohlížejte, abyste včas otočili maso, až bude dostatečně na jedné straně opečeno, a abyste ho včas po dokončení procesu grilování vyjmuli.

Příklad: program grilování na 30 minut.

- Jednou stiskněte tlačítko . Na displeji se rozbliká ‘G-1’ a zobrazí se symbol .

- Pro potvrzení funkce grilování stiskněte tlačítko .

- Otáčejte ovládacím knoflíkem, až se na displeji zobrazí 30:00.

- Pro zahájení procesu grilování stiskněte . Na displeji se rozbliká symbol .

Poznámka:

V polovině naprogramovaného času grilování se ozve dvojitý zvukový signál a program se automaticky zastaví;   to vám umožní otočit jídlo, které grilujete. Otevřete dvířka, otočte pokrm, dvířka zavřete a pro pokračování programu stiskněte tlačítko .

Funkce kombinovaného ohřevu

Pokud používáte funkce kombinovaného ohřevu, jednotlivé funkce mikrovlnného ohřevu, horkovzdušného ohřevu či grilování se aktivují střídavě, v různých časech. Použití různých kombinací umožňuje snížit celkový čas přípravy jídla. Uvedené programy jsou vhodné pro přípravu ryb, brambor, soufflé nebo gratinování.

| Funkce | Displej | Mikrovlny | Horký vzduch | Gril |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Combi 1 | C-1 | ● | ● |  |
| Combi 2 | C-2 | ● |  | ● |
| Combi 3 | C-3 |  | ● | ● |
| Combi 4 | C-4 | ● | ● | ● |

1. Stiskněte opakovaně tlačítko , dokud se na displeji nezobrazí požadovaná funkce kombinovaného ohřevu.

2. Na displeji se rozblikají „C-1“, „ C-2“, „ C-3“ nebo „C-4“ a dále se zobrazí také příslušné symboly (,   , ).

3. Pro potvrzení zvolené funkce kombinovaného ohřevu stiskněte tlačítko .

4. Pro volbu požadované doby vaření otáčejte ovládacím knoflíkem.

5. Pro zahájení procesu ohřevu stiskněte tlačítko . Na displeji se rozbliká příslušný symbol zvolené funkce ohřevu.

Funkce horkovzdušného ohřevu

Při volbě této funkce dochází k cirkulaci horkého vzduchu uvnitř trouby, jídlo je tak rovnoměrně tepelně upravováno. Stiskem tlačítka  můžete nastavit teplotu ohřevu v rozmezí od 150°C do 240°C. Dobu vaření lze nastavit maximálně na 95 minut.

Pokud je to potřeba, troubu můžete předehřát. Zvolte požadovanou teplotu a dvakrát stiskněte tlačítko .

Příklad: přístroj chcete předehřát na 200°C, plánovaná doba následného vaření činí 30 minut.

- Šestkrát stiskněte tlačítko . Na displeji se rozbliká nápis 200°C objeví se zde symbol .

- Pro potvrzení nastavení teploty stiskněte tlačítko .

- Pro zahájení procesu předehřátí stiskněte tlačítko .

- Při procesu předehřátí se na displeji rozbliká symbol  a světelná indikátorová lišta.

- Jakmile bude přístroj předehřátý na požadovanou teplotu, uslyšíte dvojitou zvukovou signalizaci a na displeji se rozbliká indikátor „200°C“.

- Otevřete dvířka, vložte pokrm dovnitř trouby a dvířka opět zavřete.

- Otáčejte ovládacím knoflíkem, dokud se na displeji neobjeví nápis 30:00.

- Pro zahájení procesu ohřevu stiskněte tlačítko . Na displeji se rozbliká symbol .

Poznámka:

1.  V průběhu procesu předehřátí nelze nastavit čas vaření/ohřevu.

2.  Pokud nenastavíte dobu ohřevu do 5 minut od dokončení procesu předehřátí trouby, uslyšíte 5 zvukových signálů a trouba se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Poznámka: Pokud není potřeba troubu předehřát, můžete vynechat kroky 3 a 7.

Program rozmrazování podle času či váhy (  )

Tento program rozmrazování je vhodný pro rozmrazování potravin, a to buď podle nastavené váhy potraviny, kterou chcete rozmrazit, nebo přímo, nastavením času rozmrazování. Pro rozmrazování choulostivých potravin doporučujeme rozmrazování při úrovni nízkého výkonu „Low“ (viz tabulka Nastavení výkonu), aby rozmrazování potraviny probíhalo při rovnoměrném nastavení nízké teploty.

Indikátor „dEF1“ označuje rozmrazování na základě váhy; indikátor „dEF2“ označuje rozmrazování na základě nastavení času.

Užitečné rady:

-	Rozmrazování v pravidelných intervalech přerušujte a ty části potravin, které jsou již rozmrazené, vyndejte; díky tomu nebudou části potravin, které jsou již rozmrazené, odebírat teplo zbylým částem, které je potřeba ještě rozmrazovat.

-	Pokud potravina nebude po uplynutí přednastaveného času rozmrazování stále zcela rozmrazená, rozmrazujte ji dále v krátkých minutových úsecích, dokud nebude zcela rozmrazena.

-	Potraviny uskladněné v umělohmotných nádobách či igelitových sáčcích nechte chvíli stát, poté co je vyndáte z mrazicího boxu. Počkejte, dokud nebude možné potraviny snadno vyjmout z umělohmotného obalu. Předtím, než budete dávat potraviny do mikrovlnné trouby, vyjměte je z umělohmotného obalu a vložte je do nádoby určené pro použití v mikrovlnné troubě.

- Jednou nebo dvakrát stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí „dEF1“, nebo „dEF2“, a také symboly  a .

- Pomocí otočného ovládacího knoflíku nastavte váhu potravin, které chcete rozmrazit (v rozmezí od 100g do 2000 g), nebo nastavte požadovaný čas rozmrazování (od 00:05 do 95:00).

- Pro zahájení procesu rozmrazování stiskněte tlačítko . Uslyšíte zvukový signál a na displeji se rozblikají symboly  a .

Rychlá volba programu

Nejčastěji používaná nastavení času mikrovlnného ohřevu můžete vyvolat pouhým stiskem tlačítka . Při použití této funkce probíhá mikrovlnný ohřev vždy na plný, 100 % výkon. Každým stiskem tlačítka prodloužíte dobu ohřevu o 30 vteřin.

Poznámka: proces ohřevu je zahájen při prvním stisku tlačítka.

Příklad: programování mikrovlnného ohřevu po dobu 2 minut při 100 % výkonu.

- Čtyřikrát stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí údaj 2:00 a rozbliká se symbol .

Automatické programy ohřevu

Tyto automatické programy ohřevu jsou užitečné v případě, že pro úpravu pokrmu nepotřebujete žádné zvláštní nastavení, např. výkonu či doby ohřevu. Jakmile bude program spuštěn, na displeji se zobrazí aktuálně zvolená funkce pomocí příslušných symbolů (např.  pro mikrovlnný ohřev).

- Pomocí otočného ovládacího knoflíku zvolte požadovaný program. Na displeji se zobrazí odpovídající symbol programu a označení „Auto“, a rozbliká se indikátor programu „A-1“.

- Pro potvrzení programu stiskněte .

- Pomocí otočného ovládacího knoflíku nastavte požadovanou váhu.

- Pro zahájení programu stiskněte .

Poznámka: Menu „A-8“ (Cakes/Koláče) využívá funkce horkovzdušného ohřevu. Trouba se nejprve předehřeje na 160 stupňů a pak je zahájen automatický program ohřevu. OJakmile bude dokončen proces předehřátí, uslyšíte dva akustické signály a na displeji se rozbliká dosažená teplota. Vložte koláč do mikrovlnné trouby a pro zahájení programu stiskněte tlačítko .

| Menu | Váha | Displej |
| --- | --- | --- |
| A-1 Opětovný ohřev/ re-heating | 150 g | 150 |
|  | 250 g | 250 |
|  | 350 g | 350 |
|  | 450 g | 450 |
|  | 600 g | 600 |
| A-2 Brambory/ potatoes | 230 g | 1 |
|  | 460 g | 2 |
|  | 690 g | 3 |
| A-3 Maso/ meat | 150 g | 150 |
|  | 300 g | 300 |
|  | 450 g | 450 |
|  | 600 g | 600 |
| A-4 Zelenina/ vegetables | 150 g | 150 |
|  | 350 g | 350 |
|  | 500 g | 500 |
| A-5 Ryby/ fish | 150 g | 150 |
|  | 250 g | 250 |
|  | 350 g | 350 |
|  | 450 g | 450 |
|  | 650 g | 650 |
| A-6 těstoviny/ pasta | 50 g (se studenou vodou 450 g) | 50 |
|  | 100 g (se studenou vodou 800 g) | 100 |
|  | 150 g (se studenou vodou 1200 g) | 150 |
| A-7 Polévka/ soup | 200 ml | 200 |
|  | 400 ml | 400 |
|  | 600 ml | 600 |
| A-8 koláče/ cakes | 475 g | 475 |
| A-9 Pizza | 200 g | 200 |
|  | 300 g | 300 |
|  | 400 g | 400 |
| A-10 Kuře/ chicken | 500 g | 500 |
|  | 750 g | 750 |
|  | 1000 g | 1000 |
|  | 1200 g | 1200 |

Nastavení více programů souběžně

Na přístroji lze nastavit maximálně dva souběžně běžící programy, např. rozmrazování, po kterém bude následovat mikrovlnný ohřev. Můžete nastavit rozmrazování, mikrovlnný ohřev, gril, horkovzdušný ohřev nebo kombinaci programů. Program rozmrazování musí samozřejmě probíhat jako první, předtím, než je zahájen program ohřevu.

Příklad: nastavení rozmrazování pokrmu s následným mikrovlnným ohřevem

1. Nastavte program rozmrazování (tlačítko  zatím nestiskávejte).

2. Nastavte program mikrovlnného ohřevu.

3. Stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí příslušné symboly pro zvolené programy. Uslyšíte 5 zvukových signálů, které oznamují dokončení celého procesu.

Tip:  Tato paměťová funkce je zvlášť vhodná, pokud chcete v mikrovlnné troubě připravovat jídlo při mikrovlnném ohřevu při různém nastavení výkonu. Zatímco na začátku je zvolen vyšší výkon, v pozdější fázi lze nastavený výkon snížit tak, aby pokrm po dokončení zůstal horký a teplo v něm bylo rovnoměrně rozloženo.

Timer/časovač

Mikrovlnná trouba nabízí možnost přednastavení odloženého startu v určitém přednastaveném čase. Vždy nejprve zkontrolujte, zda je čas na přístroji nastavený správně, pak teprve používejte funkci odloženého startu.

- Nastavte čas (viz Nastavení času).

- Nastavte požadovaný program. Jednotka vám umožňuje nastavení 2 programů;  funkci odloženého startu však nelze použít pro programy rozmrazování.

Poznámka: Po volbě konkrétního programu zatím nestiskávejte tlačítko . Automatické programy ohřevu lze spustit pouze jednotlivě.

- Stiskněte tlačítko . Na displeji se zobrazí aktuální čas a rozblikají se číslice na pozici hodin.

- Pro volbu požadovaného nastavení hodin (0-23, nebo 1-12), při kterém se má přístroj spustit, použijte otočný ovládací knoflík.

- Stiskněte tlačítko . Na displeji se rozblikají číslice pro zobrazení minut.

- Pomocí otočného ovládacího knoflíku nastavte požadovaný čas v minutách (v rozmezí 0-59), při kterém se má přístroj spustit.

- Stiskněte tlačítko . Přístroj spustí zvolený program v přednastaveném čase. Uslyšíte dva zvukové signály.

Bezpečnostní zařízení/pojistka na ochranu dětí:

Tato bezpečnostní pojistka zajišťuje, aby děti nemohly přístroj používat bez dohledu.

Pro aktivaci bezpečnostní pojistky stiskněte a držte po dobu 3 vteřin tlačítko . Na displeji se objeví symbol .

Pro vypnutí bezpečnostní pojistky znovu stiskněte a držte po dobu 3 vteřin tlačítko . Symbol  zmizí. Poznámka:  Pokud budete mít problém se zapnutím přístroje, nejprve zkontrolujte, zda není aktivována bezpečnostní pojistka.

Čištění

- Před čištěním zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý, odpojený z elektrické sítě a zcela vychladlý.

- Nečistěte přístroj vodou. Dejte pozor, aby se ani malé množství vody nedostalo do větracích otvorů uvnitř či vně přístroje. Nepoužívejte žádné parní čističe.

- Po každém použití je potřeba důkladně vyčistit povrch uvnitř trouby. Vnitřní stranu dvířek i rám dvířek udržujte stále čistou.

- Všechny části přístroje můžete setřít lehce navlhčeným jemným hadříkem s jemným čisticím prostředkem určeným pro použití v domácnostech. Poté přístroj důkladně vysušte.

- Nepoužívejte abraziva ani jiné hrubé čisticí prostředky. Nepoužívejte spreje určené pro čištění běžných trub, které jsou v nabídce obchodů.

- Otočný kruh a skleněný otočný talíř lze mýt v mikrovlnné troubě. Vždy udržujte otočný kruh i pohonnou jednotku a oblast pod skleněným otočným talířem v čistotě.

- Grilovací mřížku můžete mýt v horké vodě se saponátem.

Technické údaje

Vnější rozměry:	456 mm (Š) x 511 mm (H)  x 305 mm (V) Vnitřní rozměry

- skleněný otočný talíř:                           	∅ 315 mm

- světlá výška nad otočným talířem:    	185 mm

Hmotnost:                                                   	cca 17 kg

Provozní napětí:                                       	230V~ 50 Hz

Celkový příkon:

-gril:                                                          	1400 W

- mikrovlnný ohřev:                               	1500 W

- horkovzdušný ohřev:			2400 W

-  kombinace mikrovlny/ gril:	1500 W

Výstupní výkon: 	90 W - 900 W

Likvidace

Ze zařízení, která jsou stará či rozbitá, odstraňte přívodní kabel, aby je nebylo možno dál používat. Pokud si nejste jisti, jakým způsobem můžete uvedené zařízení zlikvidovat či jak zajistit recyklaci jeho částí, obraťte se na příslušný místní úřad.

Záruka

Na výrobek je poskytována záruka na vady materiálu a výrobní vady po dobu dvou let od data pořízení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje k opravě či výměně všech vadných částí za podmínky, že bude výrobek svěřen na opravu některému z jeho autorizovaných servisních středisek. Záruka je platná pouze tehdy, pokud byl přístroj používán podle uvedených pokynů a pokud nebyl přístroj nijak měněn, opravován ani jinak dotčen neoprávněnou osobou, nebo pokud nedošlo k poškození přístroje jeho nesprávným použitím.

Tato záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na křehké části, jako jsou skleněné a keramické prvky, žárovky apod. Záruka nezasahuje do vašich zákonných práv spotřebitele, vyplývajících z příslušné národní legislativy týkající se pořízení zboží.

V případě poruchy přístroje a nutnosti jeho opravy jej pečlivě zabalte, přiložte vaše jméno a adresu a uveďte důvod vrácení výrobku. Pokud je výrobek v záruční lhůtě, přiložte také záruční list a doklad o koupi.